RK-NZ.261.57.2022.JP

Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Serwer z urządzeniami oraz oprogramowaniem i lecencjami dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Zadanie 2. Dostawa 3 systemów obliczeniowych z akceleleratorami dla Katedry Informatyki

Zadanie 3. Dyski SSD wraz z adapterami dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.

Zadanie 1. Serwer z urządzeniami oraz oprogramowaniem i lecencjami dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Serwer wirtualizacyjny VDI:

Przedmiotem zamówienia jest serwer wirtualizacyjny wraz oprogramowaniem umożliwiający stworzenie środowiska VDI.

- Dodatkowy kod lub kody CPV: 48822000-6

- 2 x Procesor:

- Procesor w testach powinien uzyskiwać minimum 91485 pkt. dla multi-core oraz minimum 2384 pkt. dla single-core w PassMark Benchmark (na dzień 02.06.2022)

- Liczba rdzeni procesora: minimum 40

- Liczba wątków procesora: minimum 80

- Bazowe taktowanie: minimum 2,3 GHz

- Maksymalne taktowanie: minimum 3,4 GHz

- L1 cache: minimum 2,5 MB

- L2 cache: minimum 40 MB

- L3 cache: minimum 60 MB

- Maksymalna liczba obsługiwanej pamięci: minimum 8 TB

- Wspierana częstotliwość taktowania pamięci: 3200 MHz

- Wsparcie wirtualizacji: tak

- Pamięć:

- Ilość pamięci: minimum 2 TB

- Częstotliwość taktowania pamięci 3200 MHz

- Rodzaj pamięci DDR4

- Przestrzeń dyskowa:

- 2 x dysk M.2 SATA o pojemności min. 480 GB oraz szybkości transmisji min. 6 Gb/s.

- 6 x dysk SAS 2.5 cala o pojemności min. 960GB oraz szybkości transmisji min. 12 Gb/s

dysk powinien umożliwiać pracę w trybie hot-swap.

- 1 x sprzętowy kontroler RAID kompatybilny powyższymi z dyskami 2.5 SAS umożliwiający pracę w trybie hot-swap.

- 3 x Karty sieciowe wraz kompletem modułów SFP+

  - Liczba portów: min. 2

  - Szybkość transmisji danych na port: min. 10 GbE

  - Typ interfejsu: PCIe 3.0

  - Typ portów: SFP+

  - Inne wymagane funkcjonalności:

    - Jumbo frames

    - Link aggregation

    - VLAN 802.1q

  - Przedmiotem zamówienia są również kompatybilne moduły multimode SFP+ w liczbie min. 2 na kartę sieciową o szybkości transmisji min. 10 Gb/s.

- 1 x Karta sieciowa wraz kompletem modułów SFP+

  - Liczba portów: min. 2

  - Szybkość transmisji danych na port: min. 10 GbE

  - Typ interfejsu: OCP

  - Typ portów: SFP+

  - Inne wymagane funkcjonalności:

    - Jumbo frames

    - Link aggregation

    - VLAN 802.1q

Przedmiotem zamówienia są również kompatybilne moduły multimode SFP+ w liczbie min. 2 na kartę sieciową o szybkości transmisji min. 10 Gb/s.

- 3 x Karta graficzna (GPU)

  - Pojedyncza karta graficzna w testach Geekbench powinna uzyskiwać minimum 139688 pkt. oraz minimum 2010 pkt. w testach przy pomocy testów benchmarkowych wykorzystujących sztuczną sieć neuronową googlenet (na dzień 02.06.2022).

  - Ilość pamięci pojedynczej karty graficznej: min. 24 GB

  - Typ pamięci: HBM2

  - Napięcie: 230V

  - Liczba rdzeni GPU: min. 3800

  - Liczba rdzeni TPU: min. 220

  - Przepustowość pamięci: 930 GB/s

  - Interfejs: PCIe Gen 4.0

  - Wydajność dla FP32 (float): 10,32 TFLOPS

  - Wydajność dla FP32 (double): 5,161 TFLOPS

  - Taktowanie zegara bazowego: 930 MHz

  - Taktowanie zegara boost: 1440 MHz

  - Taktowanie pamięci karty graficznej: 1215 MHz

- 4 x Zasilacz

  - Moc: 2400W

  - Tryb hot-swap: tak

  - Napięcie: 230V

- Czas gwarancji: minimum 5 lat

- Oprogramowanie oraz licencje:

  - Windows Server 2022 Datacenter (dla łącznie 80 core)

  - 150 x Windows Server 2022 CAL (per user)

  - 150 x Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL (per user)

  - 3 x NVIDIA Virtual Compute Server Subscription EDU (subskrypcja 5-cio letnia)

Wszystkie wymienione powyżej składowe serwera powinny być ze sobą kompatybilne. Oferty zawierające sprzęt lub oprogramowanie wzajemnie niekompatybilne będą traktowane jako niezgodne ze specyfikacją.

Zadanie 2. Dostawa 3 systemów obliczeniowych z akceleleratorami dla Katedry Informatyki

3 serwery obliczeniowe z akceleratorami:

| Wymagania minimalne: |  |
| --- | --- |
| Procesor | - 64 bitowy, zgodny z architekturą x86, - Minimalna liczba fizycznych rdzeni: 16 - Częstotliwość taktowania „turbo”: minimum 4.5 GHz - Rozmiar pamięci podręcznej: minimum 30 MB - Zapewnione wsparcie dla PCI 4.0 - Chłodzenie: aktywne, gwarantujące bezawaryjną pracę przy pełnym obciążeniu - Cinebench R20 - CPU Multi 64Bit: minimum 10000 - Cinebench R20 - CPU Single 64Bit: minimum 600 - Passmark CPU Mark: minimum 40500 |
| Pamięć RAM | - Pojemność: co najmnie 128 GB - Częstotliwość: co najmnie 3200 MHz - Kości pamięci powinny zostać rozłożone równomiernie na wszystkich kanałach dostępu do procesora |
| Dwa dyski twarde SSD M2 | - Pojemność: minimum 1TB - Zgodność ze standardem co najmniej M2 PCIe NVMe 4.0 - Transfery danych: odczyt/zapis minimum 6000MB/s |
| Dwa dyski twarde SSD SATAIII | - Pojemność: minimum 1TB - interfejs 2,5" SATA III (6.0 Gb/s) |
| Akcelerator GPU | - 2 serwery powinny zawierać po jednym akceleratorze cechujacym się: - Liczba rdzeni CUDA: minimum 10000 - Bazowa częstotliwość taktowania rdzeni: minimum 1,4 GHz - Pamięć karty: minimum 24GB - Rodzaj pamięci: GDDR6X - Szerokość magistrali pamięci: 384-bitów - Rodzaj złącza: PCI 4.0 - Standardowe złącza wyświetlania: DisplayPort: min. 2 szt. - Ze względu na oprogramowanie wykorzystywane w pracach naukowych zainstalowana karta musi oferować wsparcie dla języka programowania CUDA - 1 serwer powinien zostać dostrczony z akceleratorem RTX 3090 w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z posiadanym na Politechnice Częstochowskiej akceleratorem Gigabyte RTX 3090, który zostanie zamontowany w serwerze. Serwer powinien zostać wyposażony w łącze pozwalające na bezpośrednią komunikacje dwóch akceleratorów. |
| Płyta główna | - Zgodna z dobranym procesorem, pamięcią RAM oraz kartą graficzną - Wsparcie dla obsługi co najmniej 2 kart graficznych - Obsługa dysków twardych SSD NVMe - Złącza zewnętrzne: - SATA III: minimum 4 szt. - M.2: minimum 3 szt. - PCIe 4.0 x16: minimum 2 szt. - USB 3.1 Gen. 2 typu C: minimum 1 szt. - USB 3.1 Gen. 1: minimum 1 szt. - Obsługa co najmniej: RAID 0, RAID 1 oraz RAID 10 - Zintegrowana karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio - Wsparcie SLI i CrossFireX |
| Zasilacz | - o mocy minimum 1200W gwarantującej prawidłową pracę przy pełnym obciążeniu procesora i GPU - Modularne zarządzanie przewodami - Certyfikat: min. 80Plus platinum - Zabezpieczenia: - Przed zbyt wysokim prądem (OCP) - Przeciwprzepięciowe (OVP) - Przeciwzwarciowe (SCP) - Przed zbyt niskim napięciem (UVP) |
| Obudowa | - Obudowach typu Tower - Co najmniej 4 miejsca na dyski twarde 2.5 cala - Co najmniej 2 miejsca na dyski twarde 3.5 cala - Zainstalowane wentylatory: - Minimum 2 x 120 mm przód - Minimum 1 x 120 mm tył - Wyprowadzone złącza z przodu: 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - minimum 2 szt. - Wejście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe - Otwór wpierający montaż chłodzenia na procesor - System aranżowania kabli - Możliwość montażu chłodzenia wodnego - Filtry anty-kurzowe - Kolorystyka: ciemna, stonowana |
| Dwa identyczne monitory 27 cali | - Przekątna ekranu: 27 cali - Rodzaj matrycy: matowa LED, IPS - Typ ekranu: płaski - Czas reakcji: maksymalnie 8 ms - Minimalna rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 - Format obrazu: 16:9 - Obrotowy ekran (PIVOT) - Częstotliwość odświeżania: minimum 60Hz - Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln - Jasność: minimum 350 cd/m² - Kontrast statyczny: minimum 1000:1 - Kąt widzenia w pionie oraz poziomie: minimum 178 stopni - Złącza: - HDMI: min 1 szt. - DisplayPort: min 2 szt. - USB 3.0: min 5 szt. - Możliwość regulacji: wysokości, kąta nachylenia oraz kąta obrotu - Ochrona oczu: filtr światła niebieskiego - Możliwość łączenia monitorów szeregowo - Kabel: DisplayPort - DisplayPort |
| Klawiatura i mysz | - Typ klawiatury: multimedialna, niskoprofilowa - Klawisze numeryczne oraz multimedialne - Podpórka pod nadgarstki - Sensor myszy: optyczny - Profil myszy: uniwersalny - Odbiornik: pojedynczy dla obu urządzeń (z możliwością podłączenia do 6 urządzeń do jednego odbiornika) - Łączność: bezprzewodowa 2,4 GHz - Odporność na zachlapanie - Kolorystyka: ciemna, stonowana |
| System operacyjny | - Wymagane jest dostarczenie serwera z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft Windows 11 PL PRO (64-bit) w wersji BOX. Wybór systemu Windows 11 wynika z konieczności zachowania zgodności rozwijanego oprogramowaniem w ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych. |
| Gwarancja | - minimum 24 miesiące |

Zadanie 3. Dyski SSD wraz z adapterami dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN.

Rozbudowa posiadanej infrastruktury pamięci masowej o wymienione poniżej elementy, o parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany:

Dysk twardy 2.5” - 48 szt.

- Rodzaj dysku: SSD,

- Pojemność dysku: min. 1 TB,

- Interfejs: SATA III 6Gbps,

- Minimalna szybkość zapisu: min. 500MB/s,

- Minimalna szybkość odczytu: min. 500MB/s,

- Zapis losowy: min. 82000 IOPS,

- Odczyt losowy: min. 92000 IOPS,

- Format: 2,5”,

- Niezawodność MTBF: min. 1 800 000 h,

- Żywotność TBW(ang. total bytes written lub terabytes written): min. 590 TB

- Gwarancja: min. 60 miesięcy

- Wszystkie dyski muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu

- Dyski muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami opartymi o serwer klasy Huawei 5288 V3

Adapter dla dysku SATA SSD 2.5” - 48 szt.

- Adapter umożliwia zamontowanie dysku SATA III 6Gbps SSD 2,5” w kieszeni przeznaczonej na dysk 3,5”,

- Interfejs zewnętrzny jak i wewnętrzny: obsługa SATA III 6Gbps,

- Zewnętrzny konektor (3,5”) SATA:

  - Część zasilająca: 15 pinów

  - Część dla danych: 7 pinów

- Dodatkowe wymagania:

  - Adapter musi zapewnić identyczne jak dla dysku 3,5” umiejscowienie konektora SATA

  - Adapter musi posiadać identyczny rozstaw otworów montażowych jak dysk 3,5”

  - Adapter nie może mieć wymiarów większych od dysku 3,5”

  - Adapter musi być możliwy do zamontowania w kieszeni na dysk 3,5”

- Wszystkie adaptery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu

- Adaptery muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami opartymi o serwer klasy Huawei 5288 V3