Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach programu MSIM znak sprawy SZP-271-1/2023

# Załącznik nr 1

### Przełącznik zarządzalny L3 min 24 portowy w tym 4 porty SPF+ - Dostawa 20 sztuk przełączników zarządzalnych dystrybucyjnych L3

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/ nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Obudowa: przeznaczona do montażu w szafie 19”, o wysokości 1U, z szynami montażowymi |  |
| 2 | #### Zasilacz: wbudowany, o mocy nie mniejszej niż 1000 W Porty: co najmniej 24 portów w standardzie 1000Base-T (802.3at) POE+, co najmniej cztery porty w standardzie SFP28 z dostarczonymi 2 wkładkami min. 10Gb SM, oraz dwa porty w standardzie QSFP+ |  |
| 3 | #### Wydajność: Pamięć operacyjna co najmniej 3GB, pamięć flash co najmniej 6GB, bufor pakietów co najmniej 3MB. Tabela co najmniej 256 tras statycznych IPv6, co najmniej 256 tras dynamicznych, przepustowość wewnętrzna co najmniej 400Gb/s (full duplex), co najmniej 100 list dostępu ACL, pełne nieblokujące przełączanie warstwy drugiej i trasowanie warstwy trzeciej, obsługa co najmniej 2048 wirtualnych sieci prywatnych VLAN. |  |
| 4 | #### Protokoły i standardy: Zamawiający wymaga zgodności z co najmniej: 802.1ab/d/p/q/s/v/w/x, 802.3ab/ac/ad/ae/ax/u/x/z RFC1058/1213/1215/1442/1492/1612/1724/1907/2068/2082/ 2453/2576/2618/2620/2665/2737/2818/2865/2866/2868/2869/2932/ 3416/3418/3580/4086/4254/4419/4521/4716/6101 sFlow (co najmniej 1.3) |  |
| 5 | #### Gwarancja min. 36 miesięcy od daty dostawy sprzętu. |  |