| Pakiet 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar opakowania | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy |
| 1 | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej. Stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego w tym wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Bez zawartości chloru. Dozowanie: 2-10 ml / litr. | 5 l | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 l | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, kwaśny preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, tenzydów, przeznaczony do płukania szkła i szklanych wyrobów laboratoryjnych, neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, nadaje połysk i przyspiesza suszenie. Może być stosowany jako kwaśny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz szkła. Biodegradowalny, pH~2,6-3,0. Dozowanie 1-2 ml / litr. | 5 l | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 l | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny, neutralny środek na bazie aldehydu glutarowego oraz glioksalu do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów; spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) w stężeniu 1% w czasie 10 min. w temp. 55°C. Dozowanie 10 ml / litr. | 5 l | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 l | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów, na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji, pH~6,0. Dozowanie 0,3-1,0 ml / litr. | 20 l | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny do maszynowej dekontaminacji ram łóżek, pojemników sterylizacyjnych, stołów operacyjnych oraz wózków i butów operacyjnych, nie zawierający związków aldehydowych, o wartości pH 5-8 (przy użyciu zmiękczonej wody), działający na bakterie i wirusy osłonkowe w stężeniu do 1,0%, skuteczność działania potwierdzona badaniami. | 20 l | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płynny neutralny środek płuczący w myjniach dekontaminacyjnych do łóżek i wózków, zabezpieczający przed korozją, zawierający fosfoniany i związki powierzchniowo czynne, dozowanie: 0,1 - 0,8 ml / litr, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/EC. | 20 l | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze: 0,5% 5min, 20oC, wirusobójcze: osłonkowe (włącznie z HIV,HBV,HCV) 1,5% 10 min, 20oC lub 1,0%, 30 min, 20oC. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. | 5 l | 120 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 2 – Szczotki do czyszczenia narzędzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Szczotka o dł. 40cm +/- 3cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów). Wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 4-6mm. Opakowanie 3 szt. | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Szczotka o dł. 40cm +/- 3cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów). Wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 6,5-8mm. Opakowanie 3 szt. | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Szczotka o dł. 30cm +/- 3cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów). Wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 2-4mm. Opakowanie 3 szt. | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Szczotka o dł. 30cm +/- 3cm do czyszczenia kanałów roboczych narzędzi (tym laparoskopów). Wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 8-10mm. Opakowanie 3 szt. | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 5 | Czyściki elastyczne – miękkie, polyester – średnica 9mm +/- 1mm, długość 30 cm +/- 2 cm. Opakowanie 50 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 6 | Czyściki elastyczne – miękkie, polyester – średnica 12mm +/- 1 mm, długość 30 cm +/- 2 cm. Opakowanie 50 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 7 | Delikatny czyścik do zabrudzeń powierzchni wewnątrz sterylizatora o wymiarach 150 cm x 100 cm (+/-5%). Opakowanie 3 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 8 | Mleczko do czyszczenia Autoklavów (sterylizator), łagodny, niezawierający związków krzemowych, środek do ręcznego czyszczenia szkła, porcelany, ceramiki kuchennej, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz płyt ceramicznych z osadów kamienia i tłuszczów. W opakowaniu 750 ml. | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| Razem |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: ………………………….

| Pakiet 3 - Sól tabletkowana do stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań | Cena oferowanego opakowania netto i brutto w zł | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Chlorek sodu w postaci tabletek, do stacji uzdatniania wody. Opakowanie jednostkowe worek foliowy o maksymalnie 2 brzegach zgrzewanych, z możliwością łatwego otwarcia o wadze max. 25 kg. Jednorazowa dostawa minimum 1 tona. |  |  | …/… | 24 tony |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Razem |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 4 - Materiały opakowaniowe do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz. 2-6) lub długość ofertowanej rolki (poz. 1) | Ilość opakowań (poz. 2-6) lub rolek (poz. 1) | Cena oferowanego opakowania lub rolki netto i brutto w zł | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę lub mb | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT |  | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy |  | Próbki |
| 1. | Rękaw włókninowo-foliowy płaski, włóknina o gramaturze min. 60g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min. 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F. Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na włókninie od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*. Wymagana długość rolki 100 mb. | Szer. 210 mm |  |  | …/… | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  |  | Szer. 250 mm |  |  | …/… | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  |  | Szer. 300 mm |  |  | …/… | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  |  | Szer. 360 mm |  |  | …/… | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
|  |  | Szer. 420 mm |  |  | …/… | 40 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
| 2. | Torebki foliowo włókninowe płaskie do zgrzewania, włóknina o gramaturze min. 60 g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F. Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Torebki zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* | 420 mm x 600 mm |  |  | …/… | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  |  | 320 mm x 500 mm |  |  | …/… | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  |  | 270 mm x 450 mm |  |  | …/… | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3. | Papier krepowany o gramaturze 60 g/m2, +/- 2 g/m2 do sterylizacji parą wodną i EO naprzemiennie układany w tym jedna warstwa w kolorze zielonym. Papier zgodny z normą PN-EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowujący barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,005 %, zawartość siarczków max. 0,034% | 750 mm x 750 mm |  |  | …/… | 15000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ark. |
|  |  | 1000 mm x 1000 mm |  |  | …/… | 28000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ark (1 komplet) |
|  |  | 1200 mm x 1200 mm |  |  | …/… | 8000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ark. |
| 4. | Włóknina celulozowo-syntetyczna zielona o gramaturze min. 57 g/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min.180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12% | 1000 mm x 1000 mm |  |  | …/… | 750 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ark. |
|  |  | 1200 mm x 1200 mm |  |  | …/… | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 arkusz zielony |
| 5. | Włóknina celulozowo-syntetyczna niebieska o gramaturze min. 60 g/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN-EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12% | 1000 mm x 1000 mm |  |  | …/… | 750 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ark. |
|  |  | 1200 mm x 1200 mm |  |  | …/… | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ark niebieski |
| 6. | Opakowanie posterylizacyjne, foliowe. Warstwa kleju do zamknięcia zabezpieczona paskiem. Czyste mikrobiologicznie. | 200 mm x 300 mm |  |  | …/… | 7500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  |  | 300 mm x 500 mm |  |  | …/… | 750 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  |  | 600 mm x 760 mm |  |  | …/… | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |

*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć wraz z ofertą.

** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................