Specyfikacja sieci międzyregionalnej

1	Przedmiot zamówienia	2

2	Sieć szkieletowa	3

3	Rdzeń 5G	5

3.1	Funkcjonalność opcjonalna	7

4	Sieć radiodostępowa	8

5	Karty SIM i terminale	17

6	System zarządzania	17

7	Dostawa i instalacja systemu	20

7.1	Ramowy plan dostaw	20

7.2	Dostawa i instalacja	21

7.2.1	Miejsce dostawy i instalacji poszczególnych zadań:	22

7.2.2	Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy i instalacji dla poszczególnych zadań, które musi spełnić Wykonawca .	23

7.2.3	Warunki instalacyjne dotyczące poszczególnych zadań	23

7.3	Wykaz poszczególnych zadań	23

7.4	Dokumentacja	25

7.4.1	Dokumentacja techniczno-wdrożeniowa	26

7.4.2	Dokumentacja powykonawcza	26

7.5	Odbiór końcowy projektu	28

8	Uruchomienie oraz prezentacja działania systemu	28

9	Dostawa, inne cechy, wsparcie techniczne, aktualizacje	29

10	Instruktaż przygotowujący	30

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest, dostarczenie niezbędnych elementów infrastruktury, instalacja, uruchomienie i zaprezentowanie działania międzyregionalnej sieci transmisji danych 5G działającej w trybie SA (Stand-Alone). Przez sieć międzyregionalną zamawiający rozumie sieć łączącą wskazane lokalizacje konsorcjantów w takich miastach jak: Poznań, Gdańsk, Wrocław i Kraków. Sieć 5G, jak to przedstawia Rys. 1, powinna być złożona z następujących podsystemów:

- jednej instancji Rdzenia sieci 5G Core z systemem zarządzania oraz niezbędnymi elementami sieci szkieletowej,

- sieci radiodostępowych (5G Radio Access Network, 5G-RAN) uruchomionych we wskazanych lokalizacjach.

UPF

Rdzeń 5G
(5G Core)

5G-RAN 1

5G-RAN 2

5G-RAN 3

5G-RAN N

Sieć szkieletowa 5G

…

Rys. 1 Międzyregionalna sieć transmisji danych 5G

Wszystkie pojęcia oraz nazwy modułów, procedur i funkcji sieciowych pochodzą ze standaryzacji 3GPP dla Release 15 i 16. Sama sieć musi być więc zbudowana w sposób zgodny z wyspecyfikowaną w standardzie architekturą (ETSI TS 123 501 V15 oraz V16) oraz procedurami (ETSI TS 123 502 V15 oraz V16). Szczegóły tej zgodności określają wymagania techniczne określone w niniejszym zamówieniu.

Nieodłącznym przedmiotem zamówienia są także kwestie gwarancyjne, warunki instalacji sprzętu i oprogramowania wraz z instruktażem oraz aktualizacje systemu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w niniejszym zamówieniu.

Zamówienie podzielono na następujące zadania:

| - Zadanie CORE | obejmujące urządzenia wraz z oprogramowaniem i instalacją, niezbędne do uruchomienia Rdzenia 5G oraz systemu zarządzania, wraz z niezbędnymi elementami sieci szkieletowej. W szczególności rozdziały 3 (bez 3.1) i 6. |
| --- | --- |
| - Zadanie UPF.AGH | obejmujące urządzenia wraz z oprogramowaniem i instalacją, niezbędne do uruchomienia lokalnego komponentu UPF rdzenia 5G u partnera w Krakowie. W szczególności rozdział 3.1. |
| - Zadanie UPF.PWR | obejmujące urządzenia wraz z oprogramowaniem i instalacją, niezbędne do uruchomienia lokalnego komponentu UPF rdzenia 5G u partnera we Wrocławiu. W szczególności rozdział 3.1. |
| - Zadanie AGH | obejmujące urządzenia wraz z oprogramowaniem i instalacją, niezbędne do uruchomienia sieci radiodostępowej (RAN) oraz opcjonalne karty SIM i terminale. W szczególności rozdział 4 i 5 oraz załączniki dot. poszczególnych partnerów. |
| - Zadanie PCSS |  |
| - Zadanie PWR |  |
| - Zadanie PW |  |
| - Zadanie IŁ |  |
| - Zadanie PG |  |

Wymagane jest, aby proponowane rozwiązanie 5G SA było zaimplementowane dla przynajmniej 2 różnych projektów na świecie.

# Sieć szkieletowa

Sieć szkieletowa musi:

- zapewnić komunikację IP pomiędzy wszystkimi elementami międzyregionalnej sieci 5G uruchomionymi we wskazanych lokalizacjach, a w szczególności pomiędzy: elementami Rdzenia 5G i poszczególnymi sieciami RAN,

- być zbudowana na bazie elementów infrastruktury wraz z wymaganym oprogramowaniem dostarczonych przez Wykonawcę i łączy warstwy drugiej dostarczonych przez Zamawiającego,

być realizowana na dostarczonej przez Zamawiającego usłudze warstwy L2 (jedna lub wiele sieci VLAN, ruch od strony urządzeń Wykonawcy tagowany lub nietagowany), szczegóły techniczne mogą być dodatkowo ustalone na etapie projektowania rozwiązania przez Wykonawcę, (na etapie dokumentacji techniczno – wdrożeniowej)

- być zbudowana na bazie elementów infrastruktury (wraz z wymaganym oprogramowaniem) dostarczonych przez Wykonawcę i posiadać interfejsy w liczbie co najmniej umożliwiającej uruchomienie Rdzenia 5G (5G Core), zgodnie z wymaganiami Wykonawcy oraz wspierać standardy transmisji wspierane przez elementy infrastruktury łączy dostarczanych przez Zamawiającego:

  - 10GBASE-SR zgodnie ze standardem IEEE 802.3ae (transmisja 10 Gb/s)

  - 25GBASE-SR zgodnie ze standardem IEEE 802.3by (transmisja 25 Gb/s)

  - 40GBASE-SR4 zgodnie ze standardem IEEE 802.3ba (transmisja 40 Gb/s)

  - 100GBASE-SR4 zgodnie ze standardem IEEE 802.3bm (transmisja 100 Gb/s)

- w przypadku zastosowania okablowania DAC breakout ich długość musi wynosić co najmniej 5 metrów, szczegóły techniczne mogą być dodatkowo ustalone na etapie projektowania rozwiązania przez Wykonawcę, (na etapie dokumentacji techniczno – wdrożeniowej)

- być zarządzana przez oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę,

- umożliwić komunikację z zewnętrznymi sieciami danych.

Zamawiający zapewni w pełni funkcjonalną i przetestowaną sieć szkieletową łączącą wszystkie wskazane lokalizacje opartą na warstwie drugiej (Ethernet). Zamawiający, na potrzeby łączności Rdzenia 5G oraz systemu zarządzania udostępni porty przełączników sieciowych w następującej liczbie i lokalizacji:

| Lokalizacja | Liczba portów SFP+/SFP28 | Liczba portów QSFP28 |
| --- | --- | --- |
| PCSS BST (Core) | 8 | 4 |
| PCSS Hangar Kąkolewo | 3 | 0 |
| AGH | 4 | 1 |
| PG | 3 | 0 |
| PWr | 4 | 1 |
| PW | 3 | 0 |
| IŁ | 3 | 0 |

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wkładek SFP/QSFP lub odpowiednich kabli typu DAC.

Jeżeli rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę nie obejmuje dostarczenia rozwiązań zapewniających komunikację w warstwie trzeciej (IP), Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sieci IP uruchomionej na opisanej powyżej sieci warstwy drugiej, na potrzeby działania sieci szkieletowej.

# Rdzeń 5G – Zadanie CORE

Oferowana przez urządzenie funkcjonalność Rdzenia 5G musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- Zgodność ze specyfikacją standardu 3GPP release 16 pod względem kompatybilności styków pomiędzy terminalem klienckim, siecią dostępową i rdzeniem sieci.

- Implementacja co najmniej następujących elementów rdzenia 5GC: UPF, AMF, SMF, AUSF, UDM, PCF, UDR.

- Współpraca z wyspecyfikowaną poniżej siecią radiodostępową za pośrednictwem interfejsów N1, N2, N3.

- Implementacja protokołów NGAP oraz NAS 5G.

- Możliwość jednoczesnej współpracy z wieloma stacjami bazowymi gNodeB za pośrednictwem interfejsu NG (w szczególności protokołów NGAP i GTP-U).

- Zgodność z wyspecyfikowaną w standardzie architekturą SBA (Service-Based Architecture) z wykorzystaniem protokołu HTTP/2 lub równoważnego.

- Wsparcie dla CUPS z wykorzystaniem protokołu PFCP.

- Wsparcie mechanizmu Network Slicing z użyciem komponentu 3GPP NSSF lub konfigurowanego ręcznie na dostarczonym 5G Core w szczególności:

  - Możliwość separacji Network Slices.

  - Możliwość współdzielenia części rdzenia pomiędzy różnymi Network Slices.

  - Obsługa przez AMF i SMF jednego lub więcej Network Slices.

  - Wymiana informacji o wspieranych Network Slices w danym obszarze (Tracking Area) pomiędzy gNodeB i AMF.

  - Wybór, podczas rejestracji UE, AMF i SMF odpowiednich dla danego Network Slice.

- Funkcjonalność zbierania i udostępniania logów systemowych (system logs, syslog), logów debugowania (debug logs) oraz logów dotyczących monitorowania wydajności (performance monitoring logs) w celu ułatwienia diagnostyki i poszukiwania przyczyn potencjalnych problemów.

- Funkcjonalność pozwalająca na zbieranie informacji dotyczących działania rdzenia 5G z wykorzystaniem mechanizmu zdarzeń, który polega na zapisywaniu w logach udanych i nieudanych zdarzeń, a ich kolekcja możliwa jest na żądanie. Funkcjonalność powinna obejmować przynajmniej funkcje UPF, SMF oraz AMF.

- Możliwość uzyskania przez AMF numeru SUPI w oparciu o numer SUCI UE.

- Implementacja co najmniej poniższego zbioru interfejsów oraz interfejsów SBI poszczególnych funkcji sieciowych (w oparciu o dokument ETSI TS 123 501):

| NF | SBI | Obsługiwane interfejsy | Obsługiwane protokoły |
| --- | --- | --- | --- |
| AMF | Namf | N1, N2 | NAS 5G (N1), NGAP (N2) |
| SMF | Nsmf | N4 | PFCP (N4) |
| AUSF | Nausf |  |  |
| UDM | Nudm | N8 |  |
| UPF |  | N3, N4, N6 | GTP-U (N3), PFCP (N4) |
| PCF | Npcf | Rx i/lub N30 | Diameter Protocol (Rx) i/lub SBI |
| UDR | Nudr |  |  |

- Wsparcie co najmniej następujących procedur:

  - General registration (w szczególności z możliwością uzyskania z UDM informacji o wirtualnych sieciach slice, do których dane UE posiada dostęp) z pominięciem wymagań na emergency registered UE mobility registration update oraz z pominięciem wymagań na wsparcie przez PCF dla:

    - AM Policy Association Establishment, Modification and Termination

    - UE Policy Association Establishment and Termination

  - UE-initiated deregistration, z pominięciem wymagań na wsparcie przez PCF dla:

    - AMF-initiated AM Policy Association Termination

    - AMF-initiated UE Policy Association Termination

  - Network-initiated deregistration z pominięciem wymagań na wsparcie przez PCF dla:

    - AMF-initiated AM Policy Association Termination

    - AMF-initiated UE Policy Association Termination.

  - UE Triggered Service Request z pominięciem wymagań na:

    - mobility restirctions,

    - roaming,

    - LADN,

    - BP,

    - Exposure,

  - AN Release z pominięciem wymagań na pełne wsparcie tej procedury przez AMF,

  - Non-roaming and Roaming with Local Breakout z pominięciem wymagań na pełne wsparcie tej procedury przez PCF,

  - UE or network requested PDU Session Modification (non-roaming with local breakout) z pominięciem wymagań na pełne wsparcie tej procedury przez:

    - PCF,

  - UE or network requested PDU Session Release for Non-Roaming with Local Breakout,

  - N4 Session Establishment procedure

  - N4 Session Modification procedure

  - N4 Session Release procedure

  - N4 Session Level Reporting Procedure

  - N4 Association Setup Procedure

  - N4 Association Update Procedure

  - N4 Association Release Procedure

  - Handover procedures in 3GPP access z pominięciem wymagań na

    - non-3GPP access

    - pełne wsparcie procedury przez SMF

  - procedur i mechanizmów bezpieczeństwa (wymagane wsparcie wyłącznie przez funkcję AUSF) z pominięciem wymagań na non-3GPP:

    - Subscription authentication,

    - UE authorization,

    - Serving network,

    - authorization by the home network,

    - EAP,

    - Authentication procedure for EAP-AKA' z pominięciem przechowywania kluczy w AUSF,

    - Authentication procedure for 5G AKA z pominięciem przechowywania kluczy w AUSF,

  - NG-RAN Location reporting procedures

  - Monitoring Events z pominięciem wymagań na pełne wsparcie procedury przez AMF,

  - NF service Registration z pominięciem wymagań na pełne wsparcie procedury przez UPF,

  - NF service update z pominięciem wymagań na pełne wsparcie procedury przez UPF,

  - NF service Deregistration z pominięciem wymagań na pełne wsparcie procedury przez UPF.

Zamawiany system zawiera mechanizmy pozwalające na przygotowanie i rejestrowanie niezbędnych parametrów kart SIM dla urządzeń końcowych (UE), w tym: mcc, mnc, operator code, dnn, klucz publiczny, co pozwoli na rejestrację i świadczenie usług w sieci uprzednio przygotowanej i zaprogramowanej karty SIM.

## Funkcjonalność opcjonalna (Zadanie UPF.AGH i UPF.PWR) – oceniana w ramach kryterium oceny ofert

Wdrożenie przez Wykonawcę dodatkowych komponentów UPF, w poniżej opisanych lokalizacjach, w których uruchomiono sieć radiodostępową (local data break-out).

| Zadanie | Lokalizacja |
| --- | --- |
| Zadanie UPF.AGH | Budynek B-9, ul. Czarnowiejska 74, 30-059 Kraków |
| Zadanie UPF.PWR | Budynek C3, ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław |

# Sieć radiodostępowa

Rozwiązanie w zakresie podstawowym powinno zapewnić interoperacyjność sprzętową i funkcjonalną z infrastrukturą innych dostawców zgodnych ze Standardem 3GPP (interfejsy Xn i NG w przypadku sieci 5G). Zaoferowane rozwiązanie musi zostać zintegrowane z częścią rdzeniową w sposób nieograniczający oferowanej przez nie funkcjonalności.

Na potrzeby realizacji sieci międzyregionalnej przyjęto rozwiązanie oparte na architekturze 5G SA (Standalone).  Stacje bazowe w konfiguracji NR dla pasm 3900MHz (fragment pasma n77) oraz 24,25-27,5 GHz powinny być zainstalowane w lokalizacjach opisanych w  niniejszym dokumencie przez Konsorcjum (Zamawiających) i  powinny zostać podłączone do sieci CORE zlokalizowanej na terenie Konsorcjum.

Podstawowymi elementami zaproponowanego rozwiązania powinny być stacje bazowe dla zakresu częstotliwości przynajmniej 3900-3980 MHz (w podzakresie pasma n77 według standardów 3GPP), a także stacje bazowe dla pasma 24,25-27,5 GHz z odpowiednimi antenami. Dopuszcza się zastosowanie aktywnych modułów radiowych z zintegrowanym modułem pasma podstawowego. Niezbędne komponenty proponowanego rozwiązania powinny zostać umieszczone w zewnętrznej szafie telekomunikacyjnej, kontenerze lub bezpośrednio na masztach. Przewiduje się zastosowanie zarówno napięć 48VDC jak i 230VAC, przy czym Zamawiający odpowiada jedynie za umożliwienie przyłączenia do sieci zasilającej 230VAC. Cena oferty  powinna uwzględniać koszt wszystkich  niezbędnych elementów montażowych, kabli zasilających oraz optycznych, uchwytów, opasek mocujących, itp. Wykonawca powinien również dostarczyć oprogramowanie NR RAN wraz z zestawem funkcjonalności pozwalających na uruchomienie wymaganych usług.

Radiowa sieć dostępowa musi zostać dostarczona do wskazanych lokalizacji zgodnie ze szczegółowymi opisami zawartymi w załącznikach do niniejszego dokumentu. Dla każdej lokalizacji zdefiniowano:

- Liczbę stacji bazowych z ich dokładnym położeniem.

- Liczbę sektorów każdej ze stacji bazowych.

- Obsługiwane pasma częstotliwości każdego sektora.

- Konfigurację antenową każdego sektora.

- Minimalną moc nadawczą, wspieraną przez głowicę radiową/antenę w każdym sektorze.

Wymagane jest, aby sieci radiowe we wszystkich lokalizacjach:

- Były ze sobą w pełni kompatybilne

- Zostały połączone z jedną, centralnie zlokalizowaną siecią rdzeniową 5GC działającą w architekturze SA i będącą także przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Były zarządzane przez jeden, wspólny system zarządzania.

Wymagana jest następująca funkcjonalność sieci radiodostępowej:

- Zapewnienie oszczędności energii dla UE.

- Mechanizmy zwiększające pokrycie przez polepszenie budżetu łącza dla Mid/High-band.

- Mechanizmy zbierania parametrów oraz wydarzeń z interfejsu NR.

- Mechanizmy wsparcia w zarządzaniu błędami i rozwiązywaniu problemów.

- Mechanizmy zarządzanie ruchem wychodzącym z gNodeB w celu zarządzania QoS.

- Pomiar zużycia energii w węźle lub jego części.

- Zarządzanie wiązką radiową dla High-bands w celu poprawy łącza radiowego.

- Agregacja połączeń Ethernet.

- Monitorowanie ścieżki GTP-U.

- Synchronizacja czasu i fazy z wykorzystaniem protokołu PTP (IEEE 1588).

- Wsparcie dla IPv6.

- Wsparcie dla MTU powyżej 1500.

- Mechanizmy minimalizacji interferencji między komórkowej.

- Wsparcie dla wielu adresów IP na tym samym porcie VLAN.

- Wsparcie gNodeB dla dużej liczby połączeń GTP-U.

- Dostępność liczników do monitorowania zasobów sieci radiowej

- Wsparcie dla filtrowania ruchu na wejściu/wyjściu do BBU,

- Wsparcie dla zarządzania ruchem CP i UP pomiędzy gNodeB i 5G Core (NG interface) oraz gNodeB i UE (Uu).

- Rejestracja zdarzeń dla wybranego UE.

- Wsparcie do różnych konfiguracji szczelin czasowych.

- Kierowanie ruchu bazujące na konfiguracji polityk.

- Monitorowanie ruchu na portach Ethernet.

- Wsparcie dla różnych QoS.

- Wsparcie dla Network Slicingu.

- Wsparcie dla synchronizacji bez GNSS.

- Wsparcie dla funkcji diagnostycznych sieci RAN.

- Monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym.

- Wsparcie dla wirtualnych ruterów.

- Zdalny analizator widma dla łącza UL.

- Wsparcie dla interfejsu ONAP.

- Wsparcie dla co najmniej 4 sieci Core 5G podłączonych do gNodeB w scenariuszu MOCN.

- MU-MIMO (dla anten aktywnych wspierających eCPRI oraz minimum 4TX/4RX).

- SU-MIMO (dla anten aktywnych wspierających eCPRI oraz minimum 4TX/4RX).

- Wsparcie dla modulacji nie mniejszej niż 64QAM na łączu UL oraz DL.

- Wsparcie dla mechanizmów polepszających łącze UL przy wykorzystaniu AAS.

Specyfikacja komponentów radiowych sieci dostępowych użytych w zdefiniowanych lokalizacjach.

- Głowica radiowa Mid-Band (n77) - [GŁOWICA A]

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa głowica radiowa typu RRH (Remote Radio Head), przeznaczona do pracy zgodnej ze specyfikacją 5G NR, przeznaczona do podłączenia z modułem bazowym (Base Band Unit), wraz z anteną (ANT).

Wymienione elementy składowe, tzn.  RRH oraz ANT mogą być zintegrowane w jeden moduł lub instalowane jako oddzielne moduły, RRH + ANT. W przypadku rozdzielnych modułów RRH i ANT, jest wymagane dołączenie niezbędnego okablowania i złącz do połączenia tych modułów (maksymalna odległość instalacji RRH i ANT: 3 m, chyba, że w wymaganiach szczegółowych określono inaczej).

Głowica RRH oraz ANT muszą być przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych i odporne na warunki atmosferyczne.

Ogólna specyfikacja techniczna głowicy RRH oraz anteny ANT:

- Urządzenia RRH i ANT możliwe do montażu na zewnątrz, do ściany, do słupa i do masztu antenowego dostarczone z wyposażeniem umożliwiającym montaż do masztu o średnicy od 50 do 90 mm, z możliwością obrotu lewo-prawo oraz góra-dół; możliwość pochylania i obracania anteny (tilt and swivel support)

- Przeznaczone do pracy w systemach 5G NR

- Tryb dupleksu: TDD

- Zakres częstotliwości pasma N77 (co najmniej od 3800 do 3980 MHz)

- Szerokość pasma: min 150 MHz (IBW), szerokość pasma pojedynczego kanału konfigurowana przynajmniej w zakresie od 20 MHz do 100 MHz

- Konfiguracja torów nadawczo-odbiorczych min. 4TX/4RX

- Nominalna moc wyjściowa RRH: 4x5W

- Min.2 złącza optyczne jako interfejs komunikacyjny C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI).

- Sposób zasilania (określony zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji):

- AC 230V (100-250V) lub

DC w zakresie od min. -38V – do min. -55V DC (nominalnie -48 V DC), z dołączonym zasilaczem o mocy odpowiedniej do wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia, zasilacz instalowany na maszcie antenowym, dodatkowej konstrukcji wsporczej lub w szafie transmisyjnej - możliwe warunki zasilania określone zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji;

- Złącze/wtyk do podłączenia zasilania AC (100-250V) i/lub DC (-48V);

- Zacisk do podłączenia uziemienia

- Waga całkowita głowicy z anteną nie większa niż 50 kg

- Rozmiary głowicy zintegrowanej z anteną lub obu elementów połączonych nie większe niż 120x60x35 cm

- Parcie wiatru przy prędkości 42m/s nie większe niż: przód 600 N, bok: 600NTemperatura pracy min. w zakresie: od -35 st. C do +50 st. C

Szczególne wymagania antenowe (ANT):

- Wsparcie dla techniki MIMO w konfiguracji min. 4x4.

- Zysk anteny min. 12 dBi.

Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (-3 dB): 62+/- 5 stopni

Wymagania normatywne:

- Międzynarodowe: 3GPP TS38.141-1, 3GPP TS38.141-2 (lub równoważna pod względem wymagań zgodności ze standaryzacją NR)

- Oznaczenie CE (lub równoważne), dokumentacja wymagana zgodnie z ustawą o kompatybilności elektromagnetycznej

- Głowica radiowa High-Band (n258) - [GŁOWICA B]

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa głowica radiowa typu RRH (Remote Radio Head), przeznaczona do pracy zgodnej ze specyfikacją 5G NR, zintegrowana z modułem centralnym i anteną lub przeznaczona do podłączenia z modułem centralnym (Base Band Unit), wraz z anteną (ANT).

Wymienione elementy składowe, tzn. RRH oraz ANT muszą być zintegrowane w jeden moduł, tzw. głowica/antena aktywna.

Głowica/antena musi być przeznaczona do pracy w warunkach zewnętrznych i być odporna na warunki atmosferyczne.

Ogólna specyfikacja techniczna aktywnej głowicy (RRH z ANT):

- Urządzenia możliwe do montażu na zewnątrz, na ścianę, do słupa i do masztu antenowego, dostarczone z wyposażeniem umożliwiającym montaż do masztu o średnicy od 50 do 90 mm, z możliwością obrotu lewo-prawo oraz góra-dół; możliwość pochylania i/lub obracania anteny (tilt and/or swivel support)

- Przeznaczone do pracy w systemie 5G NR.

- Tryb dupleksu: TDD

- Pasmo częstotliwości N258 (zakres częstotliwości minimum 24,25 – 27,5 GHz)

- Szerokość pasma: min 800 MHz (IBW), z możliwością obsługi min. dwóch kanałów częstotliwościowych o szerokościach do 100 MHz NR, pasmo pojedynczego kanału konfigurowane przynajmniej w zakresie szerokości od 50 MHz do minimum 100 MHz.

- Moc EIRP: min. 55 dBm

- Wsparcie jednoczesnej pracy dla dwóch wiązek (2 beams)

- Minimum 2 złącza optyczne jako interfejs komunikacyjny C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI) (w przypadku modułu niezintegrowanego z modułem centralnym) lub SFP+/SFP28 (TN/Backhaul)

- Sposób zasilania (określony zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji):

- AC 230V (100-250V) lub

- DC w zakresie od min. -38V – do min. -55V DC (nominalnie -48 V DC), z dołączonym zasilaczem o mocy odpowiedniej do wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia; zasilacz instalowany na maszcie antenowym, dodatkowej konstrukcji wsporczej lub w szafie transmisyjnej - możliwe warunki zasilania określone zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji;

- Złącze/wtyk do podłączenia zasilania AC (100-250V) i/lub DC (-48V)

- Zacisk do podłączenia uziemienia

- Waga całkowita głowicy mniejsza niż 60 kg

- Wymiary głowicy zintegrowanej z anteną nie większe niż 60x4x25 cm

- Temperatura pracy min. w zakresie: od -35 st. C do +50 st. C

Wymagania normatywne:

- Międzynarodowe: 3GPP TS38.141-2 (lub równoważna pod względem wymagań zgodności ze standaryzacją NR)

- Oznaczenie CE (lub równoważne), dokumentacja wymagana zgodnie z ustawą o kompatybilności elektromagnetycznej

- Głowica radiowa Mid Band N77 do montażu wewnątrzbudynkowego [Głowica D]

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa głowica radiowa typu RRH (Remote Radio Head) zintegrowana z anteną, przeznaczona do pracy zgodnej ze specyfikacją 5G NR, przeznaczona do instalacji w warunkach wewnątrzbudynkowych, na ścianie lub pod sufitem pomieszczenia. Do oferowanych głowic należy dołączyć niezbędne urządzenia pomocnicze, potrzebne do prawidłowej pracy systemu, jak np. koncentratory, przełączniki, zasilacze itp. Preferowane jest, aby dodatkowe urządzenia pomocnicze można było zamontować w szafach rack 19”.

Ogólna specyfikacja techniczna głowicy RRH zintegrowanej z anteną ANT:

- Urządzenia możliwe do montażu pod sufitem lub na ścianie, dostarczone z wyposażeniem umożliwiającym montaż do płaskiej powierzchni za pomocą śrub, wkrętów lub kołków montażowych (nie wymagane w komplecie)

- Przeznaczone do pracy w systemie 5G NR.

- Tryb dupleksu: min. TDD

- Pasmo częstotliwości N77: zakres co najmniej 3800 do 3980 MHz

- Szerokość kanału dla 5G NR: min. 100MHz (IBW), regulowana przynajmniej w zakresie od 20 MHz do 100 MHz

- Wsparcie dla techniki MIMO w wariancie min. 4x4

- Nominalna moc wyjściowa RRH (dla MIMO 4x4): min. 23 dBm

- Minimum 1 złącze do komunikacji z pozostałą infrastrukturą sieci 5G: złącze miedziane (Ethernet cat. 5e, 6, 6a) lub optyczne SFP+ C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI), w przypadku gdy głowica wymaga korzystania z dodatkowego sterownika/koncentratora do przetwarzania sygnałów zgodnie ze standardem C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI) - złącze elektryczne RJ45: Ethernet cat. 5e, 6, 6a lub optyczne SFP+ do komunikacji z tym sterownikiem

- Sposób zasilania (określony zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji):

- AC 230V (100-250V) lub

- DC w zakresie od min. -38V – do min. -55V DC (nominalnie -48 V DC), z dołączonym zasilaczem o mocy i stabilności odpowiedniej do wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia; zasilacz instalowany w szafie transmisyjnej, lub;

- z użyciem rozwiązania PoE Złącze/wtyk do podłączenia zasilania AC (100-250V) i/lub DC (-48V)

- Waga całkowita dla ANT+RRH mniejsza niż 3 kg

- Rozmiary (głowica zintegrowana z anteną) nie większe niż 30x30x10cm

- Temperatura pracy min. w zakresie: od +5 st. C do +40 st. C

Wymagania normatywne:

- Międzynarodowe: 3GPP TS38.141-1, 3GPP TS38.141-2. (lub równoważna pod względem wymagań zgodności ze standaryzacją NR)

- Oznaczenie CE (lub równoważne), dokumentacja wymagana zgodnie z ustawą o kompatybilności elektromagnetycznej.

- Głowica radiowa Mid-Band 4x4 MIMO z dostępem do toru radiowego (n77) [Głowica E]

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa głowica radiowa typu RRH (Remote Radio Head), przeznaczona do pracy zgodnej ze specyfikacją 5G NR. Głowica radiowa musi być przeznaczona do instalacji w warunkach wewnątrzbudynkowych lub do instalacji w warunkach zewnętrznych. Wymagane jest, aby dostarczona głowica radiowa RRH zapewniała dostęp do torów radiowych umożliwiający podłączenie zewnętrznych anten. Głowica musi być przeznaczona do podłączenia bezpośrednio z modułem centralnym (Base Band Unit) lub poprzez urządzenia pomocnicze. Do oferowanych głowic, jeżeli to wymagane, należy dołączyć niezbędne urządzenia pomocnicze, potrzebne do prawidłowej pracy systemu, jak np. koncentratory, przełączniki, zasilacze itp. Wymagane jest, aby wszystkie elementy były możliwe do zamontowania w szafach rack 19”, a Wykonawca dostarczył odpowiednie elementy montażowe (np. szyny, uchwyty, półki).

Ogólna specyfikacja techniczna głowicy RRH:

- Przeznaczona do pracy w systemie 5G NR

- RRH z dostępem do toru radiowego, możliwość wyprowadzenia sygnałów radiowych z RRH na złącza SMA-M/F

  - Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnych adapterów umożliwiających wyprowadzenie sygnałów RF na złącza SMA-M/F (złącza do podłączenia anteny/anten, w zależności od typu anteny/anten oraz sposobu ich integracji z głowicą, w liczbie niezbędnej do podłączenia proponowanej konfiguracji)

- Tryb dupleksu: min. TDD

- Zakres częstotliwości pasma min. N77: co najmniej 3900-4100

- Szerokość pasma: min 100 MHz (IBW), pasmo kanału konfigurowane przynajmniej w zakresie 40 do 100 MHz

- Konfiguracja torów nadawczo-odbiorczych: 4Tx/4Rx

- Nominalna moc wyjściowa RRH: min. 4x250 mW

- Wsparcie dla techniki MIMO w wariancie 4x4

- Minimum 1 złącze do komunikacji z pozostałą infrastrukturą sieci 5G: złącze miedziane (Ethernet cat. 5e, 6, 6a) lub optyczne SFP+ C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI),

  - w przypadku, gdy głowica wymaga korzystania z dodatkowego sterownika/koncentratora do przetwarzania sygnałów zgodnie ze standardem C2 (eCPRI) lub C1 (CPRI) – dodatkowo złącze elektryczne RJ45: Ethernet cat. 5e, 6, 6a lub optyczne SFP+ do komunikacji z tym sterownikiem

- Sposób zasilania (szczegółowe warunki dot. zasilania zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji)

  - AC 230V (100-250V); lub

  - DC w zakresie od min. -38V – do min. -55V DC (nominalnie -48 V DC), z dołączonym zasilaczem o mocy odpowiedniej do wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia; zasilacz instalowany w szafie rack - możliwe warunki zasilania określone zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji; lub

  - z użyciem rozwiązania PoEZłącze/wtyk do podłączenia zasilania AC (100-250V) i/lub DC (-48V) i/lub z użyciem rozwiązania PoE

- Rozmiary (dot. samej głowicy RRH bez opcjonalnych urządzeń pomocniczych) nie większe niż 40x30x15 cm

- Temperatura pracy min. w zakresie: od +5 st. C do +40 st. C

- Maksymalna moc sygnału radiowego na wszystkich złączach wyjściowych z modułów antenowych RRH musi być ograniczona do zadanej wartości za pomocą przelotowych tłumików o stałej wartości. Wartość maksymalnej mocy wyjściowej na wyjściu z tłumika zostanie przedstawiona Wykonawcy przed rozpoczęciem Etapu 2 punkt 1. Przelotowy tłumik musi być zakończony złączem SMA-M/F.

  - Wymagane jest dostarczenie nieprzelotowych, dopasowanych zakończeń torów radiowych. Zakończenia torów radiowych muszą mieć złącza SMA dopasowane do wyjść tłumików przelotowych.

- Możliwość instalacji wszystkich elementów w szafach rack 19”, wymagane jest dostarczenie odpowiednich elementów montażowych (szyny, uchwyty, półki). Szczegółowe warunki instalacji zgodnie z załącznikiem dla danej organizacji

Wymagania na zasilanie:

- W przypadku, gdy Głowica używa zasilania DC lub PoE, Wykonawca musi dostarczyć urządzenia zapewniające tego typu zasilanie (w lokalizacji dostępne jest jedynie AC 230V).

Wymagania normatywne:

- Międzynarodowe: 3GPP TS37.141, 3GPP 38.141-1 (lub równoważna pod względem wymagań zgodności ze standaryzacją NR)

- Oznaczenie CE (lub równoważne), dokumentacja wymagana zgodnie z ustawą o kompatybilności elektromagnetycznej.

- Moduł centralny stacji bazowej (Baseband)

Moduł, lub też moduły, centralne stacji bazowej powinny być dostosowane do wybranych głowic radiowych i zapewniać pełne wsparcie dla przetwarzania sygnału pasma podstawowego. Możliwe jest albo zastosowanie jednego modułu centralnego wspierającego wszystkie pasma (Mid-Band oraz High-Band), albo wielu modułów centralnych gdzie każdy z nich wspiera osobne pasmo. Wymagane jest, aby moduł (lub moduły) centralny wspierał następujące funkcjonalności:

- NR - wsparcie dla standardu New Radio;

- Fronthaul: Interfejsy fronthaul powinny wspierać obsługę standardów C1 (CPRI) oraz C2 (eCPRI). Obsługiwana szybkość transmisji powinna być nie mniejsza niż 20 Gb/s i wspierać standardy SFP/SFP+ oraz SFP28. Liczba złączy: niezbędna do podłączenia wszystkich głowic radiowych w danej lokalizacji;

- Backhaul: Interfejsy backhaul (TN - Transport) SFP/(Q)SPF+/(Q)SPF28 do komunikacji z rdzeniem sieci;

- W przypadku zastosowania wielu modułów centralnych (baseband) wymagana jest możliwość integracji modułów tak, aby stacja bazowa wspierała tryb DC (Dual Connectivity) i/lub CA (Carrier Aggregation) pomiędzy wszystkimi pasmami częstotliwości w danej lokalizacji;

- Pojemność modułu centralnego zaproponowanego dla danej jednostki musi być wystarczająca aby obsłużyć wszystkie sektory we wszystkich pasmach częstotliwości w danej lokalizacji;

- Obsługa synchronizacji: odbiornik GNSS z anteną instalowaną na zewnątrz budynku (np. dach), okablowanie do podłączenia anteny;

- Konstrukcja fizyczna: urządzenie instalowane w szafie 19”, max. 3U, praca w zakresie temperatur od +5 do +40 stopni C;

- Zasilanie: 230V AC ± 10% lub DC –48V. W przypadku zasilania DC niezbędne jest dostarczenie odpowiedniego zasilacza AC 230V;

- Obsługa co najmniej następujących funkcji i protokołów:

  - możliwość przypisania obsługiwanych urządzeń RH do jednego lub więcej współpracujących z urządzeniem Basebend sieci rdzeniowych z poziomu konfiguracji,

  - Wsparcie funkcji współdzielenia zasobów RAN (RAN Sharing).

Tabela 2 Ogólny wykaz elementów sieci RAN w poszczególnych lokalizacjach

| Zadanie | Lokalizacja | Technologia i tryb pracy | Zakres częstotliwości | Montaż i integracja z siecią międzyregionalną | Liczba sektorów (zew./wew.) | Szerokość kanału [MHz] | Konfiguracja MIMO | Typ głowicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie AGH | AGH (1) Budynek B9 Czarnowiejska 74 | 5G SA | n77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | AGH (2) Budynek B9 Czarnowiejska 74 | 5G SA | n77 | Tak | 2 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | AGH (3) Budynek B9 Czarnowiejska 74 | 5G SA | n258 | Tak | 1 (zew.) | 100 |  | B |
|  | AGH (4) Budynek B9 Czarnowiejska 74 | 5G SA | n77 | Tak | 2 (wew.) 8 sztuk | 100 | 4x4 | D |
| Zadanie PCSS | PCSS (1) Hangar Kąkolewo Duży maszt | 5G SA | N77 | Tak | 3 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PCSS (2) Hangar Kąkolewo Wewnątrz budynku | 5G SA | N77 | Tak | 1 (wew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PCSS (3) Hangar Kąkolewo Wewnątrz budynku | 5G SA | N258 | Tak | 1 (wew.) | 100 |  | B |
|  | PCSS (4) Poznań ul. Jana Pawła II BST | 5G SA | N77 | Tak | 2 (wew.) | 100 | 4x4 | E |
| Zadanie PWr | PWr (1) C5 | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PWr (2) C6 | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PWr (3) C6 | 5G SA | N258 | Tak | 2 (zew.) | 100 |  | B |
|  | PWr (4) Tx | 5G SA | N77 | Tak | 2 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
| Zadanie IŁ | IŁ-PIB (1) Wrocław ul. Swojczycka 38 | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
| Zadanie PW | PW (1) w lokalizacji PCSS (Serwerownia, Poznań ul. Jana Pawła II) | 5G SA | N77 | Tak | 2 (wew.) | 100 | 4x4 | E |
| Zadanie PG | PG 1/2 (kampus Gdańsk-Wrzeszcz, B30) | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PG 3 (kampus Gdańsk-Wrzeszcz, B42) | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PG 4 (kampus Gdańsk-Wrzeszcz, B41) | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |
|  | PG 5 (kampus Gdańsk-Wrzeszcz, B40) | 5G SA | N77 | Tak | 1 (zew.) | 100 | 4x4 | A |

# Karty SIM i terminale – oceniane w ramach kryterium oceny ofert

Opcjonalnym elementem dostawy, ocenianym w ramach kryterium oceny ofert, są karty SIM i urządzenia końcowe (terminale) pozwalające na współpracę z siecią 5G będącą przedmiotem dostawy.

Charakterystyka terminali:

Terminal typu A

- Terminal typu smartfon działający pod kontrolą systemu Android

Terminal typu I

- Terminal typu smartfon działający pod kontrolą systemu iOS

Terminal typu M

- Terminal typu modem/CPE

Tabela 2 Wykaz kart SIM oraz terminali dla poszczególnych zadań

| Zadanie | Liczba kart SIM | Liczba terminali typu A | Liczba terminali typu I | Liczba terminali typu M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie AGH | 40 | 10 | 5 | 5 |
| Zadanie PCSS | 30 | 8 | 5 | 5 |
| Zadanie PWR | 30 | 5 | 5 | 5 |
| Zadanie PW | 30 | 5 | 5 | 5 |
| Zadanie IŁ | 30 | 4 | 3 | 3 |
| Zadanie PG | 30 | 5 | 5 | 5 |

# System zarządzania – Zadanie CORE

System zarządzania powinien zawierać takie komponenty funkcjonalne, które umożliwiają wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem siecią. Powinien to być system umożliwiający zarządzanie rdzeniem sieci 5G (5G Core) oraz poszczególnymi lokalizacjami RAN. System zarządzania dla sieci międzyregionalnej powinien realizować następujące funkcje:

- Zarządzanie topologią

- Zarządzanie awariami

- Zarządzanie wydajnością

- Zarządzanie konfiguracją

- Zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem

- Zarządzanie tożsamością i kontrolą dostępu do systemu zarządzania

- Administracja systemu

- Monitorowanie stanu działania sieci

System zarządzania w zakresie topologii powinien umożliwić wyświetlanie wszystkich zarządzanych obiektów (w formie podkatalogów, nie w formie graficznej urządzeń) w sieci jak również zapewniać łatwą nawigację pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Z kolei system zarządzania awariami powinien zapewnić graficzny przegląd aktualnej sytuacji alarmowej w sieci. Niezbędne jest również zapewnienie funkcjonalności włączania/wyłączania nadzoru na poszczególnych węzłach sieci. System powinien dodatkowo umożliwić filtrowanie typów wyświetlanych alarmów oraz posiadać funkcję potwierdzania i kasowania istniejących alarmów. Pożądana jest również obsługa reguł predefiniowanych, jak i reguł zdefiniowanych przez użytkownika.

Zarządzanie wydajnością powinno zapewnić funkcjonalność umożliwiającą użytkownikowi zarządzanie pomiarami w sieci radiowej. Obejmuje to zarówno gromadzenie statystyk, (w formie plików) jak i zdarzeń (w formie plików) i przechowywanie w systemie tylko przez krótki okres czasu (do 72 godzin).

Zarządzanie konfiguracją powinno zapewnić pomoc w obserwowaniu i modyfikacji danych konfiguracyjnych sieci.

Zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem powinno zapewnić interfejs użytkownika do zarządzania inwentaryzacją elementów sieci, przeprowadzania aktualizacji oprogramowania, tworzenia kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Zarządzanie bezpieczeństwem powinno zapewnić podstawową ochronę kluczowych zasobów sieci przed złośliwymi atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System powinien implementować standardowe paradygmaty bezpieczeństwa, a mianowicie: zarządzanie tożsamością i kontrolą dostępu do systemu zarządzania.

Administracja systemem powinna zapewnić ogólne funkcje takie jak: łatwy dostęp do dostępnych aplikacji, wyświetlanie w kolejności alfabetycznej lub uzyskanie do nich dostępu za pomocą funkcji „Ulubione”.

System zarządzania będzie umożliwiał zarządzanie i monitorowanie tylko warstwy aplikacyjnej sieci rdzeniowej 5G (czyli węzłami sieci rdzeniowej 5G Core jak np. AMF, SMF), natomiast dla zarządzania infrastrukturą chmurową wirtualizacji (sprzętem i platformą Cloud Native) sieci rdzeniowej 5G Core będą monitorowane lokalnie przez Zamawiającego lub interfejsy FM i PM zostaną udostępnione do integracji z dedykowanym systemem zarządzania IT Zamawiającego.

Monitor stanu działania sieci powinien oferować wsparcie w zakresie ciągłego monitorowania wydajności sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu określenia, czy wystąpiła usterka, która ma wpływ na wskaźniki KPI (Key Performance Indicators). Obejmuje to również możliwość przeglądu zdefiniowanych wskaźników KPI.  System powinien również umożliwić szerokie wsparcie w zakresie konfigurowania i obliczania wskaźników KPI jak również ich naruszeń. System monitorowania powinien zapewniać również dostęp do narzędzi do rozwiązywania problemów, które pozwolą na dogłębną analizę stanu sieci w celu szybkiego usunięcia usterki. System powinien umożliwiać:

- Monitorowanie sieci, węzłów i komórek

- Monitorowanie stanu operacyjnego sieci

- Monitorowanie stanu synchronizacji sieci

- Prezentację statystyk/KPI co najmniej 12 godzin wstecz na bazie zbieranych plików

- Prezentację alarmów

- Tworzenie KPI zdefiniowanych przez użytkownika

Obsługa i archiwizacja kopii zapasowych komponentów 5G Core i RAN będzie zapewniona przez Zamawiającego. Na jedna kopię zapasową dla wszystkich systemów 5G Core zostanie przeznaczone około 1TB.

# Dostawa i instalacja systemu

## Ramowy plan dostaw

Wszystkie prace zmierzające do uruchomienia i przekazania do użytkowania sieci międzyregionalnej (rdzenia, systemu zarządzania oraz sieci RAN) powinny zostać zakończone do 31.10.2023 roku, przy czym ostatnia prawidłowo wystawiona faktura dotycząca realizacji przedmiotu musi być dostarczona do zamawiającego najpóźniej do dnia 15 listopada 2023 r. Należy przyjąć następujący plan realizacji prac.

- Dostarczenie przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji techniczno-wdrożeniowej.

- Dostarczenie i instalacja urządzeń wraz z oprogramowaniem rdzenia 5G i systemem zarządzania wraz z niezbędnym osprzętem.

- Dostarczenie i instalacja urządzeń (indywidualnie u każdego z partnerów) wraz z oprogramowaniem sieci RAN wraz z niezbędnym osprzętem.

- Prezentacja działania sieci RAN, rdzenia 5G i systemu zarządzania (indywidualnie u każdego z partnerów) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z opisem w dalszej części dokumentu, zakończone podpisaniem protokołów odbioru.

- Przeprowadzenie instruktaży w tematyce opisanej w dalszej części dokumentu.

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiany w harmonogramie. Zmiany w harmonogramie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

W ramach obowiązków Zamawiającego znajdują się:

- Zapewnienie i przygotowanie lokalizacji dla wdrażanych komponentów (sieci rdzeniowej, systemu zarządzania i sieci radiodostępowej). W zakres prac wchodzi między innymi zapewnienie: niezbędnej przestrzeni, instalacji zasilającej, odpowiednich warunków mikroklimatycznych, dostępu sieci radiowej do sieci rdzeniowej.

- Zamawiający jest odpowiedzialny za zapewnienie i przygotowanie lokalizacji dla wdrożenia stacji bazowych. W zakres prac wchodzi między innymi:

  - zapewnienie dostępu do obiektów,

  - przygotowanie konstrukcji do montażu składników stacji bazowych, zgodnie z opisami w załącznikach dot. Poszczególnych partnerów.,

  - zapewnienie niezbędnej Dokumentacji w formie elektronicznej

  - zapewnienie łączy do sieci szkieletowej, zgodnie z opisami w załącznikach dot. poszczególnych partnerów (zamawiających),

  - zapewnienie instalacji uziemiającej.

- Zamawiający będzie realizował podstawowe czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem systemu zarządzania i sieci rdzeniowej

- Dodatkowo Zamawiający jest odpowiedzialny za:

  - pozyskanie pozwoleń radiowych,

  - zapewnienie niezbędnych szkoleń ekip instalacyjnych, umożliwiających dostęp do obiektów objętych specjalnym nadzorem,

- Wykonanie niezbędnych projektów i prac związanych z adaptacją obiektów na potrzeby instalacji urządzeń sieci radiowej

- personel upoważniony do koordynacji prac i podejmowania decyzji projektowych po stronie Zamawiającego,

- dostęp do lokalizacji przeznaczonych do wdrożenia sieci radiowej wraz z niezbędną dokumentacją,

- personel upoważniony do udziału w testach akceptacyjnych oraz do odbioru stacji bazowych,

W ramach wdrożenia każdego Zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji planu dostaw zawartego w punkcie 7.1.,

- Dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania wchodzących w skład poszczególnych zadań podanych w punkcie 7.3. w lokalizacjach podanych w punkcie 7.2.1.,

- Przeprowadzenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 10.

W celu wykonania projektu Wykonawca musi zapewnić:

- niezbędny personel o odpowiednich kompetencjach do wykonania przedmiotu Umowy, w tym wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynowanie prac po stronie Wykonawcy,

- Dostarczenie, instalacja i uruchomienie urządzeń wraz z oprogramowaniem sieci rdzeniowej oraz RAN

- Konfiguracja sprzętu i oprogramowania i integracja z systemem zarządzania

- Prezentację działania rdzenia 5G i RAN.

## Dostawa i instalacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie urządzenia i oprogramowanie będące przedmiotem poszczególnego Zadania do lokalizacji wskazanych w punkcie 7.2.1.

Ogólne wytyczne dotyczące dostawy i instalacji:

- Termin każdej dostawy musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia terminu dostawy na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem dostawy.

- Strony zobowiązane są do wskazania osoby nadzorującej realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń i oprogramowania, ich instalacji i konfiguracji w lokalizacjach podanych w punkcie 7.2.1. Wykonawca  pokrywa koszt oraz ubezpieczenie dostaw do siedziby Zamawiającego.

- Prace objęte umową prowadzone będą w obiektach udostępnionych Wykonawcy i pod nadzorem Zamawiającego.

- Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco prac porządkowych, zarówno w pomieszczeniach objętych dostawą i montażem, jak i na trasie transportu materiałów oraz sprzątania po wykonaniu każdego etapu prac. Wywóz odpadów należy zrealizować we własnym zakresie (kartony, palety, odpady materiałowe itp.), przy czym odpady można składować w kontenerze nie większym niż 1,7 m3 chyba, że zostanie to ustalone inaczej.

- Wykonawca  zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie budynku Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy przebywali na terenie prowadzenia prac w ubraniach roboczych jednoznacznie identyfikujących firmę dla jakiej pracują (mogą to być np. Koszulki odblaskowe z nazwą Wykonawcy). Za każdorazowe nieprzestrzeganie tego wymogu zostanie naliczona kara w wysokości 500,00 zł.

- Zabronione jest palenie tytoniu oraz używanie innych substancji wonnych (np. Papierosy elektroniczne) na terach oznaczonych zakazem palenia oraz używania innych substancji wonnych. Za każdorazowe złamanie tego zakazu zostanie naliczona kara w wysokości 1 000,00 zł. Ponadto jeżeli palenie tytoniu lub używanie substancji wonnych w pomieszczeniach oznaczonych ww. Zakazem spowoduje reakcję systemu detekcji pożaru w budynku Zamawiającego, co może doprowadzić do wyzwolenie systemu gaszenia, to Wykonawca  zobowiązany jest do pokrycia wszystkich wynikłych z tego zdarzenia kosztów.

- Zabronione jest spożywanie posiłków i napojów w salach komputerowych.

- Wywóz odpadów z dostaw sprzętu musi odbywać się sukcesywnie w czasie dostawy. Zabronione jest korzystanie z kontenerów Zamawiającego. Wykonawca  zobowiązany jest do wywozu całości odpadów na swój koszt i swoimi siłami. Dozwolone jest posadowienie dodatkowego kontenera przy budynku o pojemności nie większej niż 1,7 m3 chyba, że na etapie realizacji zostanie to ustalone inaczej. Za każdy rozpoczęty metr sześcienny pozostawianych odpadów zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 000,00 zł. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego danego zadania (zapotrzebowania) jest usunięcie wszystkich odpadów powstałych w trakcie instalacji.

- Wszystkie prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być wykonane w oparciu o najlepsze praktyki, standardy, najnowszą wiedzę w zakresie, który obejmuje zamówienie oraz obowiązujące przepisy.

### Miejsce dostawy i instalacji poszczególnych zadań:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  dostarczył oraz zainstalował sprzęt oraz oprogramowanie w ramach poszczególnych zadań w następujących lokalizacjach zgodnie z załącznikami dot. Poszczególnych wykonawców:

- Zadanie Core:

  - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Budynek Sal Technologicznych (BST) przy ul. Jana Pawła II 10 Poznań

- Zadanie PCSS:

  - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Budynek Sal Technologicznych (BST) przy ul. Jana Pawła II 10 Poznań

  - Hangar PCSS – obr. Kąkolewo, gm. Grodzisk Wielkopolski, nr działki 391/33

- Zadanie AGH i Zadanie UPF.AGH:

  - Budynek B-9, ul. Czarnowiejska 74, 30-059 Kraków

- Zadanie PG:

  - Budynek nr 30 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

  - Budynek nr 42 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  - Północno-zachodni narożnik budynku nr 41 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  - Północno-wschodni narożnik budynku nr 41 Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

  - Budynek nr 40 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

- Zadanie PWR:

  - Budynek C5, ul. Z. Janiszewskiego 7/9, 50-372 Wrocław

  - Budynek C6, ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław

  - Budynek T16, ul Edwarda Wittiga 4, 51-628 Wrocław

  - Budynek C3, ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

- Zadanie UPF.PWR

  - Budynek C3, ul. Z. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław

- Zadanie PW:

  - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Budynek Sal Technologicznych (BST) przy ul. Jana Pawła II 10 Poznań,

- Zadanie IŁ:

  - Instytut Łączności – PIB, Wrocław ul. Swojczycka 38

### Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy i instalacji dla poszczególnych zadań, które musi spełnić Wykonawca .

Szczegółowe wymagania, jeżeli takie istnieją, zostały opisane w Załącznikach dotyczących poszczególnych zadań w punkcie 7.3. Wykonawca  zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie oraz wymagań szczegółowych zawartych w poszczególnych załącznikach.

### Warunki instalacyjne dotyczące poszczególnych zadań

Warunki instalacyjne zostały opisane w wykazie zadań w punkcie 7.3 oraz załącznikach dotyczących poszczególnych Zadań.

## Wykaz poszczególnych zadań

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  zrealizował Zadania wskazane poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków instalacyjnych oraz wymagań Zamawiającego.

- Zadanie Core

W ramach realizacji tego zadania Wykonawca  musi zapewnić dostawę oraz instalację sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia Rdzenia 5G oraz systemu zarządzania. Dostarczona sieć rdzeniowa 5G musi spełniać wymagania wskazane w Rozdziale 3. Instalacja komponentów wspólnych dla całego zamówienia musi zostać zrealizowana w lokalizacji wskazanej w punkcie 7.2.1., Zamawiający, w celu wykonania zadania, zapewnia:

- Miejsce na instalację urządzeń w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu wyposażonym m.in. w podłogę techniczną z szachtami technicznymi na potrzeby prowadzenia okablowania pomiędzy szafami, klimatyzację, system kontroli dostępu i monitoring,

- Standardowe szafy RACK 19” o wysokości 47U w kiosku (nie więcej niż 1 szafa).

- Każda z szaf teletechnicznych posiada wymiary:

- wysokość 47U,

- szerokość 80cm,

- głębokość 120cm,

- nośność szafy 1500kg,

- nośność belek/profili nośnych (pionowych) 1500kg,

- odległość między belkami umożliwiająca montaż urządzeń z uchwytami w rozstawie 19”.

- W każdej z szaf zasilanie z dwóch niezależnych torów w postaci 2 listew zasilających PDU

- Każda z listew PDU posiada:

- zasilanie 3 fazowe,

- zabezpieczenie o łącznej mocy 32A na każdą szafę,

- 18 gniazd C13,

- 6 gniazd C19.

- Istniejąca sieć szkieletową pozwalającą na realizację połączeń pomiędzy lokalizacjami wskazanymi w punkcie 7.2.1. Wymagania dotycząc łącz pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami muszą być ustalone z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- W przypadku potrzeby dostępu do większej liczby gniazd C13 i/lub C19, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany/dodania listew PDU przez Wykonawcę na listwy zapewniające wymaganą ilość gniazd. Wtyczka prądowa listwy musi być zgodna ze standardem IEC 60309 (lub równoważnym). Moc pobierana przez każdą z listew musi być zgodna z dostępnym zabezpieczeniem 32 A.

Wykonawca  musi zapewnić:

- Dokumentację techniczno-wdrożeniową Systemu Zrządzania uzgodnioną z Zamawiającym. Wykonawca  musi uzyskać zgodę Zamawiającego na realizację instalacji,

- Dostawę oraz instalację platformy sprzętowej w postaci połączonych ze sobą serwerów obliczeniowych, niezbędnej do realizacji projektu sieci rdzeniowej 5G,

- Dostawę oraz wdrożenie oprogramowania rdzenia 5G,

- Dobór i zastosowanie technik wirtualizacji i/lub lekkiej wirtualizacji na potrzeby uruchomienia oferowanego rozwiązania.

- Łączność pomiędzy rdzeniem sieci 5G zlokalizowany w PCSS, a poszczególnymi lokalizacjami sieci radiowych przy wykorzystaniu sieci szkieletowej (Rozdział 2),

- Dostarczenie oraz wdrożenie wszelkiego okablowania zasilającego niezbędnego do realizacji projektu,

- Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń, w tym także połączeń przewodów ochronnych,

- Wszystkie dostarczone i instalowane urządzenia muszą być jednoznacznie oznaczone zgodnie z projektem,

- Wszystkie dostarczone i instalowane elementy okablowania muszą być jednoznacznie oznaczone zgodnie z projektem,

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być zainstalowane w sposób zapewniający przepływ powietrza z zewnątrz kiosku do wewnątrz,

- Wszystkie połączenia kablowe muszą być prowadzone pod podłogą techniczną lub w korytkach teletechnicznych przeznaczonych do tego celu. Przebieg wymaganych połączeń należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- Zadanie UPF.AGH – opcjonalny komponent UPF zlokalizowany w Krakowie, szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 3.1, a informacje o możliwościach instalacji zawarto w załączniku „Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”.

- Zadanie UPF.PWR - opcjonalny komponent UPF zlokalizowany we Wrocławiu, szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 3.1, a informacje o możliwościach instalacji zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Politechniki Wrocławskiej".

- Zadanie AGH - sieć radiowa AGH - szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie" oraz Rozdziale 5.

- Zadanie PCSS – sieć radiowa PCSS- szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla PCSS” oraz Rozdziale 5.

- Zadanie PWR - sieć radiowa PWr - szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Politechniki Wrocławskiej" oraz Rozdziale 5.

- Zadanie PW - sieć radiowa PW - szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Politechniki Warszawskiej" oraz Rozdziale 5.

- Zadanie IŁ - sieć radiowa IŁ - szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Instytutu Łączności - PIB” oraz Rozdziale 5.

- Zadanie PG - sieć radiowa PG - szczegółowe informacje zawarto w załączniku “Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych sieci RAN systemu 5G dla Politechniki Gdańskiej" oraz Rozdziale 5.

## Dokumentacja

- Przygotowana przez Wykonawcę Dokumentacja techniczno-wdrożeniowa oraz Dokumentacja powykonawcza podlegają akceptacji Zamawiającego, odrębnie dla każdego z Zadań.

- Zamawiający może zgłosić uwagi do dokumentów, o których mowa w ust. I powyżej, w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania.  Brak zgłoszenia uwag w powyższym terminie oznacza akceptację Dokumentacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń do dokumentów, o których mowa w ust. I powyżej, Wykonawca  zobowiązany jest ustosunkować się do stanowiska Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia uwag, natomiast Zamawiający nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od otrzymania odpowiedzi Wykonawcy, o której mowa powyżej, wypowiada się co do akceptacji poprawionej wersji dokumentu. Wykonawca  zobowiązany jest do wprowadzenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. I powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, za spełnienie funkcjonalności określonych w SWZ, chyba że dokumentacja wdrożeniowa zmieniła zakres dostarczanych funkcjonalności

- Szczegółowe wytyczne dla dokumentacji zostały wskazane punktach: 7.4.

- Szczegółowe wytyczne dla prezentacji działania zostały wskazane w Rozdziale 8.

- Wykonawca  musi przygotować oddzielny zestaw dokumentów, o których mowa w ust. I powyżej, dla każdego z Zadań.

### Dokumentacja techniczno-wdrożeniowa

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy danego Zadania przez Wykonawcę, Zamawiający musi zaakceptować dokumentację dotycząca danego Zadania w celu weryfikacji poprawności koncepcji realizacji poszczególnego Zadania z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z rozdziałem 7.4. Dokumentacja musi spełniać następujące wymagania:

- Musi być oparta o najlepsze praktyki, standardy i najnowszą wiedzę w zakresie, który obejmuje.

- Musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw,

- Musi zawierać szczegółowy plan wdrożenia uwzględniający ramowy plan dostawy opisany w punkcie 7.1., z dopuszczeniem dokonania zmian lub odchyleń w stosunku do niego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Musi zawierać co najmniej:

- listę wymagań funkcjonalnych Zamawiającego,

- sposób realizacji wymagań funkcjonalnych,

- architekturę Systemu,

- opis rozwiązania technicznego,

- fizyczny i logiczny model połączeń poszczególnych Komponentów,

- aranżację poszczególnych elementów w szafach teletechnicznych,

- schemat nazewnictwa wszystkich dostarczonych elementów,

- schemat nazewnictwa wszystkich wykorzystywanych interfejsów,

- plany konfiguracji sieci w tym adresacji, portów itd. (IP design) wszystkich podłączonych do sieci Komponentów,

- architekturę połączeń wszystkich elementów (co najmniej: adresacja IP, schematy połączeń),

- plany instalacji urządzeń i podłączenia do sieci LAN i zasilania, w tym porty itd. (obwody prądowe),

- opis integracji, a w tym:

- architektura i sposób zapewnienia zdalnego dostępu do poszczególnych Komponentów,

- listę wdrażanych Komponentów wraz z ich ilościami,

- dokumentacje producenckie wszystkich użytych Komponentów i elementów systemu (może być dostarczona w wersji elektronicznej),

- inne, wg uznania Wykonawcy.

Wszelkie oznaczenia oraz symbole muszą być zaproponowane przez Wykonawcę oraz uzyskać zgodę Zamawiającego.

### Dokumentacja powykonawcza

Wymagania:

- Do każdego wdrożonego Zadania musi zostać wykonana oddzielna Dokumentacja Powykonawcza.

- Dokumentacja Powykonawcza musi być zgodna z Dokumentacją Techniczno-wdrożeniową opisaną w punkcie 7.4.1. i jeśli od niej odbiega to powinien być załączony opis z czego ta różnica wynika.

- Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać szczegółowe procedury eksploatacyjne i utrzymaniowe, a także procedury zgłaszania do Wykonawcy awarii i problemów z Systemem w okresie gwarancji.

- Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać szczegółową konfigurację dostępów administracyjnych do Komponentów.

- Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać procedury zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami.

- Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać dokumentację producentów elementów składowych Komponentów Systemu i dokumentację rozwiązań technologicznych, w postaci elektronicznej oraz dostępu do zasobów elektronicznych producenta na stronie WWW przez okres gwarancji.

- Dokumentacja Powykonawcza musi zawierać także:

- Listę zainstalowanych urządzeń z numerami seryjnymi, wersją zainstalowanego oprogramowania oraz opis wykonanej instalacji fizycznej,

- Schemat rozmieszczenia poszczególnych urządzeń w szafach,

- Zestawienie wykonanych połączeń fizycznych pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami na potrzeby sieci, z uwzględnieniem nazw i numerów interfejsów, typów połączeń i oznaczeniem połączeń,

- Dokumentację infrastruktury wybudowanej na potrzeby Zadania – co najmniej schemat logiczny i fizyczny połączeń, zestawienie użytych adresacji, konfiguracja urządzeń sieciowych,

- Dokumentacja fotograficzna wykonanej instalacji,

- Opis konfiguracji poszczególnych urządzeń,

- Zestawienie informacji o podłączeniu zainstalowanych urządzeń do zasilania

- Procedury administracyjne opisujące czynności dla Systemu muszą zawierać co najmniej następujące opisy:

- Procedury instalacji poszczególnych Komponentów,

- Procedury utrzymaniowe,

- Procedury diagnostyczne w przypadku awarii.

- Opis architektury systemu obejmujący co najmniej następujące elementy:

- Szczegółowy model architektury Komponentów rozwiązania wraz z integracjami,

- Architektura platformy wirtualizacyjnej wraz z jej modułami,

- szczegółowa architektura i konfiguracja wszystkich przewidzianych integracji,

- Szczegółowy opis i konfiguracja Systemu w zakresie dostępu administracyjnego, uwierzytelniania i autoryzacji dla użytkowników,

- Instrukcje administratora systemu (co najmniej na poziomie zarządzania i używania, oraz analizy możliwych problemów).

- Opis konfiguracji elementów Systemu:

Dokumentacja Powykonawcza w zakresie konfiguracji musi obejmować wszystkie elementy wdrożone, zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu poszczególnego Zadania. Minimalny zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:

- Model urządzenia, parametry sprzętowe (np. kontrolery, półki dyskowe, dyski, przełączniki, wkładki, itp.), sposób podłączenia do infrastruktury Zamawiającego,

- Schemat infrastruktury wraz z opisem,

- Licencje dla dostarczonych elementów Systemu,

- Informacje o ograniczeniach technologicznych dostarczonych elementów infrastruktury,

- Procedury utrzymaniowe dla poszczególnych komponentów,

- Procedury aktualizacji oprogramowania,

- Procedury zgłaszania problemów,

- Opracowanie dokumentacji umożliwiających diagnozowanie Systemu i podstawowej weryfikacji przyczyny problemu,

- Zestawienie wszystkich ustawionych haseł do elementów Systemu w formie zakodowanego pliku.

- Do Dokumentacji Powykonawczej musi być załączony raport z testów wykonanych po realizacji wdrożenia.

- Dokumentacja może być dostarczona w języku polskim i/lub angielskim

## Odbiór końcowy projektu

Odbiór końcowy projektu stanowi potwierdzenie realizacji poszczególnych zadań, zgodnie z ramowym planem dostawy opisanym w pkt 7.1.

# Uruchomienie oraz prezentacja działania systemu

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał instalacji urządzeń wraz z oprogramowaniem oraz ich konfiguracji w celu prezentacji działania potwierdzającej prawidłową pracy systemu i realizację funkcjonalności.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  podczas prezentacji działania systemu zademonstrował:

- Dla każdego sektora sieci 5G RAN – podłączenie terminala typu

  - smartphone oraz

  - modem

do sieci dostępowej 5G NR.

  - Dla każdego sektora sieci 5G RAN – możliwość komunikacji IP

między:

  - mobilnym terminalem klienckim obsługiwanym w danym sektorze i hostem w sieci zewnętrznej (external data network),

  - dwoma mobilnymi terminalami klienckimi obsługiwanymi w danym sektorze,

wraz z informacją o przepływności osiągniętej dla obu kierunków transmisji.

Dla sektorów, które zbudowane z w oparciu o zamawiane głowice radiowe przeznaczone do pracy w pasmach n258, z uwagi na dostępność terminali, dopuszcza się prezentacji działania przy uruchomieniu trybu 5G NSA, z wykorzystaniem tzw. kotwicy (anchor) w paśmie 3900-3980MHz.

- Dla każdego z zadań mających na celu uruchomienie sieci RAN (tam gdzie jest to możliwe ze względu na zainstalowany sprzęt) – możliwość komunikacji pomiędzy:

  - mobilnymi terminalami klienckimi obsługiwanymi w obrębie dwóch różnych sektorów tej samej stacji bazowej,

  - mobilnymi terminalami klienckimi obsługiwanymi w obrębie dwóch różnych sektorów różnych stacji bazowych,

wraz z informacją o przepływności osiągniętej dla obu kierunków transmisji.

- Możliwość komunikacji pomiędzy mobilnymi terminalami klienckimi obsługiwanymi w obrębie dwóch różnych lokalizacji, wraz z informacją o przepływności osiągniętej dla obu kierunków transmisji.

- Przełączenie między sektorami oraz pomiędzy stacjami bazowymi bez przerwania sesji TCP – dla lokalizacji, gdzie przełączenie takie jest możliwe ze względu na zainstalowany sprzęt i układ przestrzenny sektorów. Należy załączyć wykres osiąganej przepływności w funkcji czasu, dla okresu obejmującego moment przełączenia.

# Dostawa, inne cechy, wsparcie techniczne, aktualizacje

Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Urządzenia muszą być objęte co najmniej 5-letnim wsparciem technicznym producenta od pierwszej dostawy dla danego zadania, uprawniającym do bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania, tym aktualizacji w ramach zakupionych funkcjonalność oraz gwarancją dotyczącą naprawy sprzętu. Wykonawca  zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

a) Wykonawca  zapewni naprawę sprzętu w okresie gwarancyjnym i dotyczy to tylko sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia. Wymienione aktywności będą mogły być wykonane przez Wykonawcę jak i przez podwykonawców.

b) Koszty transportu, serwisowania, materiałów eksploatacyjnych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Wykonawca .

Zamawiający zapewnia dostęp do obiektów celem wykonania wyżej wymienionych prac.

c) Czas reakcji na zgłoszenie usterki sprzętu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy sprzętu/wymiany sprzętu na sprawny nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia.

d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki oprogramowania nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a usunięcie usterki w oprogramowaniu nie dłuższe niż 180 dni od daty zgłoszenia.

Wsparcie techniczne powinno  obejmować konsultację techniczną w wymiarze do 150 godzin rocznie.

# Instruktaż przygotowujący

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił instruktaż przygotowujący zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- instruktaż w zakresie nabycia wiedzy do samodzielnej obsługi i konfiguracji oprogramowania, obejmujący w szczególności:

  - zagadnienia podstawowe,

  - dodawanie nowych użytkowników / konfiguracja kart SIM,

  - dodawanie nowych stacji bazowych,

  - konfiguracja Network Slicing,

  - zagadnienia pozwalające na samodzielną obsługę dostarczonego systemu,

- instruktaż przygotowujący musi być przeznaczone dla 30 przedstawicieli zamawiającego,

- instruktaż przygotowujący musi być wykonane w formie zdalnej,

- instruktaż musi być w wymiarze co najmniej 9 dniowym, dotyczący odpowiednio sieci radiodostępowej, rdzenia sieci i systemu zarządzania składających się z 3 sesji, każda dla maksymalnie 10 uczestników (każda z sesji – 3 dni) .

- Instruktaż musi odbywać się w języku polskim i/lub angielskim

- Materiały szkoleniowe muszą być udostępnione w języku polskim i/lub angielskim