# Specyfikacja techniczna urządzeń radiowych dla sieci RAN systemu 5G dla PCSS

Niniejszy załącznik przedstawia wymagane, minimalne parametry urządzeń radiowych, które będą wskazane w rozdziale 4 jako elementy sieci RAN do instalacji w wyznaczonych lokalizacjach. Specyfikacja nie zawiera opisu urządzeń dodatkowych, jakie będą musiały zostać zainstalowane by podłączyć wszystkie głowice radiowe z wszystkich obiektów do wspólnego rdzenia sieci, zainstalowanego w serwerowni zlokalizowanej w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

## Głowica radiowa (urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych) typu A z anteną

- Parametry techniczne głowicy: zgodnie z opisem głowicy typu A w dokumencie „Specyfikacja sieci międzyregionalnej”;

- Łączna liczba sztuk: 4, z montażem we wskazanej lokalizacji.

## Głowica radiowa (urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych) typu B z anteną

- Parametry techniczne głowicy: zgodnie z opisem głowicy typu B w dokumencie „Specyfikacja sieci międzyregionalnej”;

- Łączna liczba sztuk: 1, z montażem we wskazanej lokalizacji.

## Głowica radiowa (urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych) typu E

- Parametry techniczne głowicy: zgodnie z opisem głowicy typu E w dokumencie „Specyfikacja sieci międzyregionalnej”;

- Łączna liczba sztuk: 2, z montażem we wskazanej lokalizacji.

## Jednostka BBU (Base Band Unit) do przetwarzania sygnałów w pasmie podstawowym, zarządzania, przełączania i sterowania ruchem, obsługi interfejsów radiowych, przeznaczona do obsługi ruchu i współpracy z głowicami radiowymi.

- Parametry techniczne BBU zgodnie z opisem modułu centralnego stacji bazowej w dokumencie „Specyfikacja sieci międzyregionalnej”;

- Liczba i konfiguracja BBU dobrana przez wykonawcę tak by możliwa była jednoczesna praca wszystkich głowic radiowych sieci 5G PCSS bez ograniczeń w parametrach i wydajności pracy;

# Opis wymagań oraz miejsc instalacji elementów sieci RAN systemu 5G dla PCSS

## Hangar PCSS – obr. Kąkolewo, gm. Grodzisk Wielkopolski, nr działki 391/33

### Wymagania ogólne

W ramach tej lokalizacji wymagana jest dostawa oraz instalacja elementów sieci radiowej wykorzystującej istniejącą infrastrukturę w obrębie Hangaru PCSS. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował oraz wykonał wszystkie niezbędne elementy potrzebne do prawidłowej instalacji (tj. konstrukcje wsporcze pod anteny, trasy oraz drabinki kablowe) oraz eksploatacji elementów sieci radiowej, z zachowaniem niezbędnych norm budowlanych, elektrycznych oraz elektromagnetycznych.

Zamawiający, w celu wykonania instalacji, zapewnia:

- miejsce w szafie RACK 19” zlokalizowane w pomieszczeniu „TK” na potrzeby instalacji - nie więcej niż 6U,

- zasilanie 230 V AC dostępne w szafie RACK,

- dostęp do łącza L2 ISO-OSI do serwerowni w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie ma być zainstalowany rdzeń sieci 5G.

Wykonawca musi zapewnić:

- dostawę oraz instalację jednostki BBU w pomieszczeniu „TK”. Jednostka musi obsłużyć  sieć radiową w obrębie Hangaru PCSS opartą o głowice radiowe z p 1.1. oraz 1.2..

- dostawę oraz instalację wymaganej siłowni prądu stałego w pomieszczeniu „TK” (o ile instalacja tego wymaga) zapewniającej prawidłową pracę sieci RAN. Wykonawca musi dostarczyć siłownię o poborze mocy nie większym niż 6 kW.

- dostawę oraz montaż wymaganego systemu GNSS zapewniającego synchronizację w sieci 5G, w szczególności dla jednostki BBU. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach instalacji zapewnił:

  - co najmniej 3 dodatkowe wyjścia sygnału GNSS (złącza SMA lub N) lub

  - co najmniej 4 porty zapewniające wsparcie dla profili ITU-T G.8275.1 i G.8275.2 (złącza RJ-45 i/lub SFP).

Miejsce instalacji oraz przebieg trasy wymaganego okablowania systemu GNSS należy uzgodnić z Zamawiającym.

- uruchomienie i przetestowanie wszystkich zainstalowanych komponentów pod kątem ich prawidłowej pracy,

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemiającej zainstalowanych komponentów.

### Wymagania na sieć w wariancie zewnętrznym opartą o 3-sektorową instalację głowic radiowych typu A.

Zamawiający, w celu wykonania instalacji, zapewnia:

- istniejący maszt o wysokości h=5 m na dachu hangaru,

- istniejący przepust kablowy u podstawy masztu,

- istniejące trasy kablowe dla prowadzenia zasilania i odrębne dla okablowania niskoprądowego i światłowodów.

Wykonawca musi zapewnić:

- dostarczenie oraz instalację trzech głowic typu A wraz z antenami oraz odpowiednim zestawem montażowym. Anteny nie mogą wystawać ponad całkowitą wysokość masztu. Instalacja musi mieć formę 3-sektorowej stacji bazowej. Dane sektorów stacji bazowej oraz rysunek poglądowy:

    - sektor 1: azymut 17 , mechaniczne pochylenie sektora: 0,

    - sektor 2: azymut 137, mechaniczne pochylenie sektora: 0,

    - sektor 3: azymut 257, mechaniczne pochylenie sektora: 0.

- zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalację elementów niezbędnych do prawidłowej instalacji głowic typu A wraz z antenami na istniejącym maszcie. Sposób montażu należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- zaprojektowanie, dostarczenie oraz ułożenie niezbędnych tras/drabinek kablowych w relacji pomieszczenie „TK”-maszt z zastrzeżeniem optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zastrzeżeniem zaprojektowania zgodnie z technologią obowiązującą na obiekcie. Przebieg tras i okablowania należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- dostarczenie oraz instalację niezbędnego okablowania do zasilenia głowic radiowych wraz z połączeniami światłowodowymi z zastosowaniem okablowania odpornego na warunki atmosferyczne.

### Wymagania na sieć w wariancie wewnętrznym opartą o jedną głowicę typu A oraz jedną głowicę typu B.

Zamawiający, w celu wykonania instalacji, zapewnia:

- miejsce na instalację obu głowic: podest techniczny znajdujący się przy wyjściu na dach hangaru,

- istniejące trasy kablowe dla prowadzenia zasilania i odrębne dla okablowania niskoprądowego i światłowodów.

Wykonawca musi zapewnić:

- dostarczenie oraz instalację głowicy typu A wraz z anteną i głowicy typu B wraz z anteną oraz odpowiednimi zestawami montażowymi.

- zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalację elementów niezbędnych do prawidłowego zamontowania głowicy typu A wraz z anteną oraz głowicy typu B wraz z anteną na podeście technicznym. Sposób montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- zaprojektowanie, dostarczenie oraz ułożenie niezbędnych tras/drabinek kablowych w relacji pomieszczenie „TK”-podest techniczny z zastrzeżeniem optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz zastrzeżeniem zaprojektowania zgodnie z technologią obowiązującą na obiekcie. Przebieg tras i okablowania należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- instalację  uwzględniającą odpowiednie pochylenie mechaniczne oraz azymuty obu anten w celu zapewnienia jak najlepszych warunków propagacyjnych wewnątrz hangaru. Wspominane parametry muszą być ustalone z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację,

- dostarczenie oraz instalację niezbędnego okablowania do zasilenia modułów radiowych wraz z połączeniami światłowodowymi.

Rozwiązanie opcjonalne (kryterium oceny ofert):

Jeżeli rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę nie obejmuje dostarczenia i montażu wyżej wspomnianych masztów oraz drabinek kablowych Zamawiający zobowiązuje się do realizacji tych prac we własnym zakresie.

### Dalsze wymagania:

- Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie zainstalowane urządzenia, łącza transmisji danych, elementy zasilania i inne urządzenia, również te niewyspecyfikowane wprost ale wymagane do prawidłowej pracy elementów sieci RAN zainstalowanej przez Wykonawcę oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w której zostaną opisane zainstalowane elementy systemu oraz przebiegi okablowania.

- Wszystkie przewody transmisji danych (np. patchcordy optyczne), przewody sygnałowe (np. przewody RF między głowicą a anteną, przewody anten GNSS) oraz zasilające muszą być oznakowane w sposób odpowiedni do warunków klimatycznych (instalacja na zewnątrz budynków wymaga oznakowania odpornego na wodę, ujemne temperatury i promieniowanie ultrafioletowe), oznakowania te muszą być naniesione na dokumentację powykonawczą.

## Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Budynek Sal Technologicznych (BST) przy ul. Jana Pawła II 10 Poznań

Uwaga: specyfikacje techniczne, opisy wymagań oraz miejsca instalacji elementów sieci RAN RAN systemu 5G dla PW oraz dla PCSS są tożsame w zakresie dotyczącym lokalizacji w PCSS BST ul. Jana Pawła II 10 Poznań.

### Wymagania ogólne

W ramach tej lokalizacji wymagana jest dostawa oraz instalacja elementów radiowej sieci laboratoryjnej w Serwerowni Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Budynku Sal Technologicznych (BST) przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaprojektował oraz zainstalował wszystkie niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego montażu oraz eksploatacji elementów laboratoryjnej sieci radiowej, z zachowaniem niezbędnych norm budowlanych, elektrycznych oraz elektromagnetycznych. Radiowa sieć laboratoryjna musi zapewnić dwa niezależne sektory z technologią MIMO 4x4 z wykorzystaniem głowicy typu E z zastrzeżeniem dostępu do toru radiowego w celu wyprowadzenia sygnału radiowego na złącza SMA.

Zamawiający, w celu wykonania instalacji, zapewnia:

- miejsce na instalację urządzeń w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu wyposażonym m.in. w podłogę techniczną z szachtami technicznymi na potrzeby prowadzenia okablowania pomiędzy szafami, klimatyzację, system kontroli dostępu i monitoring,

- standardowe szafy RACK 19” o wysokości 47U w kiosku, nie więcej niż 24 U na potrzeby montażu BBU i głowic radiowych,

- każda z szaf teletechnicznych posiada wymiary:

- wysokość 47U,

- szerokość 80cm,

- głębokość 120cm,

- nośność szafy 1500kg,

- nośność belek/profili nośnych (pionowych) 1500kg,

- odległość między belkami umożliwiająca montaż urządzeń z uchwytami w rozstawie 19”.

- w każdej z szaf zasilanie z dwóch niezależnych torów w postaci 2 listew zasilających PDU,

- każda z listew PDU posiada:

- zasilanie 3 fazowe,

- zabezpieczenie o łącznej mocy 32A na każdą szafę,

- 18 gniazd C13,

- 6 gniazd C19.

- miejsce na dachu budynku BST do montażu anteny systemu GNSS.

- Szafa wyznaczona przez Zamawiającego do wykonania instalacji będzie niezależna od Zadania Core.

Wykonawca musi zapewnić:

- dostawę oraz instalację jednostki BBU. Jednostka BBU musi obsłużyć sieć radiową PCSS w obrębie lokalizacji,

- dostawę oraz instalację wymaganego systemu GNSS zapewniającego synchronizację w sieci 5G, w szczególności dla jednostki BBU. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach instalacji zapewnił:

  - co najmniej 7 dodatkowych wyjść sygnału GNSS (złącza SMA lub N) lub

  - co najmniej 4 porty zapewniające wsparcie dla profili ITU-T G.8275.1 i G.8275.2 (złącza RJ-45 i/lub SFP).

W tym celu Wykonawca musi skorzystać z istniejących przepustów instalacyjnych lub w razie potrzeby wykonać nowy przepust. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skorzystał z istniejących tras/drabinek kablowych w relacji Serwerownia-dach BST. Wykonana instalacja musi być zgodna z technologią oraz zapewniać odpowiednią szczelność. Miejsce instalacji oraz przebieg trasy wymaganego okablowania należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację.

- połączenie pomiędzy siecią RAN a rdzeniem sieci 5G znajdującym się w tej samej lokalizacji (ta sama sala w pomieszczeniu Serwerowni).

- dostawę oraz instalację wymaganej siłowni prądu stałego (o ile instalacja tego wymaga) zapewniającej prawidłową pracę sieci RAN. Wykonawca musi dostarczyć siłownię zapewniającą pobór mocy nie większy niż 6kW.

- dostarczenie oraz instalację głowic typu E z zapewnionym dostępem do toru radiowego z punktu 1.3..

- dostarczenie oraz instalację niezbędnych elementów umożliwiających montaż głowic radiowych w szafach RACK 19” w pozycji pionowej.

- dostarczenie oraz ułożenie niezbędnego okablowania do zasilenia modułów radiowych wraz z połączeniami światłowodowymi. Przebieg okablowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

### Dalsze wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby demonstracja działania sieci RAN odbyła się z wykorzystaniem komór typu shieldbox zapewniających izolację sygnału radiowego. Wykonawca będzie korzystał z komór udostępnianych przez Zamawiającego.

- Zakres prezentacji działania systemu został zdefiniowany w rozdziale 8. dokumentu „Specyfikacja sieci międzyregionalnej”.

- Wszystkie dostarczone elementy muszą zostać zainstalowane w szafach RACK 19” (z wyłączeniem anteny systemu GNSS oraz elementów służących do podłączania tej anteny) .

- Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie zainstalowane urządzenia, łącza transmisji danych, elementy zasilania i inne urządzenia, również te niewyspecyfikowane wprost ale wymagane do prawidłowej pracy elementów sieci RAN zainstalowanej przez Wykonawcę oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej, na której zostaną opisane zainstalowane elementy systemu oraz przebiegi okablowania.

- Wszystkie przewody transmisji danych (np. patchcordy optyczne), przewody sygnałowe (np. przewody RF między głowicą a anteną, przewody anten GNSS) oraz zasilające muszą być oznakowane w sposób odpowiedni do warunków klimatycznych (instalacja na zewnątrz budynków wymaga oznakowania odpornego na wodę, ujemne temperatury i promieniowanie ultrafioletowe), oznakowania te muszą być naniesione na dokumentację powykonawczą.