Załącznik nr 4 do SWZ – OPZ

PAKIET NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – załącznik do Formularza ofertowego

Aparat do hemodializy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - APARAT DO HEMODIALIZY–2 szt.” | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO UF, HD, HF, HDF Online |  |
|  | Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru przepływu płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 100-1000ml/min |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie minimum 34-39oC |  |
|  | Możliwość wyboru metody wypełniania/płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do każdego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia |  |
|  | Automatyczny, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi za pomocą zintegrowanego z aparatem mankietu |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach |  |
|  | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi |  |
|  | Możliwość użycia elektronicznej/mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzania do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 |  |
|  | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzaniu |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” |  |
|  | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” |  |
|  | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi |  |
|  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin |  |
|  | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF |  |
|  | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – objętościowa metoda pomiaru ultrafiltracji |  |
|  | Centralny system blokowania kół aparatu |  |
|  | Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej |  |
|  | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie |  |
|  | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów. |  |

MIEJSCE DOSTAWY APARAT DO HEMODIALIZY – 2 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

STACJA DIALIZ – II piętro na Oddziale Anestezjologii i Intensywenj Terapii

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK NIE ZAWIERA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI – WYKONAWCY MUSZĄ JE UWZGLĘDNIĆ WE WLASNYM ZAKRESIE.

PRZEDMIOTOWA ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNKA POLEGA WYŁĄCZNIE NA DODANIU KOLUMNY: „OFEROWANE WARUNKI

Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)”