RK-NZ.261.78.2023.JP

Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Karty graficzne GPU (18 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych |
| 2 | Interfejs komunikacyjny (minikomputer+kamera+obiektyw) - 16 szt dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych |
| 3 | Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU (10 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych |

Zadanie 1. Karty graficzne GPU (18 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Specyfikacja zamawianego sprzętu 18 x karta graficzna (GPU):

- Dodatkowy kod lub kody CPV: 30237134-7

- Wynik GPU w testach Passmark G3DMark: min. 39660 pkt. (na dzień 29.06.2023)

- Ilość pamięci: min. 24 GB

- Technologia budowy: max. 4 nm

- Taktowanie pamięci: min. 1,3 GHz

- Bazowe taktowanie rdzenia: min. 2,2 GHz

- Taktowanie w boost: min. 2,5 GHz

- Typ pamięci: min. GDDR6X

- Liczba rdzeni CUDA: : min. 16384

- Liczba rdzeni TPU: min. 512

- Liczba rdzeni RT: min. 128

- Interfejs: PCIe Gen 4.0

- L2 Cache: min. 72 MB

- Moc obliczeniowa FP16 (half): min. 82 TFLOPS

- Moc obliczeniowa FP32 (float): min. 82 TFLOPS

- Moc obliczeniowa FP64 (double): min. 1,2 GFLOPS

- Rodzaje wyjść: HDMI oraz min. 2 x Display port.

- Czas gwarancji: min. 2 lata

- Wymiary nie większe niż: 310 mm x 140 mm x 61 mm**

*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.

**Uzasadnienie: Zamawiane karty graficzne zostaną zamontowane w posiadanych komputerach, z tego powodu wprowadzono ograniczenie wymiarów urządzenia.

Zadanie 2. Interfejs komunikacyjny (minikomputer+kamera+obiektyw) - 16 szt dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Specyfikacja zamawianego sprzętu 16x Interfejs komunikacyjny (minikomputer + kamera + obiektyw):

Minikomputer:

- Obsługa CUDA*: tak

- Liczba rdzeni CUDA: min 128

- Liczba złącz kamer MIPI CSI: min 2

- Interfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8

- Liczba rdzeni procesora: min 4

- Taktowanie procesora [GHz]: min 1.4

- Pamięć RAM [GB]: min 4

- Interfejs pamięci RAM: min LPDDR4

- Pamięć wewnętrzna (karta pamięci) [GB]: min 32

- Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet 1000 Mbps

- Ilość portów USB 3.0: min 4

- Ilość portów microUSB: min 1

- Dodatkowe peryferia: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, HDMI, DisplayPort

- Zasilacz

- Obsługiwany obraz wejściowy: min 4K / 60 fps (H.264/H.265)

- Gwarancja: min 12 miesięcy

Kamera:

- Iterfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8

- Złacze kamery: MIPI CSI

- Rodzielczość kamery: min 12,3 Mpx

- Przekątna sensora kamery: min 7,9 mm

- Szyna motarzu obiektywu: C-mount / CS-mount

- Kompatybilość kamery z rasbery PI: tak

- Gwarancja: min 12 miesięcy

Obiektyw:

- Szyna motarzu obiektywu: C-mount

- Ogniskowa obiektywu: 16 mm

- Apertura obiektywu: F1. 4-16

- Zniekształcenie obiektywu: max 1" (-0,7%), 1/2" (-0,5%), 1/3" (-15%)

- Gwarancja: min 12 miesięcy

*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.

Zadanie 3. Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU (10 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

Specyfikacja zamawianego sprzętu 10x Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU:

  - Liczba zamawianych minikomputerów: min 10

  - Obsługa CUDA*: tak

  - Liczba rdzeni CUDA: min 128

  - Liczba złącz kamer MIPI CSI: min 2

  - Interfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8

  - Liczba rdzeni procesora: min 4

  - Taktowanie procesora [GHz]: min 1.4

  - Pamięć RAM [GB]: min 4

  - Interfejs pamięci RAM: min LPDDR4

  - Pamięć wewnętrzna (karta pamięci) [GB]: min 32

  - Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet 1000 Mbps

  - Ilość portów USB 3.0: min 4

  - Ilość portów microUSB: min 1

  - Dodatkowe peryferia: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, HDMI, DisplayPort

  - Zasilacz

  - Obsługiwany obraz wejściowy: min 4K / 60 fps (H.264/H.265)

  - Gwarancja: min 12 miesięcy

*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.