| Pakiet 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego i anestezjologicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalog. / Nazwa producenta | Wielkość opakowania handlowego | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa opak. bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności |
| ## 1 | Płynny pięcioenzymatyczny (zawierający 5 różnych enzymów: proteaza – lipaza – amylaza – mannaza – celulaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%, działanie myjące już w 1 minutę. Działanie bakterio i grzybostatyczne, pH roztworu neutralne 7. Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 55°C. Kompatybilny z preparatem z poz. 2. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). W opakowaniach 1L. |  |  |  | 75 op. |  |  |  |  | 1 op. |  |
| ## 2 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia, bez konieczności aktywowania/dodatku aktywatora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) – w czasie 10 minut, S – 60 minut. Dodatkowo przebadany wobec Helicobacter pylori. W opakowaniach 5L. |  |  |  | 55 op. |  |  |  |  | 1 op. |  |
| ## 3 | Wymagane paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane do każdej partii zamówienia preparatu. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Wymagana pozytywna opinia producentów endoskopów giętkich OLYMPUS, STORZ. Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna). Preparat kompatybilny z poz. 1. |  |  |  | 700 szt. |  |  |  |  | 1 op. |  |
| RAZEM |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………

| Pakiet 2 - Sporobójcze chusteczki do dezynfekcji wyrobów medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalog. / Nazwa producenta | Wielkość opakowania handlowego | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa opak. bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności |
| ## 1 | Chusteczki inkrustowane chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu > 3%) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. terrae, avium), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile 027, C. perfringens, B. subtilis). Chusteczki suche aktywowane wodą, uwalniające 10 000 ppm chloru. Przebadane wg. normy EN 16615 w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Stabilność produktu po otwarciu min. 12 miesięcy. Opakowanie 25 sztuk. |  |  |  | 100 op. |  |  |  |  | 1 op. |  |
| RAZEM |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………

| Pakiet 3 – Środki dezynfekujące do powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalog. / Nazwa producenta | Wielkość opakowania handlowego | Jm | Ilość na 12m-cy w op. | Cena jednostkowa opak. bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Próbki | Termin ważności (min. 12 m-cy) |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji wanien z hydromasażem w postaci koncentratu z możliwością przygotowania roztworu wodnego w celu zanurzenia dysz po uprzednim wypełnieniu wanny roztworem, a następnie przeprowadzenia mycia i dezynfekcji dysz wraz z hydroinstalacją wewnątrz przez wypełnienie jej roztworem po uruchomieniu dysz. Roztwór o właściwościach nisko-pieniących, o nieprzekraczalnym stężeniu 1%. Działający bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV. Czas działania preparatu nie dłużej niż 15 minut. |  |  |  | pojemnik 5kg | 14 |  |  |  |  | demonstracyjne |  |
| 2 | Środek myjący w postaci koncentratu, dedykowany do automatu myjąco-dezynfekującego DISCHER PICCOLO 500 DT, płuczek-dezynfekatorów, zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne. Zapobiega przed tworzeniem się kamienia. |  |  |  | pojemnik 5L | 14 |  |  |  |  | demonstracyjne |  |
| 3 | Środek płuczący w postaci koncentratu, do basenów sanitarnych ze zmiękczaczem do urządzeń dezynfekcyjnych i czyszczących z automatycznymi urządzeniami dozującymi, zapobiegający osadzaniu się kamienia i wapna. Skuteczny przy wszystkich twardościach wody. |  |  |  | pojemnik 5L | 26 |  |  |  |  | demonstracyjne |  |
| RAZEM |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………