Kraków dnia: 2023-11-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-654/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę defektoskopu ultradźwiękowego z kablami i głowicami do metody przejścia dla WIMiC - KC-zp.272-654/23” – znak sprawy KC-zp.272-654/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Treść Państwa zapytania jednoznacznie wskazuje na aparat starszej generacji jakim jest UFD M800C. Dodatkowo tak szczegółowa specyfikacja techniczna uniemożliwia zaoferowanie innych urządzeń w tym postępowaniu. Chciałbym zapytać, czy dopuszczą Państwo aparat Smartor, który jest urządzeniem nowej generacji i jest używany na polskim rynku od wielu lat. Załączam do pytania specyfikację techniczną urządzenia. W załączniku przesyłam specyfikacje techniczna urządzenia, które chcemy zaoferować w postępowaniu. Nasz aparat posiada większa pamięć (16 GB), jest dużo lżejszy (niecały 1kg) oraz posiada złącze HDMI do lepszego przekazywania obrazu na zewnętrzne źródło ekranu. Jest to istotniejsze i wygodniejsze przy wykorzystaniu urządzenia w celach dydaktycznych. Dodatkowo nasz aparat posiada możliwości rozbudowy go o zaawansowany grubościomierz ultradźwiękowy, więc w przyszłości możecie Państwo poszerzyć profil nauczania o takie zastosowanie. Proszę o dopuszczenie do postępowania opisanego defektoskopu Smartor. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w pkt. 4.1. SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: ## Wspólny Słownik Zamówień: 38430000-8 aparatura do wykrywania i analizy Temat: dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z kablami i głowicami do metody przejścia dla WIMiC - KC-zp.272-654/23 Opis przedmiotu zamówienia: OGÓLNA: Języki menu: Polski, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, chiński, portugalski, rosyjski Gniazda głowic: BNC lub LEMO 1 Przechowywanie danych: 100 000 ID wewnątrz, wymienna karta 2 GB microSD (standard) Typ baterii: Litowo-jonowa Czas pracy na baterii: 15 h Typ wyświetlacza VGA (640 x 480) TFT kolorowy LCD, częstotliwość odświeżania 60 Hz NADAJNIK Typ impulsu nadawczego: Regulowany Impuls Prostokątny Częstotliwość powtarzania PRF: 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz Ustawienia mocy impulsu nadawczego: 100 V, 200 V, 300 V lub 400 V Szerokość impulsu nadawczego: Regulowana od 25 do 5000 ns Tłumienie: 50, 100, 200, 400 Ω ODBIORNIK Wzmocnienie: 0 do 110 dB Maksymalny sygnał wejściowy: 20 V p-p Impedancja wejściowa odbiornika: 400 Ω ±5% Szerokość pasma odbiornika : 0.2 MHz do 26.5 MHz przy –3 dB Ustawienia filtrów cyfrowych: Zestaw trzydziestu filtrów cyfrowych. Siedem filtrów zgodnych z PN-EN 12668-1:2010 lub równoważną (0.2-10 MHz, 2.0-21.5 MHz, 8.0-26.5 MHz, 0.5-4 MHz, 0.2-1.2 MHz, 1.5-8.5 MHz, 5-15 MHz) Prostowanie: Pełna fala, Górna połówka fali, Dolna połówka fali, RF Liniowość: Pozioma: ±0.5% FSW (szerokości ekranu) Rozdzielczość: 0.25% FSH, skuteczność wzmacniacza ±1dB Podcięcie: 0 do 80% FSH (wysokości ekranu) z widocznym ostrzeżeniem Pomiar amplitudy: 0 do 110% wysokości ekranu z rozdzielczością 0.25% Częstotliwość pomiarów: Zawsze równa PRF we wszystkich trybach KALIBRACJA Kalibracja automatyczna: Prędkość, Zero Offset, Głowica Normalna (Pierwsze echo od dna lub Echo-Echo), Głowica Kątowa (Droga Wiązki lub Głębokość) Tryby badań: Met. Echa, Podwójny, Przepuszczania Jednostki: Milimetry, cale lub mikrosekundy Zakres obserwacji: 3,36 mm do 13388 mm dla 5,900 m/s Prędkość fali: 635 m/s do 15240 m/s Zero offset (dobieg): 0 do 750 μs Przesunięcie podstawy czasu : -59 mm do 13401 mm dla fali podłużnej w stali Kąt załamania : 0° do 90° z krokiem 0.1° BRAMKI Bramki pomiarowe: 2 całkowicie niezależne bramki dla pomiarów amplitudy i czasu przejścia TOF Początek bramki: Zmienny w całym wyświetlanym zakresie obserwacji Szerokość bramki: Zmienna w zakresie od początku bramki do końca wyświetlanego zakresu obserwacji Wysokość bramki: Zmienna od 2% do 95% wysokości ekranu Alarmy: Powyżej Progu, Poniżej Progu, Minimalna Głębokość (Bramka 1 i Bramka 2) POMIARY Wyświetlanie wyniku pomiaru: 5 dostępnych pól do wyświetlania wyników (wybór automatyczny lub ręczny) Bramka 1 i 2: Grubość, Droga wiązki, Rzut poziomy, Głębokość, Amplituda, Czas przejścia, Min/Max głębokość, Min/Max amplituda Echo-Echo: Standard Bramka 2-Bramka 1, Opcja Bramka IF Śledzenie Inne pomiary: Przekroczenie (w dB) wartości dla DGS/AVG, ERS (wielkość wady równoważnej) dla DGS/AVG, wskaźnik „D” według AWS D1.1/D1.5 , Wartość odrzutu, Echo do wartości RefdB DAC/TCG: Standard Ilość punktów krzywej DAC: Do 50 punktów, z zakresem dynamiki 110 dB Tryby specjalne DAC: Własna krzywa DAC (rodzina do 6 krzywych), Widok 20% - 80% DAC, Korekcja zakrzywionej powierzchni: Korekcja średnicy zewnętrznej (OD) lub Pręt dla pomiarów głowicą kątową. min. okres gwarancji na urządzenie: min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) W pkt. 4.1. SWZ powinno być: Defektoskop ultradźwiękowy z kablami i głowicami do metody przejścia Specyfikacja OGÓLNA: Języki menu: Polski, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, japoński, chiński, portugalski, rosyjski Gniazda głowic: BNC lub LEMO Typ baterii: Litowo-jonowa Czas pracy na baterii: 5-15 h Typ wyświetlacza VGA (640 x 480) TFT kolorowy LCD, częstotliwość odświeżania 60 Hz NADAJNIK Częstotliwość powtarzania PRF: 10 Hz do 2000 Hz w krokach 10 Hz Moc impulsu nadawczego: > min. 350 V Tłumienie: 50, 100, 200, 400 Ω ODBIORNIK Wzmocnienie: 0 do 110 dB Maksymalny sygnał wejściowy: 20-40 V p-p Impedancja wejściowa odbiornika: 400 Ω ±5% Szerokość pasma odbiornika: 0.2 MHz do 26 MHz przy –3 dB Prostowanie: Pełna fala, Górna połówka fali, Dolna połówka fali, RF Tryby badań: Met. Echa, Podwójny, Przepuszczania Jednostki: Milimetry, mikrosekundy lub cale Zakres obserwacji: 3,36 mm do 13388 mm dla 5,900 m/s Prędkość fali: 635 m/s do 15240 m/s BRAMKI Bramki pomiarowe: 2 całkowicie niezależne bramki dla pomiarów amplitudy i czasu przejścia TOF Początek bramki: Zmienny w całym wyświetlanym zakresie obserwacji Szerokość bramki: Zmienna w zakresie od początku bramki do końca wyświetlanego zakresu obserwacji Wysokość bramki: Zmienna od 5% do 95% wysokości ekranu Możliwość regulacji wzmocnienia na zamrożonym ekranie POMIARY Ze względu na charakter badanych materiałów preferowana regulacja parametrów, odczytów pokrętłem manipulacyjnym. 4 kable 2 głowice do vL min. okres gwarancji na urządzenie: min. 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) KANCLERZ mgr inż. Henryk Zioło