| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piła oscylacyjna | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Piła oscylacyjna w uchwycie prostym. | TAK |  |
| - MA | Tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych. | TAK |  |
|  | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W. | TAK |  |
|  | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści. | TAK |  |
|  | Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. | TAK |  |
|  | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6 V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie. | TAK |  |
|  | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie. | TAK |  |
|  | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator. | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej. | TAK |  |
|  | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem. | TAK |  |
|  | Wychylenie ostrza 4°47'. | TAK |  |
|  | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu. | TAK |  |
|  | Kosz stalowy, perforowany, wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm, zawierający uchwyty do: napędu/piły, pokrywy komory akumulatora, lejka do sterylnego zakładania akumulatora, na ostrza. | TAK |  |
|  | Wanna kontenera ¾, wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm, rączki blokowane pod kątem 90°. | TAK |  |
|  | Pokrywa kontenera: - ¾, - niebieska, - filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji - 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc – 4 sztuki. | TAK |  |
|  | Brzeszczoty | TAK |  |
|  | Brzeszczoty do piły oscylacyjnej, resternotomu. | TAK |  |
|  | Brzeszczot o długości 35 mm i szerokości 75mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji) – 5 sztuk. | TAK |  |
|  | Ładowarka | TAK |  |
|  | Ładowarka elektroniczna, uniwersalna. | TAK |  |
|  | Cztery gniazda. | TAK |  |
|  | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe. | TAK |  |
|  | System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych. | TAK |  |
|  | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bez histerezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń. | TAK |  |
|  | Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro. | TAK |  |
|  | Akumulator dodatkowy | TAK |  |
|  | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie – 1 sztuka. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023/2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |