| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autorefraktokeratometr | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Refrakcja | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25D. | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D. | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D. | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180°. | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm. | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm. | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL. | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą strefowego obrazowania źrenicy (wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna). | TAK |  |
|  | Keratometria | TAK |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm. | TAK |  |
|  | Moc rogówki 25,96D do 67,50D. | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180°. | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D. | TAK |  |
|  | Tonometria | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 1-60 mmHg. | TAK |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych:1-40 mmHg, 1-60 mmHg. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC). | TAK |  |
|  | Pachymetria | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki. | TAK |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową). | TAK |  |
|  | Pozostałe | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Stolik z podstawą umocowaną na czterech kółkach wyposażonych w blokadę. | TAK |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD 7 cali. | TAK |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika). | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki. | TAK |  |
|  | Funkcja retroiluminacji. | TAK |  |
|  | Pomiar akomodacji. | TAK |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |