Opis przedmiotu zamówienia – dot. Pakietu nr 1

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW WRAZ  Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI KLIMATYZATORÓW W OBIEKTACH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU:

FILIA NR 1 – POZNAŃ UL.JURASZÓW 7- 19

FILIA NR 2- KOWANÓWKO, UL.SANATORYJNA 2

FILIA NR 3 – POZNAN, UL.SANATORYJNA 2

Zakres prac konserwacyjnych dla klimatyzatora splitowego:

- kontrola zewnętrzna wymiennika skraplacza,

- czyszczenie wymiennika skraplacza,

- kontrola wentylatora skraplacza,

- kontrola instalacji freonowej – poszukiwanie śladów wycieku czynnika chłodniczego,

- kontrola izolacji rurociągu,

- czyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzenia skroplin, w razie konieczności

udrożnienia odpływu,

- kontrola czystości filtra powietrza jednostki zewnętrznej,

- dezynfekcja i odgrzybianie chłodnicy,

- sprawdzenie działania wentylatora jednostki wewnętrznej,

- kontrola działania funkcji sterowania,

- sprawdzenie działania sprężarki,

- pomiar ciśnień roboczych sprężarki,

- próby ruchowe,

- wykonanie pomiarów elektrycznych (1 raz w roku)

- rejestracja czynności serwisowych i naprawczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

Przeglądy konserwacyjne w/w urządzeń winny po wcześniejszym zgłoszeniu przeglądu przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed przeglądem. Przeglądy odbywać się będą 4 razy w roku.