Opis przedmiotu zamówienia – dot. Pakiet nr 2

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH I NAPRAW CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH, CENTRAL KLIMATYZACYJNO – GRZEWCZYCH, AGREGATÓW CHŁODNICZYCH W OBIEKTACH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU: FILIA NR 1 – POZNAŃ UL.JURASZÓW 7- 19

W skład konserwacji central wchodzą następujące prace:

1. kontrola poprawności pracy urządzeń

2. kontrola programu i korekta nastaw parametrów zadanych dla sterownika

3. konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych  układów wentylatorów

4. konserwacja urządzeń mechanicznych AKPiA

5. konserwacja zaworów regulacyjnych

6. kontrola i wymiana filtrów wewnętrznych central zgodnie ze wskazaniem sygnalizacji zabrudzenia

7. kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja

8. kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych

9. sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji

10. bieżące usuwanie zakłóceń w pracy oraz instalacji
11. wymiana filtrów w centralach klimatyzacyjnych wyszczególnionych w wykazie urządzeń (załącznik nr 2)

W skład konserwacji urządzeń chłodniczych w wchodzą następujące prace:

1. Sprawdzenie stanu montażu urządzenia, instalacji, urządzeń towarzyszących,

2. sprawdzenie stanu technicznego spawów i innych połączeń rozłącznych,

3. sprawdzenie stanu technicznego izolacji termicznej,

4. sprawdzenie zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi,

5. sprawdzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła,

6. sprawdzenie drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę, ciśnienie lub inne czynniki zewnętrzne

7. W razie braku, uzupełnienie czynnika chłodniczego.

Raz w roku:

- wymiana filtrów HEPA 13 (3szt. KNF-2-BP/SA/15) w nawiewnikach sufitowych.
- wykonanie pomiarów elektrycznych central
- kontrola szczelności instalacji chłodniczej

Dodatkowo po wykonaniu przeglądów konserwacyjnych urządzeń, prowadzenie rejestru czynności serwisowych i naprawczych w centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).