Szczegółowy wykaz czynności serwisowych

|  | Przegląd endoskopu giętkiego - częstotliwość 1 raz w roku, co 12 miesięcy |
| --- | --- |
| 1 | Wykonanie testu szczelności |
| 2 | Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD) |
| 3 | Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu |
| 4 | Kontrola działania przycisków sterujących |
| 5 | Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania |
| 6 | Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS |
| 7 | Kontrola luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej |
| 8 | Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej |
| 9 | Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu |
| 10 | Kontrola wydajności systemu oświetlającego |
| 11 | Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu |
| 12 | Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Przegląd urządzenia peryferyjnego-częstotliwość 1 raz w roku, co 12 miesięcy |
| 1 | Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego |
| 2 | Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego |
| 3 | Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego |
| 4 | Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia |
| 5 | Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych |
| 6 | Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji |
| 7 | Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia |
| 8 | Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia |
| 9 | Oczyszczenie wnętrza urządzenia |
| 10 | Regulacja elementów mechanicznych |
| 11 | Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych |
|  | Przegląd myjni automatycznej - częstotliwość zależna od typu urządzenia, maksymalnie co 12 miesięcy |
| 1 | Wymiana elementów systemu dozowania środków chemicznych |
| 2 | Kalibracja systemu dozowania środków chemicznych |
| 3 | Wymiana drenów przyłączy testera szczelności i ich uszczelek (O-ringów) |
| 4 | Kontrola i ewentualna wymiana końcówek przyłączy kanałów wewnętrznych |
| 5 | Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego |
| 6 | Kontrola, pomiary i ustawienie istotnych parametrów pracy myjni |
| 7 | Kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych (planowane czynności konserwacyjne), które są realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują w szczególności: |
| 1 | Kontrole wizualną: ocenę stanu wizualnego, ocenę stanu przewodów, ocenę stanu uziemienia, ocenę stanu wyposażenia |
| 2 | Czyszczenie podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń |
| 3 | Wymianę wszystkich części zgodnie z wymogiem producenta |
| 4 | Wykonanie regulacji i kalibracji serwisowych |
| 5 | Wykonanie testów serwisowych |
| 6 | Wykonanie testów funkcjonalnych |
| 7 | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego |
| 8 | Wystawienie Raportu Serwisowego |
| 9 | Oznakowanie sprzętu naklejką z datą następnego przeglądu |

- Naprawy

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

  - W przypadku wystąpienia uszkodzenia wymagającego rozmontowania aparatu i wymiany elementów aparat zostanie naprawiony w punkcie serwisowym – odbiór i dostawa w zakresie Wykonawcy.

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód, niezależnie od przyczyny powstania uszkodzenia

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- Modyfikacje

  - Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Części zamienne i komponenty specjalne – obsługa serwisowa obejmuje w ramach ceny umownej:

  - dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, a także materiałów eksploatacyjnych.

  - dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

  - dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

- W przypadku wyłączenia aparatu na dłużej niż 3 dni robocze, Wykonawca dostarczy aparat zastępczy na czas wykonania naprawy/przeglądu.

- W przypadku wyłączenia aparatu z eksploatacji na skutek jego kasacji wartość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę wyłączenia.

- Wykonawca zapewnia wykonanie wszystkich czynności wyłącznie przez wykwalifikowanych przedstawicieli serwisu wykonawcy.

- Po wykonaniu każdych czynności serwisowych Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia i przekazania do Działu Aparatury Medycznej protokołu serwisowego z opisem wykonanych czynności, wymienionych materiałów, części i podzespołów, stanu urządzenia w formie papierowej lub na adres e-mail.

- Wsparcie serwisowe - nielimitowane doradztwo i porady telefoniczne inżyniera serwisu w toku trwania całej Umowy serwisowej.

- Szkolenia personelu medycznego z obsługi urządzeń medycznych celem zapobiegania powstawania uszkodzeń.