OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia na 8 p. w bud. D-8 AGH w Krakowie

| Część 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Symbol | Opis | Wymiar/wygląd |
|  | Szafa biurowa z drzwiami | Sb1 | - 5 półek z możliwością przestawiania - drzwi pojedyncze - wieńce górny i dolny wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm - boki, drzwi, tył oraz półki wykonane z płyt wiórowej, grubość 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - uchwyt metalowy, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy - drzwi zamykane na zamek patentowy z 2 kluczami - korpus: laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; - drzwi szafy: jasny grafit | 60x42x225 |
|  | Szafa ubraniowa z drzwiami | Sd1 | - komora z drążkiem na wieszaki, o wysokości 145 cm - 2 półki w górnej części szafy z możliwością przestawiania - drzwi pojedyncze - wieńce górny i dolny wykonane z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm - boki, drzwi, tył i półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - uchwyt metalowy, mocowanie 2-punktowe rozstaw 128 mm, kolor srebrny matowy - korpus: laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; - drzwi szafy: jasny grafit | 60x60x225 |
|  | Wieszak ścienny | Wb1 | - 3 wieszaczki podwójne zamontowane na płycie meblowej - laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; | 42x10 |
| 1 | Biurko | Bk1 | - blat biurka wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości 25 mm - boki, tył biurka wykonane z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, o grubości 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone z ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - w narożniku blatu, wykonany i wykończony tuleją, otwór przelotowy fi 5cm na kable - laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; | 160x70x78 |
|  | Kontener jezdny | Bk2 | - z 4 szufladami - wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka - wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, o gęstości min. 600kg/m3 - boki, góra, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - szuflady zamykane na zamek centralny z 2 kluczami - prowadnice szuflad teleskopowe z samozamykaczem - uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy - korpus: laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; - fronty: jasny grafit | 43x60x65 |
|  | Regał biurowy z drzwiami | Rb1 | - 2 półki z możliwością przestawiania - drzwi podwójne - regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie jeden na drugim, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi - wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm - boki, drzwi, tył oraz półki wykonane z płyt wiórowej, grubość 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - uchwyty metalowe, mocowanie 2-punktowe rozstaw min. 128 mm, kolor srebrny matowy - drzwi zamykane na zamek patentowy z 2 kluczami - korpus: laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; - drzwi szafy: jasny grafit | 80x42x112,5 |
|  | Regał biurowy otwarty | Rb2 | - 2 półki z możliwością przestawiania - regał o konstrukcji umożliwiającej ustawienie jeden na drugim, z zabezpieczeniem połączenia pomiędzy nimi - wieniec dolny wykonany z płyt wiórowej o gęstości min. 600kg/m3, grubość 25 mm - boki, tył oraz półki wykonane z płyty wiórowej, grubość 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - korpus: laminat drewnopodobny, kolor: dąb Palermo jasny, dąb sonoma lub równoważny; - drzwi szafy: jasny grafit | 80x42x112,5 |
|  | Kosz na śmieci | Ko1 | - metalowy, ażurowa siatka - przekrój kołow - kolor: srebrny matowy | Pojemność w zakresie od 18l do 20l |
|  | Stół 180x60 | Sp3 | - blat stołu wykonany z płyty o grubości 25 mm - boki wykonane z płyty o grubości 18 mm - wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty - w blacie wykonane 3 otwory przelotowe na kable - nogi kolor szary mat - kolor: grafitowy | 180x60x85 |
| Część 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | KRZESŁA |  |
|  | Krzesło obrotowe ergonomiczne do biurka | Kb1 | - z oparciem, o regulowanej wysokości - podstawa pięciopodporowa chromowana - kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach twardych - wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów - oparcie z regulacją wysokości w zakresie min. 8 cm - siedzisko z regulacją głębokości w zakresie min. 5 cm oraz regulacją kąta ustawienia - regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 47-53 cm - mechanizm zapewniający synchroniczny ruch siedziska i oparcia, z regulacją siły nacisku i pracy oparcia do wagi użytkownika - możliwość blokady oparcia w pionie lub odchyleniu - regulowane podłokietniki - oparcie i siedzisko tapicerowane - tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie, tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna), gramatura min. 365 g/m2 - wymiary minimalne: wysokość oparcia - 60 cm szerokość oparcia - 50 cm szerokość siedziska - 50 cm głębokość siedziska - 50 cm - kolor tapicerki: grafit - Krzesło musi posiadać pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z „PN-EN 1335-1 Meble biurowe” lub normą równoważną wydana przez niezależną jednostkę badawczą. |  |
|  | Krzesło biurowe | Kb2 | - stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny - siedzisko i oparcie tapicerowane - tapicerka z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na ścieranie tj. ścieralność min. 100 000 cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna), gramatura min. 365 g/m2 - możliwość sztaplowania - kolor tapicerki: grafit |  |