Poznań dnia: 2024-04-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/15/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający określił koszty integracji po stronie Nexus Polska na poziomie 394 000 zł netto oraz Kamsoft na poziomie 71 600 zł netto – licencje, usługa, gwarancja 4,5 roku (odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 16 kwietnia 2024 r.) natomiast Wykonawca otrzymał oferty na integrację od Nexus Polska na kwotę 657 174,00 zł netto oraz od Kamsoft na kwotę 300 916,00 zł netto. Prosimy o wyjaśnienie skąd wynika taka różnica i którą ofertę Wykonawca powinien przyjąć do skalkulowania swojej oferty? Oferta na integrację z Nexus i Kamsoft przewyższa połowę budżetu Zamawiającego na przedmiotowe zamówienie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie może ingerować w bezpośrednie relacje biznesowe pomiędzy firmami które są partnerami lub podwykonawcami Wykonawcy. Kwoty wskazane przez Zamawiającego są szacowaniami o które zostali poproszeni dostawcy systemów HIS na rzecz Zamawiającego,  natomiast wysokość ofert składanych poszczególnym wykonawcą jest poza zakresem działania Zamawiającego który nie zna zakresu przedmiotowego oferty złożonej Wykonawcy przez firmy trzecie. Zamawiający nie może ingerować w bezpośrednie relacje biznesowe Wykonawcy a tym bardziej wskazać oferty na które ma się oprzeć nie znając ich zakresu przedmiotowego

Pytanie nr 2

W związku z wniesionym odwołaniem Zamawiający w dniu 27 marca 2024 r. zmodyfikował postanowienia umowy poprzez wykreślenie §22 ust. 7 (tzw. klauzula kompletności) Wykonawca oświadcza, iż we własnym zakresie przed podpisaniem Umowy dokonał sprawdzenia kompletności oraz poprawności opisu zakresu przedmiotu Umowy i zrzeka się podnoszenia względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie, o ile w Umowie lub dokumentacji przetargowej pewne świadczenia zostały niejednoznacznie w przekonaniu Wykonawcy przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu wykonania kompletnego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia kontraktowe odpowiadające jakości całego przedmiotu Umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione wprost w Umowie i w dokumentacji przetargowej. W opublikowanym w dniu 16 kwietnia 2024 r. zmodyfikowanym wzorze umowy ww. wymaganie ciągle funkcjonuje. Prosimy o sprostowanie w tym zakresie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy

Pytanie nr 3

W związku z opublikowaniem przez Zamawiającego w dniu 16.04.2024 r. wyjaśnień treści SWZ (pytanie nr 6) oraz otrzymaniu od producenta systemu HIS (Nexus) posiadanego przez Zamawiającego oferty uwzględniającej w swoim zakresie pozycję tj. „dostawa systemu wspierającego obsługę SOR (licencja na system)", prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości, co do zakresu przedmiotu zamówienia. Wskazywana przez producenta HIS licencja nie jest wyszególniona w OPZ, zatem Wykonawca nie ma wiedzy, czy ma ona stanowić element przygotowywanej wyceny. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez funkcjonalność tj. "System musi zwiększać efektywność rozliczania procedur medycznych ICD9 i kategorii rozliczeniowych." oraz czy w zakresie postępowania mieści się dostawa licencji systemu wspierającego obsługę SOR. Informacje te są niezbędne do zapewnienia porównywalności ofert oraz właściwego skalkulowania wycen przez Wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4, pytanie numer 4–Zamawiający dopuści dostarczenie dwóch nowych macierzy wysokiej dostępności wraz z integracją z siecią komputerową zamawiającego z zastrzeżeniem że pojemność nowych macierzy będzie dostosowana do rozwiązania wdrażanego przez Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z integracją, podłączeniem, licencjami do wirtualizacji, systemu kopii zapasowej itp. oraz wsparciem technicznym w okresie utrzymania systemu obciążają Wykonawcę.

Prosimy Zamawiającego o określenie parametrów minimalnych dla takiego rozwiązania (macierzy) oraz informacje, czy Zamawiający posiada urządzenia sieci SAN oraz serwerowe do obsługi nowych macierzy – tj. czy posiadana przez Zamawiającego infrastruktura umożliwi podłączenie nowych macierzy i ich prawidłową konfigurację, czy wykonawca dostarczyć wraz z nowymi macierzami kompletną infrastrukturę? Prosimy o określenie minimalnych parametrów jakimi ma się charakteryzować całe rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia że w przypadku dostarczenia nowych macierzy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył kompletne rozwiązanie HA wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami wymaganymi do podłączenia i uruchomienia całego rozwiązania (Serwery, macierze, urządzenia SAN, oprogramowanie i licencje).  Zamawiający nie dysponuje urządzeniami sieci SAN, które Wykonawca mógłby wykorzystać do uruchomienia nowych macierzy. W przypadku dostarczenia nowych macierzy (2szt), Zamawiający wymaga aby spełniały one poniższe minimalne wymagania:

- Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu.

- Minimum dwa kontrolery pracujące w trybie Symmetrical Active-Active (SAN-only), to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing). Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołem FC, iSCSI w zależności od zastosowanych kart komunikacyjnych.

- Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów (synchronizacja cache) macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych FC/Ethernet/Infiniband.

- Zamawiający dopuszcza komunikację z wykorzystaniem urządzeń aktywnych przy klastrze wielu kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt i zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w logicznych ramach całego systemu dyskowego.

- Urządzenie musi umożliwiać podniesienie wydajności i niezawodności poprzez rozbudowę do 2 par kontrolerów, tworzących jedną logiczną macierz dyskową. Rozbudowa musi być możliwa bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów na nowe. Za jedną logiczną macierz uznaje się rozwiązanie, w którym zarządzanie wszystkimi kontrolerami jest możliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie dopuszcza się rozwiązanie oparte o wirtualizator.

- Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 6 par kontrolerów dyskowych tworzących jedna logiczną macierz, bez konieczności wymiany zaoferowanej pary kontrolerów.

- Macierz musi być skonstruowana wyłącznie do obsługi modułów pamięci SSD i w żadnej konfiguracji nie może obsługiwać przestrzeni danych użytkownika na dyskach obrotowych/talerzowych.

- Całkowita pojemność brutto (fizyczna) urządzenia musi wynosić minimum 75 TB i musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły pamięci SSD. Rozmiar pojedynczego modułu nie może być większy niż 4 TB.

- Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 70 sztuk oferowanego typu modułów pamięci, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie półek i modułów SSD)

- Kontrolery łącznie muszą być wyposażone w procesory o sumarycznej ilości min. 48 rdzeni (ang.: core). Procesory w macierzy muszą obsługiwać protokół PCI Express Generacji 4.

- Urządzenie zbudowane z dwóch kontrolerów musi być wyposażone w co najmniej 128 GB  pamięci  podręcznej  cache obsługującej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o wydajną pamięć RAM.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zastosowania dysków SSD/NVMe lub kart pamięci FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotną pamięć lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.

- Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.

- Macierz musi posiadać minimum 8 portów 10Gb/s obsługujące protokół iSCSI na każdy kontroler. Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem.

- Możliwość rozbudowy macierzy o minimum 8 portów 25Gb/s obsługujących protokół w ramach zaoferowanej ilości kontrolerów oraz możliwość podłączania serwerów bezpośrednio do tych portów macierzy bez użycia przełączników. Możliwość rozbudowy o wskazane porty nie może ograniczać rozbudowy do wymaganej ilości modułów pamięci.

- Urządzenie  musi  obsługiwać  poziomy  RAID5  i  RAID6  (RAID  z  dystrybuowaną przestrzenią  zapasową  typu  hot-spare) lub równoważne poziomy RAID zabezpieczające przed awarią dwóch dysków jednocześnie.

- Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie poziomu RAID zapewniającego odporność na jednoczesną awarię 3 dysków w grupie RAID.

- Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy.

- Urządzenie musi cechować wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego  o  napięciu  200-240V  i  częstotliwości  50-60Hz  poprzez  nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap.

- Wymagana jest funkcjonalność tworzenia i prezentacji dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalność zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych (ang. Space Reclamation). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Zarządzanie macierzą (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów. Wymagana możliwość monitorowania stanu żywotności modułów SSD. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez przeglądarkę internetową i być elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymaga możliwość dostępu do danych wydajnościowych historycznych z poziomu GUI co najmniej 1 rok wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożlwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Urządzenie musi umożliwiać utworzenie 800 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect on Write) dla pojedynczego wolumenu oraz minimum 5000 dla całej macierzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write). Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Rozwiązanie musi umożliwiać hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z kopii).

- Tworzenie na żądanie pełnej kopii danych typu klon w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Funkcjonalność ta musi umożliwiać synchronizację danych z woluminu źródłowego na docelowy oraz resynchronizację danych z woluminu docelowego na źródłowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie źródłowym.  Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line, a ponadto musi ona umożliwiać:

- włączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów,

- wyłączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej deduplikacja była włączona,

- włączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów,

- wyłączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów na których wcześniej kompresja była włączona,

- uruchomienia jednocześnie deduplikacji i kompresji dla dowolnego wolumenu,

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie nie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Macierz musi umożliwiać uruchomienie mechanizmów zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i asynchronicznym - po protokołach FC lub iSCSI bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji, główek typu serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Model oferowanej macierzy musi znajdować się na oficjalnej liście zgodności VMware (dostępnej na stronie https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php  ) dla kryterium wyszukiwania “Site Recovery Manager (SRM) for SRA” i produktu “SRM 8.3” lub jego nowszej dostępnej aktualizacji.

- Model oferowanej macierzy musi wspierać rozwiązanie  klastra „wysokiej dostępności” tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów danych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po FC lub iSCSI pomiędzy minimum 2 macierzami. Pod użytym pojęciem „wysoka dostępność zasobów dyskowych” należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzą bądź awarii samej macierzy, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Replikacja danych pomiędzy macierzami podstawową i zapasową, wykorzystanych w układzie „wysokiej dostępności”, musi wspierać klastrownie wybranych woluminów bez konieczności stosowania lustrzanej konfiguracji grup dyskowych pomiędzy macierzami podstawową i główną. Musi być możliwość dodawania woluminów objętych zabezpieczeniem w klastrze bez konieczności zatrzymywania replikacji. Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na automatyczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na ręczne (zaplanowane) przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową (tzw. manual failover). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi pozwalać na minimum ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na podstawową po usunięciu awarii macierzy podstawowej (tzw. failback). Funkcjonalność „wysokiej dostępności” musi wspierać konfiguracje z macierzą zapasową zainstalowaną w innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spełnione są warunki dla realizacji synchronicznej replikacji danych pomiędzy lokalizacjami.

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Macierz musi posiadać funkcjonalność zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji (QoS). Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Windows, Vmware, Linux, których używa Zamawiający.

- Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server 2016/2019, Vmware 7.x, Vmware 8.x, CentOS, których używa Zamawiający.

- Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.

- Urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  wyprodukowane  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  datą  dostarczenia  do  Zamawiającego  i  pochodzić  z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta  na terenie RP.

- Macierz dyskowa musi zostać objęta okresem gwarancji zgodnym ze składaną ofertą na cały dostarczany system PACS/VNA. Gwarancja producenta z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane zarówno drogą email (w ofercie należy podać dedykowany adres email do zgłoszeń serwisowych) jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.).

- Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków:

- bezpłatna możliwość aktualizacje firmware;

- dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń;

- dostęp do centrum pomocy technicznej producenta;

- otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware;

- otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.

Wykonawca musi w przypadku dostarczenia nowych macierzy musi również zapewnić komunikację SAN i dostarczyć 2szt w pełni wyposażonych przełączników SAN iSCSI, o parametrach nie mniejszych niż:

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 24 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ oraz 6 portów 40Gigabit Eternet QSFP28.

  - Rozmiar urządzenia nie może przekraczać 2RU.

  - Urządzenie musi być dostarczone z modułami SFP+ w następującej konfiguracji 8 sztuk 10G,Multi-mode Module(850nm,0.1km,LC) oraz 1 przewód DAC 40GE QSFP+ o długości 1m do połączenia przełączników rdzeniowych w stos. Wkładki SFP+ i kable DAC muszą pochodzić od producenta przełącznika celem uniknięcia problemów z serwisowaniem urządzenia.

  - Urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu - złożonego z min. 2 przełączników będących przedmiotem opisu - zarządzanego jako jedno urządzenie logiczne. Urządzenia pracujące w takiej konfiguracji muszą umożliwiać połączenie w system z wykorzystaniem standardowych portów 10Gigabit Ethernet / 40 GigabitEthernet oraz modułów optycznych lub kabli DAC. Musi istnieć możliwość terminowania połączeń link aggregation na dwóch przełącznikach tworzących taki system wirtualny (tzw. multi-chassis link aggregation)

  - Urządzenie musi umożliwiać dołączenie zewnętrznych, wyniesionych przełączników dostępowych o łącznej ilości 2000 portów 10/100/1000BaseT z obsługą IEEE 802.3at (PoE+). Zarządzanie konfiguracją portów na przełącznikach dostępowych musi być możliwe z poziomu przełącznika szkieletowego. Zamysłem Zamawiającego jest centralne zarządzanie konfiguracją wszystkich portów w sieci LAN z redundatnego urządzenia szkieletowego, poprzez przypisywanie centralnych szablonów/profili konfiguracji interfejsów do konkretnych portów przełączników dostępowych.

  - Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC wspierające mechanizm HotSwap.

  - Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzne redundantne wentylatory wspierające mechanizm HotSwap.

  - Wymagane parametry wydajnościowe:

    - Switching capacity: minimum 1200 Gbps

    - min. 64 000 wpisów w tablicy adresów MAC

    - min. 64 000 wpisów w tablicy routingowej IPv4

    - min. 32 000 wpisów w tablicy routingowej IPv6

    - min. 4 000 tras multicast

    - min. 6 000 wpisów na potrzeby realizacji polityk bezpieczeństwa (listy kontroli dostępu ACL)

  - Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv4: Open Shortest Path First (OSPF), BGPv4

  - Obsługa protokołów warstwy 3 dla IPv6: Open Shortest Path First (OSPFv3), MP-BGP

  - Obsługuje protokoły multicastowe w tym PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP/MLD

  - Obsługuje VxLAN. Jeśli funkcja ta jest licencjonowana, Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiej licencji.

  - Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

    - mechanizm BFD (Bidirectional Forwarding Detection) co najmniej dla protokołu OSPFv2 i OSPFv3

    - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

    - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

    - IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) umożliwiający grupowanie portów, w tym w przypadku przełącznika modularnego z wykorzystaniem portów znajdujących się na różnych kartach liniowych

  - Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS):

    - Obsługa min. 8 kolejek per port, w tym co najmniej jedna kolejka ze statusem strict priority

    - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez nadawanie wartości 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP w ramkach Ethernet oraz pakietach IP. Wykorzystanie następujących parametrów w klasyfikacji: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP

    - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet oraz pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP Precedence/DSCP

    - Definiowanie polityk QoS per port i per VLAN

  - Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem:

    - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA – min. 5 poziomów uprawnień z możliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend

    - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością przydziału listy kontroli dostępu (ACL) i VLANu

    - Obsługa co najmniej następujących mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard

    - Weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (uRPF) – zarówno dla IPv4 i IPv6

    - Możliwość filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, IP, porty TCP/UDP

    - Listy kontroli dostępu także dla IPv6

    - Mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej

  - Obsługuje ramki Ethernet o wielkości nie mniejszej niż 9216 bajtów (tzw. Jumbo Frame)

  - Przystosowane do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1RU, elementy niezbędne do montażu muszą być dostarczone z urządzeniem

    - Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem:

      - Ma możliwość zarządzania przez WEB Gui (HTTPS), SNMPv3 oraz SSH v2

      - Umożliwia zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) oraz poprzez dedykowany port Ethernet out-of-band management

      - Umożliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS lub TACACS+

      - Posiada port USB

      - Umożliwia lokalną/zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (SPAN,RSPAN), polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez dedykowaną sieć VLAN

      - Posiada możliwość raportowania do systemów zarządzających z wykorzystaniem statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow, sFlow lub odpowiednik).

      - Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych

      - Wymagany jest serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowany serwis realizowany na bazie wykupionej usługi serwisowej producenta świadczony przez okres zgodny ze składaną ofertą na cały dostarczany system PACS/VNA.

      - Dostępność usługi serwisowej (telefon oraz email) w języku polskim w trybie 8x5xNBD.

      - Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem w okresie trwania serwisu gwarancyjnego.

      - Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia i potwierdzenia wady przez producenta.

      - Bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania w okresie trwania serwisu gwarancyjnego.

      - Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

      - Producent musi posiadać w ofercie jednorodny system zarządzania pozwalający na konfigurację, zarządzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi urządzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System zarządzania nie jest przedmiotem postępowania, ale musi być dostępny w chwili składania oferty.

      - Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

Wykonawca musi w przypadku dostarczenia nowych macierzy musi również zapewnić urządzenia serwerowe niezbędne do zbudowania nowego klastra (min. 2szt) o parametrach nie mniejszych niż:

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) Możliwość wyposażenia serwera w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0. |
| Procesor | Dwa procesory 16-rdzeniowe, x86 - 64 bity, Intel Xeon Gold 6326 (2.9GHz/16core/185W) Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 40 rdzeniowych, mocy do min. 270W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |
| Liczba procesorów | Min. 2 procesory |
| Pamięć operacyjna | 256 GB RDIMM DDR4 3200 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. Serwer z obsługą pamięci typu Intel Optane Persistent Memory |
| Sloty rozszerzeń | 6 aktywnych gniazda PCI-Express 4 generacji, w tym min. 2 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF (NVMe/SSD/SAS/SATA) typu Hot Swap. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Zainstalowane dwa dyski 1,92 TB SSD Mix-Use |
| Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS 12G oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją WakeOn-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. Zainstalowana jedna karta dwuportowa 10GB Base-T, umieszczona w slocie PCIE. Zainstalowane dwie karty dwuportowe 10GB SFP+ dostarczona bez wkładek SFP+. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) |
|  | - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2016, 2019 Ubuntu 20.04 LTS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 oraz 8.2 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 oraz 15 SP2 VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U2 |
| Wsparcie techniczne | Gwarancja producenta w miejscu instalacji z okresem zgodnym ze składaną ofertą na cały system PACS/VNA. Czas reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. W razie awarii dyski pozostają u Zamawiającego. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |
|  | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki