Kraków dnia: 2024-06-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-242/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Adaptacja pomieszczeń Klubu Karlik w budynku DS Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie na potrzeby Samorządu Studenckiego AGH w Krakowie - DE-dzp.272-242/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W przedmiarze i projekcie jest napisane, że należy wymienić szyby w oknach PCV. Jednak jest to dość skomplikowana operacja. Do wyceny wymiany szyb potrzebujemy wymiary i grubość szyb. Na zestawieniach są podane wymiary stolarki (nie wiemy, ile szyby wchodzi w ramę). Bardzo trudna operacja wymiany okuć (na 99% nie będą pasować). Drzwi które są do wymiany prawdopodobnie trzeba będzie wymienić razem z oknem, ponieważ łączniki na 99% będą inne. Materiały które są teraz używane są inne niż kiedyś przy oknach dwuszybowych. Pakiet szklenia 4/16/4 z ciepłą ramką ma termikę Uw-1.1 nie ma takich o termice 0,6. Pakiet szklenia 3-szybowy ma 0.5, ale nie będą pasować, bo listwy przy szybowe będą za grube. Nie będzie też gwarancji na okna, żaden producent jej nie da w takim przypadku. W związku z powyższym proponujemy zmianę w projekcie i wymianę całych okien na nowe, co będzie prostsze w wykonaniu, bardziej estetyczne i objęte gwarancją producenta.

Odp. 1

Zamawiający wymaga wymiany szyb. Zestawienie jest wystarczającą informacją do wyceny. Na etapie budowy należy wykonać pomiary w celu wykonania rysunków warsztatowych. Należy przyjąć zestaw dwuszybowy z ciepłą ramką o Uw-1.1. 4/16/4.

Istniejąca stolarka pcw szerokość profilu 7.2cm szyba wchodzi w ramę 2.0cm

- W projekcie jest podana wykładzina jako wskazana do położenia homogeniczna o gr. 2.2 mm. Takie wykładziny występują w gr. 2.0 mm. Dodatkowo opis dotyczy wykładzin heterogenicznych. Proszę o uściślenie jak ma być wykładzina.

Odp. 2

Zamawiający zmienia zapisy dotyczące wykładzin z homogenicznych na heterogeniczne. Poza ww. zmianą opis w tym zakresie pozostaje niezmieniony.

- Proszę o podanie wysokości podłogi podniesionej.

Odp. 3

Zgodnie z rysunkami przekrojów wysokość podłogi podniesionej to 13 cm, którą należy dostosować na etapie adaptacji pomieszczeń. Proszę przyjąć 13cm zgodnie z dokumentacją.

- Wg projektu na podłogę podniesioną ma być naklejona wykładzina. Model wykładziny podanej w projekcie występuje tylko w rolkach i żaden producent podłogi podniesionej nie podejmuje się cięcia na kawałki i przyklejania jej do paneli podłogi podniesionej. Prosimy o propozycję, przykład wykładziny w płytach jaką możemy zastosować.

Odp. 4

Wykładzinę należy dociąć i kleić na panele podniesione.

- Prosimy o podanie szczegółowego opisu, modelu rolet okiennych.

Odp. 5

Rolety okienne: Rolety wolnowiszące mechanizm samoblokujący z funkcją multistop system ClickGO, tkanina szara niepalna 100% zaciemnienia

- W projekcie w dziale system widedomofonowy panel wywoławczy jest w ilości 4 kmpl, natomiast w przedmiarze jest 5 kmpl. Prosimy o doprecyzowanie, ile ma ich być.

Odp. 6

Należy wykonać 5 szt.

- Prosimy o zamieszczenie rysunku i opisu ścianki mobilnej. Dostępny opis jest za bardzo ogólny.

Odp. 7

Parametry w folderze Architektura /Karlik-opis wykonawczy -Projekt wykonawczy Roboty budowlane pkt. 7.22  są wystarczające do wyceny ścianki. Ścianka określona na rysunkach A1,A3,A4,A5 w folderze Architektura. Opis techniczny jest opisem technicznym projektu.

- Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przedmiarze jest 6 szt. baterii umywalkowych.

Odp. 8

Baterie umywalkowe należy wymienić w istniejących węzłach sanitarnych – 6szt.

- W przedmiarze i projekcie jest napisane, że należy zamontować ościeżnice nakładkowe na starą ościeżnicę. Ze względu na doświadczenie w montowaniu ościeżnic na stare ościeżnice odradzamy ich stosowania, bardzo zmniejsza się światło przejścia, nie wygląda to estetycznie, bardzo trudno o dopasowania ościeżnic. Kolejnym problemem montowania skrzydeł na stare ościeżnice jest duże ryzyko niedopasowania wysokości zawiasów i zamka. W związku z powyższym proponujemy montaż nowych ościeżnic co jak w przypadku okien będzie prostsze w wykonaniu i bardziej estetyczne.

Odp. 9

Zamawiający pozostaje przy wymogu montażu ościeżnic nakładkowych na starą ościeżnicę. Prosimy wycenić nakładki oraz wymianę drzwi. Ościeżnice stalowe z uwagi na istniejące płytki ścienne nie mogą zostać wymienione.

- Proszę o przedmiar, który nie jest zaszyfrowany. Nie udaje się pod czytać przedmiaru elektrycznego do programu ZUZIA, ani nie daje się skopiować PDF do Excell.

Odp. 10

Zamawiający załącza Plik pomocniczy – przedmiar elektryczny

- Ścianka mobilna - - Zaprojektowano ścianę mobilną systemową wydzielającą pomieszczenie klubu. - Czy płyta wykończeniowa ścianki musi być trudnozapalna/NRO w klasie Bs1d0 lub Bs2d0, czy wystarczy standardowa płyta meblowa w klasie Ds2d0?

Odp. 11

Płyta wykończeniowa ścianki musi być trudnozapalna/NRO w klasie Bs1d0 lub Bs2d0