Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Porty naczyniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Nr katalogowy | Producent | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Port naczyniowy tytanowy z zestawem wprowadzającym. Port wykonany w całości z tytanu. Komora portu z wcięciami zapewniającymi stabilny chwyt komory portu. Cewnik silikonowy lub poliuretanowy radiocieniujący na całej długości wraz z radiocieniującą końcówką. Cewnik niepodłączony na stałe do komory portu. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MR 3T. Zestaw ma zawierać: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, igłę Hubera 19G z drenem i zaciskiem, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną, tunelizator, mechanizm mocujący cewnik z portem i pakiet edukacyjny dla pacjenta. | Cewnik poliuretanowy lub silikonowy (średnica zewnętrzna cewnika od 6,5Fr do 7,5Fr) |  |  |  | 180 (wybór rozmiaru podczas składania zamówienia) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Port naczyniowy wykonany z plastiku z zestawem wprowadzającym. Port wykonany w plastiku, komora portu optymalnie z wcięciami zapewniającymi lepszy chwyt komory portu. Cewnik silikonowy lub poliuretanowy radiocieniujący na całej długości. Cewnik niepodłączony na stałe do komory portu. Port kompatybilny ze środowiskiem TK i MR 3T. Zestaw ma zawierać: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, igłę Hubera 19G z drenem i zaciskiem, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną, tunelizator, mechanizm mocujący cewnik z portem , pakiet edukacyjny dla pacjenta. | Cewnik poliuretanowy lub silikonowy (średnica zewnętrzna cewnika od 6F do 8F) |  |  |  | 5 (wybór rozmiaru podczas składania zamówienia) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W ramach ceny ofertowej Wykonawca oferuje przeszkolenie personelu (3 operatorów i 3 pielęgniarki) z zakresu implantacji portów naczyniowych (min. 2 terminy uzgodnione z użytkownikiem).

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………

Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….                                                                                  ............................................................................................

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem