Kraków dnia: 2024-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (8) i ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku domu studenckiego DS7 "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - DE-dzp.272-379/24” – znak sprawy DE-dzp.272-379/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Prosimy o wyjaśnienie kwestii docieplenia posadzki na gruncie w części istniejącej budynku. Wg przekroju C-C warstwa izolacji termicznej posadzki ma mieć grubość około 8 cm, natomiast wg warstw przekrojowych P11 należy wykonać izolację z płyt styropianowych gr 4 cm. Prosimy o podanie właściwej grubości docieplenia. Odpowiedź: Proszę wycenić zgodnie z rysunkiem 8cm. 2. Na rzucie piwnic w części istniejącej na wszystkich ścianach zewnętrznych zaprojektowana jest izolacja termiczna. Prosimy o doprecyzowanie o jaką dokładnie izolacje chodzi, wraz z podaniem jej grubości i wysokości docieplenia ścian. Odpowiedź: W osiach 1-3 i 8-10 zgodnie z opisem SZ4 na głębokość 120cm. W osi 4 i osi 7 na głębokość 120cm - polistyren ekstrudowany do kontaktu z gruntem gr. 12 - ściany kanału technologicznego pod przejściami na głębokość 165cm 3. Prosimy o wyjaśnienie, czy ogrodzenie agregatu widoczne na poniższym fragmencie dokumentacji (pom. 033 Agregat 24 kV) wchodzi w zakres do wyceny w aktualnym postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o podanie specyfikacji technicznej do wyceny. Odpowiedź: Ogrodzenie agregatu wchodzi do wyceny. Specyfikacja: Ogrodzenie modułowe systemowe z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor antracyt Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,53 m wykonane z prętów stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40mm za pomocą listwy montażowej. Rozstaw osiowy słupków do 2m. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Cokół prefabrykowany betonowy w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor antracyt Furtka systemowa. 4.Prosimy o informację czy ściany oraz stropy ponad sufitami podwieszanymi również należy wytynkować oraz pomalować? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ściany i stropy należy wytynkować, nie malować. 5.Zgodnie z opisem arch. należy wykonać: „14.31 GABLOTY INFORMACYJNE W przejściach pod budynkiem zaprojektowano gabloty informacyjne 120x150cm. Gabloty aluminiowe, szyba z pleksi, podświetlana paskiem led, zamykane na klucz gabloty magnetyczne. Rama malowana proszkowo w kolorze płyt elewacyjnych. Gablota zgodna z rysunkiem. Gabloty szczelne bez możliwości dostania się powietrza do środka z uszczelkami.” Prosimy o informację na, który rysunek powołuje się przywołany opis oraz ile gablot należy wykonać? Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rysunek uzupełniający A15, -ściany z gablotami w osi 3,7,8 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o właściwy rysunek KW-06 Rzut stropodachu. Odpowiedź: Rys. KW-06 zawiera właściwy rysunek stropodachu - rzut stropu nad IV piętrem. 7. Prosimy o zaznaczenie zakresu wymiany trawników - prosimy o zaznaczenie, które trawniki były wykonane w ramach etapu I. Odpowiedź: Proszę przyjąć 501.88 m2 wymiany trawnika -zgodnie z przedmiarem. 8. Prosimy o potwierdzenie, że projektowany kanał technologiczny nie wchodzi w kolizję z istniejącą konstrukcją budynku (fundamenty, ściany fundamentowe). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. Prosimy o wyjaśnienie, czy zlewozmywaki oraz lodówki podblatowe w projektowanych zabudowach kuchennych wg Projektu mebli wchodzą w zakres zamówienia? Odpowiedź: Lodówki podblatowe nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Zlewozmywaki wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.