Kraków dnia: 2024-09-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” – znak sprawy ZP/52/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pak. 1 Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie procesora o parametrach opisanych poniżej. Opis zastosowany w postępowaniu wskazuje tylko na jednego wykonawcę co skutecznie uniemożliwia zwiększenie konkurencyjności a co za tym idzie jest zamawiający naruszył treść przepisu art. 99 ust. 4 PZP "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów." Wnosimy zatem o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania konkurencyjnego cenowo o parametrach: Automatyczny procesor tkankowy próżniowo-ciśnieniowy typu zamkniętego Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz Zewnętrzne zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) spełniające funkcję systemu zabezpieczenia materiału zgodnie z ustalonymi przez producentami schematami w taki sposób aby materiał nie uległ zniszczeniu - pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia przez maksymalnie 40 minut. Zewnętrzne wymiary urządzenia: a. Szerokość: 700 mm, b. Głębokość: do 970 mm; c. Wysokość: do 1090 mm; Urządzenie wolnostojące, wyposażone w koła z możliwością blokady ich ruchu System zamknięty, uniemożliwiający wydostanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. Urządzenie wyposażone w filtry pozwalające na pracę bez zewnętrznego wyciągu. Jako opcja podłączenie urządzenia do wyciągu zewnętrznego. Urządzenie umożliwiające umieszczenie 210 kasetek z materiałami w sposób uporządkowany w jednym cyklu przeprowadzania tkanek do parafiny lub 300 w systemie bez przegród wewnętrznych koszyków. W zestawie 12 koszyków na kasetki umożliwiających umieszczenie kasetek w sposób uporządkowany 10. Urządzenie wyposażone w system obrotowego ruchu odczynnika wewnątrz komory przy pomocy mieszadła. 11. Możliwość pracy w systemie bezksylenowym 12. Bezpieczny, bezkontaktowy system wymiany odczynników polegający na pobieraniu odczynników bezpośrednio z oryginalnego 5 litrowego pojemnika odczynnika, w którym są dostarczane i przechowywane oraz umieszczaniu zużytych odczynników bezpośrednio do 5 litrowych kanistrów bez udziału użytkownika, spuszczanie zużytej parafiny bezpośrednio do dowolnego pojemnika, możliwość podłączenia formaliny w oryginalnych pojemnikach (bez przelewania) 13. Wszystkie butelki, kanistry umieszczone w zamykanej szafce na odczynniki, wszystkie znajdujące się w obrysie urządzenia. 14. System monitorowania poziomu odczynników ostrzegający użytkownika o niewystarczającym ich poziomie 15. Brak system rotacji alkoholu wyposażony w czujnik pomiaru jego ciężaru właściwego/stężenia, możliwość zaprogramowania przez użytkownika poziomu stężenia alkoholu przy którym urządzenie sygnalizuje jego wymianę, możliwość ustawiania wymian dla innych odczynników i sygnalizacji konieczności jej przeprowadzenia po przekroczeniu ustawionego progu 16. Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. Ekran zabezpieczony w sposób zapewniający odporność na rozpuszczalniki stosowane w pracowni 17. Menu urządzenia w języku polskim 18. Możliwość opóźnionego startu programu 19. Możliwość zaprogramowania temperatury, ciśnienia i próżni dla każdego odczynnika 20. Blokada uruchomienia programu przeprowadzania tkanek do parafiny w przypadku nieprzeprowadzenia programu czyszczącego po wcześniejszym procesie 21. Brak możliwość stopniowego opróżniania retorty z parafiny i pobierania koszyczków z kasetkami celem zatopienia tkanek 22. Zaprogramowane co najmniej 2 dedykowane przez producenta programy przeprowadzania tkanek do parafiny: dla materiałów dużych i małych (zamiast programu dla materiałów małych dopuszcza się program dla materiałów endoskopowych i biopsyjnych) 23. Możliwość konfiguracji dowolnej ilości własnych programów przeprowadzania materiałów 24. Możliwość stopniowania uprawnień (administrator / użytkownik), obsługa procesora z identyfikacją operatora poprzez użycie przez niego indywidualnego loginu i hasła 25. Urządzenie wyposażone w system alarmowy, który natychmiast włączy się w przypadku błędu. System musi spróbować powrócić do pracy; jeśli się to nie uda urządzenie musi napełnić retortę bezpiecznym odczynnikiem, aby zapewnić bezpieczeństwo preparatów. 26. Alarm lokalny i zdalny informujący o błędach 27. Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów 28. Możliwość zdalnego sprawdzenia statusu urządzenia poprzez opcjonalną aplikację dla urządzeń mobilnych 29. Interfejs sieciowy (Ethernet) - możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę całego opisu przedmiotu zamówienia na zaproponowany przez Wykonawcę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski