Załącznik nr 11 do SWZ

Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. POSADZKI Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | m2 | 28,13 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 2,00 | m2 | 28,13 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0101-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 28,13 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0301-050 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) krotność= 15,00 | m2 | 28,13 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-02-050 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z wykładziny rulonowej typu tarkiett np. granit (34 miejsca) krotność= 1,00 | m2 | 28,13 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 | m2 | 28,13 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-13-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowanie krotność= 1,00 | m3 | 0,56 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-16-060 | Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 16,00 | m3 | 0,56 |

2. ŚCIANY Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie okładziny ściennej z tworzyw sztucznych, tarkettu krotność= 1,00 | m2 | 3,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | m2 | 65,85 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-04-050 | Ściany z wykładziny rulonowej typu Tarkett krotność= 1,00 | m2 | 65,85 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. krotność= 1,00 | m2 | 65,85 |