Przedmiar

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Branża budowlana Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. podłogi Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 228,73 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 228,73 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0301-050 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" (Orgbud W-wa) krotność= 5,00 | m2 | 228,73 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-05-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 228,73 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-02-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m | 159,47 |

2. sufit Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 206,89 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 | m2 | 206,89 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-07-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków krotność= 1,00 | m2 | 206,89 |

3. ściany Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-02-050 |  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,78 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-06-020 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2- drzwi włazów od środka krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060 |  | Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - po włazach i zmiejszeniu otowru drzwiowego krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,27 |
| 1. |  | 1,3*1,05*3*0,25 |  | 1,02 |  |  |  |
| 2. |  | 0,5*2,05*0,24 |  | 0,25 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,27 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-02-050 |  | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-02-050 |  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 2 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,10 |
| 1. |  | 2+3*1,3*1,05 |  | 6,10 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,10 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-07-050 |  | Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, bez ocieplenia krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,19 |
| 1. |  | 54,66*0,9 |  | 49,19 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 49,19 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142011-01-050 |  | Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,00 |
| 1. |  | 3*2,5*0,6+2*2,5*0,3 |  | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 352,50 |
| 1. |  | 2,5*(11,52+15,26+54,66+53,3+5,46) |  | 350,50 |  |  |  |
| 2. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 352,50 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 |  | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 352,50 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-07-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków krotność= 1,00 |  |  | m2 | 352,50 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-07-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą PPOŻ powierzchni wewnętrznych z suchych tynków krotność= 1,00 |  |  | m2 | 15,33 |
| 1. |  | pom. 01/4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,5*(3,85+1,14*2) |  | 15,33 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,33 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040 |  | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021512-01-040 |  | Analogia - Dwukrotne malowanie farbą do metalu płaskownika krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021215-01-020 |  | Drzwiczki rewizyjne krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021215-01-020 |  | Kratki wentylacyjne 20x20 krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |

4. stolarka Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050 |  | Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 (3 szt) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 8,61 |
| 1. |  | 1,5*2,1*2+1,1*2,1 |  | 8,61 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,61 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-02-050 |  | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,32 |
| 1. |  | 0,9*1,2*4 |  | 4,32 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,32 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021016-01-020 |  | Ościeżnice drzwiowe stałe mdf dla drzwi wewnątrzlokalowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00 |  |  | m2 | 11,38 |
| 1. |  | 1,1*2,05+0,9*2,05+1,0*2,05+1,15*2,05+1,4*2,05 |  | 11,38 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,38 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-0501-050 |  | Analogia - Drzwi pcv zewnętrzne, panel, białe krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3,01 |
| 1. |  | zewnętrzne od stolarni |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,47*2,05 |  | 3,01 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,01 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-02-050 |  | Drzwi ppoż EI 60, metalowe, zewnętrzne, białe, jednoskrzydłowe, elektrozaczep, klamka wew, pochyw zew. - wejście od strony archiwum krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,85 |
| 1. |  | zewnętrzne, wejściowej od stony archiwum |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,9*2,05 |  | 1,85 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,85 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-02-050 |  | Drzwi ppoż EI 60 S30, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, białe, metalowe, wewnętrzne, elektrozaczep, wyposażone w miejsce pod elektrotrzymacz, klamka -klamka (pomiędzy 01/1 a 01/19 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,87 |
| 1. |  | stolarnią a archiwum |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,4*2,05 |  | 2,87 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,87 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021203-02-050 |  | Drzwi ppoż EI 60 S30, jednoskrzydłowe, białe, metalowe, wewnętrzne, klamka-klamka do pom. 01/17 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,36 |
| 1. |  | do pom 1/17 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,15*2,05 |  | 2,36 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,36 |

5. naświetla Kod CPV:

| 1 | 2 |  | # 3 |  |  | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Udrożnienie odpływów z naświetli krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060 |  | Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,02 |
| 1. |  | 1,3*1,05*3*0,25 |  | 1,02 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,02 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0829-01-050 |  | analogia - Wyrównanie powiechni ścian tynkiem - naświetla na zewnątrz krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,80 |
| 1. |  | 4*(1,4*1,5*2+1,0*1,5*2) |  | 28,80 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,80 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-03-050 |  | Analogia - Jednowarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów otynkowanych z użyciem masy hydroizolacyjnej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,80 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1519-02-050 |  | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,80 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 |  | Analogia - ułozenie folii budowlanej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,12 |
| 1. |  | 1,7*1,2*3 |  | 6,12 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,12 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 |  | Analogia - Podkłady betonowe z betonu zwykłego B25 - wykonanie warstwy betonowego przykrycia włazu ze spadkiem gr. 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,37 |
| 1. |  | 6,12*0,06 |  | 0,37 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,37 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-01-050 |  | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,44 |
| 1. |  | 3*(1,4*2+1*2)*0,1 |  | 1,44 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,44 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020502-01-050 |  | Analogia - Dwuwarstwowe pokrycie przykryć na podłożu betonowym papą termozgrewalną krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,12 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-05-050 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5,60 |
| 1. |  | 1,4*1*4 |  | 5,60 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,60 |

2. Wymiana grzejników Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0522-01-020 | Demontaż grzejnika stalowego ożebrowanego jednorzędowego G-1 o długości 0,5-2,0 m krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020506-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-08-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o 600x1200 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-08-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o 600x600 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-01-090 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi.Średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-05-090 | Montaż odpowietrzników automatycznych. Średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-030-040 | Rury Prestabo stal ocynk 22x1,5 - pion krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40403-020-040 | Rury Prestabo stal ocynk 18x12 - poziom krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-020-020 | Złączki, kolanka, łuki śr. 18 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40430-030-020 | Złączki kolanka, łuki, redukcje śr. 22 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0308-03-020 | Zawory odcinające 22mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 66,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-010-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z PVC krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0815-03-040 | Listwy maskujące 6x2 krotność= 1,00 | m | 33,00 |

3. Instalacje elektryczne Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-02-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu, YDYp, 3x2,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-02-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu YDYp, 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51105-070-040 | Korytka kablowe 15x25 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 | Demontaż opraw oświetleniowych krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-07-020 | Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych uszczelnionych o ilości biegunów 3+0,natężeniu prądu do 63 A krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-01-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-06-090 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania krotność= 1,00 | kpl | 36,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080504-01-020 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych panel led 60x60 krotność= 1,00 | szt | 36,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080303-01-020 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego-mocowanych bezśrubowo z wymiennymi wylotami z podłączeniem. 3 wyloty,przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-04-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-05-020 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża, jednobiegunowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-05-020 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża, dwubiegunowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080813-01-020 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar krotność= 1,00 | szt | 24,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-010-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | pomiar | 24,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-020-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar krotność= 1,00 | pomiar | 24,00 |

4. Instalacje zabezpieczeń Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0403-01-020 | Montaz gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegawczy pożarowych - czujek krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0401-01-020 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0402-02-020 | Montaz ręcznych ostrzegaczy pożaru - prycisk typu adresowego krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-060810-02-020 | Analogia - Instalowanie sybnalizatorów adreowalnych na ścianie betonowej krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061602-04-020 | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Element konrolno-sterujący EKS -4001 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061614-01-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-061604-01-020 | Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach. Wariant A (alarm dwustopniowy zwykły) krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0102-04-020 | Wymiana modułowej centrali alarmowej na centralę do 64 linii dozorowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0201-01-020 | Montaż czujki ruchu - asywna podczerwieni krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0203-01-020 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0104-01-020 | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej karta adresowa do 8 adresów krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0206-06-020 | Montaz czujki specjalnej - zalania wodą krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080226-04-040 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z betonu przez mocowanie do kołków rozporowych krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych krotność= 1,00 | m | 150,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia krotność= 1,00 | pomiar | 4,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0602-05-020 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0302 02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0301 02-020 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0306 01-020 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0307 03-020 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0307 02-020 | Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych AL-01 0304 04-020 | Montaż elektomechanicznych elementów blokujących - trzymacz elektromagnetyczny krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

5. Regały Kod CPV:

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Zakup, dostawa i montaż regałów przejezdnych podwójnych z szynami nawierzchniowymi wg. specyfikacji krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |