OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn.:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum dokumentacji medycznej w budynku 
nr 21 - piwnica

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

  - Wykonanie warstw wyrównujących posadzkę w pom. 01/1, 19, 16, 5, 18

  - Ułożenie płytek gresowych  wpom. 01/1, 19, 16, 5, 18

  - Wykonanie gładzi na ścianach i sufitach w pom. 01/19, 16, 5, 18

  - Malowanie ścian i sufitów  w pom. 01/19, 16, 5, 18

  - Wykonanie ścianki działowej z płyt gk (wydzielenie pom. z 1/19)

  - Wykonanie zabudowy rur w pom. 01/16

  - Wymiana okien na okna EI30

  - Zamurowanie zsypów w pom. 1/16

  - Skucie luźnych tynków

  - Uzupełnienie tynków

  - Skucie cokolików

  - Pomniejszenie otworu drzwiowego (drzwi wejściowe od strony archiwum)

  - Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

  - Wykucie krat

  - Wymiana, montaż drzwi

  - Udrożnienie odpływów z naświetli

  - Wyrównanie ścian naświetli tynkiem, wykonanie hydroizolacji, malowanie

  - Malowanie krat naświetli

  - Zabetonowanie daszków zsypów i ułożenie papy

  - Wymiana grzejników wraz z przyłączami

  - Instalacje elektryczne

  - Wykonanie instalacji

  - Dostawa regałów zgodnie ze specyfikacją

III. Specyfikacja regałów

Parametry techniczne:

Regały przejezdne podwójne nr 1:

- Wysokość: do 1980 mm

- Całkowita długość 4000 mm (4x1000) + maskownica i korba

- Głębokość: 2 x 310 mm

- Ilość poziomów półkowych: 6 (5+ 1 dasząca)

- Odstęp między poziomami półkowymi 330 mm

- Nośność metra bieżącego – min. 80 kg

- Konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami

- Ciąg wyposażony jest w:

  - Napęd

  - Układ jezdny

  - Pokrętło z blokadą przesuwu

- Konstrukcja regałów malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

- Szyny nawierzchniowe

- Ilość ciągów: 23

- Łączna liczba użytkowa mb półek: 920

Regały przejezdne podwójne nr 2:

- Wysokość: do 1980 mm

- Całkowita długość 3000 mm (3x1000) + maskownica i korba

- Głębokość: 2 x 310 mm

- Ilość poziomów półkowych: 6 (5+ 1 dasząca)

- Odstęp między poziomami półkowymi 330 mm

- Nośność metra bieżącego – min 80 kg

- Konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami

- Ciąg wyposażony jest w:

  - Napęd

  - Układ jezdny

  - Pokrętło z blokadą przesuwu

- Konstrukcja regałów malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035

- Szyny nawierzchniowe

- Ilość ciągów:7

- Łączna liczba użytkowa mb półek: 210

IV. Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą instalacji.