Załącznik nr 1C

Opis technologiczny wymiennikowi ciepła oraz hydroforni znajdujących się w zasobach Uczelni.

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | U-2, Węzeł Główny - ul. Reymonta 7 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna c.o.: Wymienniki: Pompa c.o.: Automatyka: Naczynie: | 3,941 MW 4 zestawy po 12 JAD-ów 6/50 WILO DPN 150/300-22/4-G48 - duplo - 1 szt. 1 szt GRUNDFOS TPE 150-390/4 Ge Fanuc IC 300 OCS 200 Zawór Polna dn 100, kv150, siłownik M7421B3003 Uzupełnianie pompowe |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej: |  |
|  | Moc cieplna: Wymienniki: Pompa cyrkulacyjna: Automatyka: | 1,1 MW 2 zestawy po 4 JAD-y 6/50 Grundfos ERTG-50 2 szt. Ge Fanuc IC 300 OCS 200 siłowniki M800 |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-8, Wydział Odlewnictwa - ul Reymonta 23 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymienniki: Pompa c.o.: Automatyka: Instalacja c.o.: | 1,053 MW Kompaktowy Danfoss Wilo Stratos 80/1-12 Danfoss VM2/AMV23 Zamknięta, naczynie przeponowe |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody: |  |
|  | Moc cieplna: Wymienniki: Zasobniki c.w.: Pompa cyrkulacyjna c.w.: Pompa ładująca c.w.: Automatyka: | 0,084 MW Kompaktowy 1500 l Grundfoss PUS 25-80 N180 Grundfos UPS 32-60 FB VM2/AMV23 |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | B-5, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - ul Czarnowiejska 66 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymienniki: Pompa c.o.: Automatyka: Instalacja c.o.: | 0,4724 MW JAD 6/50 - 3szt. Grundfos UMC 100-60 Danfoss ECL 9300, zawór VF 2, siłownik AMV 423 zamknięta, naczynie przeponowe Reflex |
|  | Hydrofornia: |  |
|  | Pompa hydroforowa: Zbiornik wyrównawczy: Sterowanie pomp: | CR 4/20 moc 0,37 kW - 5szt Reflex 100 - 2 szt, Sekwencyjne przekaźnik programowany |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | B-6, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Akademicka 12 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna c.o.: Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka: Naczynie przeponowe: | 0,734 MW Kompaktowy LPM Grundfos UPE 65-120/F Tour&Andreson, zawór TAC V241 dn20, siłownik TAC M750, regulator TAC Reflex 1000 l. |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa Automatyka: | 0,112 MW Kompaktowy LPM Grundfos UP 20-30 N 150 Tour&Anderson zawór V241 dn 15, siłownik TAC M800, regulator TAC |
|  | Wymiennikowania wentylacji: |  |
|  | Moc cieplna: | 0,029MW – obsługuje wymiennikownia co |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | B-9, Teleinformatyka – Czarnowiejska 74 |  |
|  | Wymiennikownia ciepła |  |
|  | Moc cieplna c.t. Moc cieplna c.w.u. Wymiennik: Pompy: Automatyka: | 0,19 MW 0,03 MW Płytowy Danfoss XB52M – 2 szt. Magna 3 25-120 180 – 3 szt. Siłowniki i zawory Danfoss AMV 23 – 2 szt. , sterowanie z BMS z budynku |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | D-6, Nowa Katedra Telekomunikacji - ul Czarnowiejska 78 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Instalacja c.o.: | 0,058 MW Kompaktowy Grundfos Zamknięta, naczynie przeponowe |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Zasobniki c.w.: Pompa cyrkulacyjna c.w.: Pompa ładująca c.w.: | 0,020 MW Kompaktowy 300 l Grundfos Grundfos |
|  | Nagrzewnice wentylacji: |  |
|  | Moc cieplna: | 0,136 MW |

| LP | Obiekt: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | B-7, Wydział Matematyki Stosowanej - ul. Czarnowiejska 70 |  |  |  |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania i wentylacji: |  |  |  |  |
|  | Moc cieplna c.o.: |  | 0,128 MW | Wentylacja: | 0,083 MW |
|  | Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka: Naczynie przeponowe: |  | Kompaktowy Grundfos UPE 40-80/F Tour&Andreson, Reflex 110 l. |  |  |
|  | Pompa obiegowa c.o.: | UPE 25-80 Grundfos |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa wentylacji: | UPE 25-80 Grundfos |  |  |  |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | U-11, Basen AGH - ul Buszka 4 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Zawór regulacyjny Siłownik zaworu Naczynie przeponowe | 0,293 MW płytowy Danfoss LPM Wilo Stratos 40/1-12 Danfoss VM2 DN 32 Danfoss AME 23 Reflex 250 l – 1 szt. |
|  | Instalacja ogrzewania podłogowego: |  |
|  | Pompa Zawór regulacyjny Siłownik zaworu | Wilo TOP S 40/7 Danfoss VRB3 Danfoss AME 25 |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik płytowy Pompa Zawór regulacyjny Siłownik zaworu Zasobnik ciepłej wody użytkowej Sterownik programowany | 0,253 MW Danfoss LPM Wilo Stratos Z30/1-12, Z40/7 Danfoss VM2 DN 32 Danfoss AME 33 Hohrenk HSU 1000 – 3 szt PCD2 SAIA |
|  | Nagrzewnice wentylacji: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik Pompa Zawór regulacyjny Siłownik zaworu Naczynie przeponowe | 0,474 MW płytowy Danfoss LPM Wilo TOP S 80/10 Danfoss VM2 DN 32 Danfoss AME 23 Reflex 500 – 1 szt |
|  | Wymiennik technologii wody basenowej: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik Pompa Zawór regulacyjny Siłownik zaworu Naczynie przeponowe | 0,415 MW płytowy Danfoss LPM TOP S 50/10 Danfoss VM2 DN 40 Danfoss AME 23 Reflex 250 l – 2 szt |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | D-16, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - ul Kawiory 30 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka Instalacja c.o.: | 0,200 MW Kompaktowy Danfoss WILO Stratos 30/1-12 Danfoss/AMV23 Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N 250 |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik Pompa cyrkulacyjna Automatyka Zasobnik | 0,035 MW Kompakt Danfoss WILO Stratos Z25/1-8 Danfoss/AMV23 Instalmet 250 |
|  | Wymiennik wentylacji: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik Pompa Automatyka Naczynie przeponowe | 0,200 MW Danfoss Kompakt WILO Stratos Danfoss/AMV23 Reflex NG 140 |

| LP | Obiekt: |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | D-17, Centrum Informatyki - ul Kawiory 21 |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka Instalacja c.o.: | 0,220 MW Kompaktowy Danfoss Grundfos UPS 32-120 Danfoss/AMV23 Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N250 |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody I |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Zasobniki c.w.: Automatyka Pompa cyrkulacyjna c.w.: Pompa ładująca c.w.: | 0,1541MW Kompaktowy Danfoss 500 l Instalmet Danfos/AMV23 Grundfos UPS 25-80 N 180 Grundfos UPS40-60/2FB |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody II |  |
|  | Wymiennik ciepła Pompa cyrkulacyjna Automatyka | Kompaktowy Danfoss Grundfos UPS 25-80 N Danfoss /AMV23 |
|  | Wymiennikownia wentylacji: |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik Pompa Automatyka Naczynie przeponowe | 0,380 MW Płytowy Danfoss Grundfos UPS 50-120 Danfoss/AMV23 Reflex NG 100 |

| LP | Obiekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | B-8, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - ul Akademicka |  |  |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |  |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka Instalacja c.o.: | 0,194,2 MW Kompaktowy Danfoss Wilo Stratos 32 /1-12 Danfoss/AMV33 Zamknięta, naczynie przeponowe |  |  |
|  | Wymiennikownia wentylacji |  |  |  |
|  | Moc cieplna Wymiennik Pompa Automatyka |  |  | 0,1903 MW Kompakt Danfoss WILO Stratos 32/1-12 Danfoss/AMV33 |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody |  |  |  |
|  | Moc cieplna Wymiennik Pompa cyrkulacyjna Pompa ładująca Automatyka Zasobnik |  | 0,111 MW Kompakt Danfoss WILO Stratos 25/1-8 WILO Top Z30/7RG Danfoss/AMV33 Instalmet 700 l - 2szt |  |

| LP | Obiekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | C-5 C-6, Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36 |  |  |  |
|  | Wymiennikownia centralnego ogrzewania: |  |  |  |
|  | Moc cieplna: Wymiennik: Pompa c.o.: Automatyka Instalacja c.o.: | 0,450 MW Kompaktowy Danfoss Wilo Stratos 32 /1-12 Danfoss/AMV33 Zamknięta, naczynie przeponowe |  |  |
|  | Wymiennikownia wentylacji |  |  |  |
|  | Moc cieplna Wymiennik Pompa Automatyka |  |  | 1,0 MW Kompakt Danfoss WILO Stratos 32/1-12 Danfoss/AMV33 |
|  | Wymiennikownia ciepłej wody |  |  |  |
|  | Moc cieplna Wymiennik Pompa cyrkulacyjna Pompa ładująca Automatyka Zasobnik |  | 0,2 MW Kompakt Danfoss WILO Stratos 25/1-8 WILO Top Z30/7RG Danfoss/AMV33 Instalmet 700 l - 2szt |  |