Niepołomice dnia: 2025-04-15

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa garażu jednostanowiskowego dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Sportowej w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.6.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych rozbieżności oraz uzupełnienie dokumentacji: 1. W przedmiarze robót system odciągu spalin został opisany jako bębnowy, natomiast w dokumentacji projektowej wskazano system szynowy. Proszę o jednoznaczne wskazanie, który system należy przyjąć do wyceny i realizacji. 2. W projekcie technicznym znajduje się zapis, że posadzkę należy wykonać zgodnie z osobnym opracowaniem szczegółowym dotyczącym posadzki przemysłowej. Uprzejmie proszę o udostępnienie tego opracowania. 3. Zgodnie z projektem, posadzka powinna być zabezpieczona przed wchłanianiem substancji oleistych, natomiast w przedmiarze wskazano jedynie „warstwę użytkową”. Proszę o doprecyzowanie: - Czy należy wykonać dodatkowe powłoki zabezpieczające, a jeśli tak – jakiego rodzaju? - Jakie dokładnie parametry techniczne powinna spełniać posadzka Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Do wyceny i realizacji inwestycji należy przyjąć rozwiązanie wskazane w dokumentacji projektowej - szynowy odciąg spalin podłączony do wentylatora odciągowego. Ad. 2. Warstwy posadzkowe - żywica epoksydowa gr. 0,3 cm - gruntowanie podłoża - płyta fibro betonowa z betonu C25/30 zbrojona włóknem w ilości 1,95kg /m3, utwardzona powierzchniowo i zabezpieczona impregnatem – grubość 20 cm - izolacja przeciw wilgociowa papa termozgrzewalna x 2 - płyta betonowa gr 10cm C8/10 - piasek zagęszczony warstwami Is= 0,98 do gruntu nośnego (strop warstwa nr 3 na podstawie geologii) - grunt rodzimy Wytrzymałość posadzki obciążenie równomiernie rozłożone qk= 5.0kN/m2, Qk= od 40.kNdo 90.0kN zalecane 90.0kN Ad.3. Zgodnie z dokumentacją projektową zbrojoną posadzkę przemysłową należy zabezpieczyć przed wchłanianiem substancji oleistych np. warstwą żywicy epoksydowej gr. 0,3cm na zagruntowanym podłożu.