Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wymagania dotyczące każdego wariantu wiat:

- Konstrukcja stalowa ze szklanym wypełnienie tylnej i bocznych ścian (jeśli występują) oraz szklanego dachu. Montaż za pomocą nierdzewnych elementów złącznych na miejscu montażu. Nośne elementy konstrukcji skręcane w miejscach niewidocznych na zewnątrz wiaty. Maskownice boczne przykręcone w sposób niewidocznych od zewnątrz.  Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana piecowym lakierem proszkowym. Zastosowany RAL: 7021, struktura matowa. Konstrukcja ścian wiaty bez zastosowania belki dolnej w konstrukcji ścian.

- Rama nośna: słupy nośne oraz poziome rynny wykonane ze spawanej konstrukcji stalowej z profilu (przekrój prostokąta) oraz z blachy stalowej. Rama spełnia funkcję konstrukcji nośnej dla szklanego wypełnienia tylnej ściany i dachu wiaty, służy również odwodnieniu dachu. Wymiary konstrukcji nośnej: słup profil prostokątny (120x60x5mm), krokiew (100x60x3mm), belka przednia profil prostokątny (100x40x3mm), rynna stanowiąca tylną belkę konstrukcyjną wiaty, w postaci koryta z giętej blachy o grubości 3mm, blacha mocująca: wycinana laserowo z blachy o grubości 15mm, z zastrzałami (wzmocnieniami) z blachy 10mm (4 szt. w każdym słupie).

- Odwodnienie prowadzone nośnym słupem z wypustem nad poziomem terenu za tylną ścianą wiaty. Opis szczegółowy: zastosowanie rynny wykonanej w postaci koryta z giętych blach, stanowiąca tylną belkę wiaty. Z rynny wyprowadzone systemowe rzygacze wpuszczane do słupów dla odprowadzenia wody deszczowej. Zastosowanie rzygaczy dolnych w słupach i odprowadzenie wody za tylną ścianę wiaty nad powierzchnię gruntu.

- Wymagania dotyczące tylnej ściany: hartowane szkło o grubości 8 mm z nadrukiem bezpieczeństwa.

- Wymagania dotyczące dachu: górna część pokrycia dachowego wykonana ze szkła hartowanego o grubości 8 mm lub szkła klejonego o grubości 2 x 5 mm, z wyklejeniem matowymi pasami rozpraszającymi światło. Od spodu lamele drewniane wykonane z modrzewia.

- Każda wiata wyposażona w zintegrowaną ławeczkę kotwioną pod nawierzchnię. Siedzisko ławeczki wykonane z przystosowanego do użytku zewnętrznego, litego drewna egzotycznego Jatoba (certyfikat FSC, gęstość 890 km/m3). Siedzisko wykonane z 5 szczeblin litego drewna o rozmiarach 58 mm x 38 mm umieszczonych w stalowej ramie (RAL 7021). Uwaga: dostarczenie certyfikatu FSC jest warunkiem niezbędnym do odbiorów (częściowego i końcowego) wiat przystankowych.

- Każda wiata wyposażona dodatkowo w gablotkę informacyjną na rozkłady, w formie zamykanej zamkiem patentowym (wymiary min. 100 cm x 85 cm x 6 cm, max. 145 x 85 x 6 cm, RAL:7021, jednoskrzydłowa, odporna na warunki atmosferyczne, szkło hartowane grubość min. 3 mm), kosz na śmieci (konstrukcja stalowa (RAL 7021), strona zewnętrzna wykonana z drewnianych szczeblin lub strona zewnętrzna z materiału  nierdzewnego (RAL 7021)). Kosz kotwiony pod kostkę. Pojemność – 50 l. Zamawiający dopuszcza dwa warianty zewnętrznej strony zastosowanego kosza: kosz z drewnianymi szczeblinami oraz kosz bez szczeblin drewnianych z materiału nierdzewnego. Kosz stanowi element wolnostojący, niepołączony z wiatą.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone poliestrowym piecowym lakierem proszkowym o strukturze matowej o grubości min. 60 um, grubość ochronnej warstwy cynku min. 60 um. Kategoria korozyjności min. C4.

- Kotwienie wiaty: pod kostkę lub w utwardzonym terenie do betonowej stopy fundamentowe przy pomocy kotew M16, ławeczka kotwiona przy pomocy kotew M12.

- Nazwa przystanku wykonana na froncie dachu czcionką JOST.

- Na szybie tylnej nadruk z logo gminy Niepołomice – pogląd w zał. nr 3, szer. ok 1 m. Wymagana technika – sitodruk.

- Przygotowanie konstrukcji pod możliwość zamontowania oświetlenia LED w miejscu panelu/paneli drewnianych oraz zamontowanie w konstrukcji okablowania przygotowanych do podpięcia opcji elektrycznych, z wypustkami na podłączenie oświetlenia i bocznych ścianek typu citylight. Zamawiający nie wymaga podłączenia instalacji do istniejącej sieci elektrycznej. Uwaga nr 1: Gablota CityLight nie stanowi elementu wyposażenia wiat przystankowych. Zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca przygotował wiatę do ewentualnego późniejszego zamontowania w/w gabloty zgodnie z OPZ. Uwaga 2: oświetlenie LED nie stanowi elementu zamówienia. Zamawiający wymaga jedynie przygotowania wiaty do montażu wyżej wspomnianej formy oświetlenia.

Warianty wiat przystankowych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

| WARIANT | WYMIARY | OPIS |
| --- | --- | --- |
| Wariant 1 - Wiata dwumodułowa | Szer.2,86 m, wys. 2,55m, gł. 1,855 m., powierzchnia zadaszenia 5,5 m2. Szerokość szyb bocznych: 1,35m. | Ławka o długości 1,2 -1,4m, spód dachu: 4 podbitki lameli drewnianych, w każdej 22 sztuk lameli. Wymiary lameli: 50x12,5x1320mm |
| Wariant 2 - Wiata trzymodułowa | Szer.4,22m, wys. 2,55m, gł. 1,855 m., powierzchnia zadaszenia 7m2. Szerokość szyb bocznych: 1,35m. | Ławka o długości 2,6 - 2,8m; spód dachu: 6 podbitek lameli drewnianych, w każdej 22 sztuk lameli. Lamele w skrajnych modułach: 50x12,5x1320mm, lamele w środkowych modułach: 50x12,5x1295mm. |
| Wariant 3- Wiata czteromodułowa | Szer.5,58 m, wys. 2,55m, gł. 1,855 m., powierzchnia zadaszenia 9 m2. Szerokość szyb bocznych: 1,35m. | Ławka o długości 4,0 - 4,2 m, dolna część dachu: 8 podbitek z lameli drewnianych, w każdej 22 sztuk lameli. |
| Wariant 4 - Wiata dwumodułowa z niestandardowymi szybami bocznymi | Szer.2,86 m, wys. 2,55m, gł. 1,855 m., powierzchnia zadaszenia 5,5 m2. Głębokość szyb bocznych: 0,7-0,9 m. Szerokość szyb bocznych 0,7-0,9 m. | Ławka o długości 1,2- 1,4m, spód dachu: 4 podbitki lameli drewnianych, w każdej 22 sztuk lameli. Wymiary lameli: 50x12,5x1320mm |
| Wariant 5 - Wiata dwumodułowa bez szyb bocznych | Szer.2,86 m, wys. 2,55m, gł. 1,855 m., powierzchnia zadaszenia 5,5 m2, brak szyb bocznych. | Ławka o długości 1,2 - 1,4m, spód dachu: 4podbitki lameli drewnianych, w każdej 22 sztuk lameli. Wymiary lameli: 50x12,5x1320mm |

Przykładowe wizualizacje przystanków stanowią załącznik do OPZ. Lokalizacja wytypowanych do realizacji przystanków autobusowych została przedstawiona na mapach.

Zadanie podstawowe obejmuje budowę 21 wiat przystankowych, w następujących lokalizacjach i wariantach:

| Nr | Przystanek | Kierunek | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niepołomice Słoneczna | Kraków | 2 |
| 2. | Niepołomice Kościuszki | Kraków | 3 |
| 3. | Zakrzów Ogrodzieniec | Kraków | 2 |
| 4. | Ochmanów Oknoplast | Kraków | 3 |
| 5. | Niepołomice Boryczów | Kraków | 1 |
| 6. | Niepołomice Jazy | Kraków | 1 |
| 7. | Niepołomice Grobla | Kraków | 5 |
| 8. | Niepołomice Batorego | Kraków | 1 |
| 9. | Niepołomice Kolejowa | Kraków | 1 |
| 10. | Staniątki Wiadukt | Kraków | 1 |
| 11. | Podłęże Centrum | Kraków | 4 |
| 12. | Niepołomice Pasternik | Kraków | 1 |
| 13. | Niepołomice Kościuszki | Chobot | 1 |
| 14. | Podłęże Centrum | Chobot | 1 |
| 15. | Podłęże Remiza | Chobot | 1 |
| 16. | Podłęże Balachówka | Chobot | 1 |
| 17. | Zakrzów Ogrodzieniec | Chobot | 1 |
| 18. | Ochmanów Oknoplast | Chobot | 2 |
| 19. | Staniątki Wiadukt | Niepołomice | 1 |
| 20. | Wola Batorska Żwirownia | Chobot | 1 |
| 21. | Chobot Leśniczówka | Pętla | 1 |

Realizacja zadania podstawowego ma nastąpić najpóźniej do 31 października 2025r. :  Płatność za zamówienie podstawowe może odbyć się na podstawie protokołu odbioru częściowego, jednak nie częściej niż 2 razy. Płatność końcowa na podstawie protokołu odbioru końcowego. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatu FSC, dotyczącego zastosowanego drewna Jatoba przed każdym z rodzajów odbiorów. Wykonawca zobowiązany jest również przed odbiorami częściowymi i końcowym dostarczyć Zamawiającemu Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji celem weryfikacji czy oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych spełniają wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości dotyczących wyrobów budowlanych

Zakres zadania z wykorzystaniem prawa opcji obejmuje maksymalnie 7 wiat przystankowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w momencie, gdy dysponował będzie środkami umożliwiającymi realizację zadania. Prawo opcji może obejmować budowę wiat przystankowych w następujących lokalizacjach i wariantach:

| Nr | Przystanek | Kierunek | Wariant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niepołomice Podgrabie | Kraków | 1 |
| 2. | Niepołomice Podgrabie | Niepołomice | 1 |
| 3. | Niepołomice Wielicka | Chobot | 5 |
| 4. | Niepołomice Batorego | Chobot | 1 |
| 5. | Niepołomice Grobla | Chobot | 1 |
| 6. | Niepołomice Jazy | Chobot | 1 |
| 7. | Wola Batorska Ruskie | Chobot | 1 |

Informacje dotyczące każdego etapu zamówienia:

  - Kolejność montażu wiat przystankowych w każdym etapie ustalana będzie z Zamawiającym. Ich lokalizacja ustalana będzie w oparciu o fizyczne domiary z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Nie wymaga się przeprowadzenia tyczeń geodezyjnych oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

  - W przypadku nieprzewidzianych problemów związanych z montażem wybranego wariantu wiaty przystankowej we wskazanej lokalizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wiaty.

  - W przypadku, gdy w miejscu dostawy i montażu wiaty przystankowej objętej niniejszym zamówieniem znajduje się inna wiata przystankowa, Wykonawca zobowiązany jest do jej demontażu i transportu w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, przy czym miejsce to, może znajdować się maksymalnie 10 km od miejsca demontażu. Ilość wiat podlegających demontażowi w zadaniu podstawowym – 13 szt., w prawie opcji – 6 szt. Istniejące wiaty, które podlegać będą demontażowi wykonane są z drewna i blaszanego dachu. Nie posiadają ścian bocznych.

  - Wszystkie elementy wykonane ze szkła bezpiecznego muszą zostać oznaczone znakiem CE potwierdzającym możliwość zastosowania w miejscach publicznych i ich bezpieczeństwo.

  - Zamawiający wymaga, aby konstrukcje wiat przystankowych były oznakowane znakiem CE.

  - Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów elementów wiat opisanych w OPZ o maksymalnie 10%.

  - Montaż wiat obejmuje prace związane z odnowieniem istniejącej nawierzchni, które polegać będą na ponownym ułożeniu kostki brukowej w miejscu montażu.

  - Montaż wiat odbywać będzie się “pod ruchem”, co może wiązać się z koniecznością wykonania tymczasowej organizacji ruchu.

  - Zamawiający nie wymaga poczynienia od Wykonawcy uzgodnień lub innego rodzaju pozwoleń administracyjno-budowalnych w związku z montażem wiat.

  - Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zamówienia korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy PZP.

  - Warunki opcji:

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji opisanego w dokumentach zamówienia.

- Zamówienie z prawa opcji odbywa się przez jednostronne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o uruchomieniu opcji.

- Zamawiający może skorzystać tylko z części zamówienia obejmującego prawo opcji w zależności od posiadanych środków.

- Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji, w terminie realizacji zadania podstawowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zadania wynikającego z prawa opcji w roku 2026.

- W przypadku skorzystania z prawa opcji w czasie realizacji zadania podstawowego, Zamawiający ma prawo wydłużyć czas realizacji umowy o czas niezbędny na wykonanie zamówienia objętego prawem opcji.

- Zamawiający uruchomi opcję w przypadku posiadania środków na realizację zadania związanego z dostawą i montażem wiat przystankowych.

- Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.