#### Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: PCUW.261.2.22.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Grupa optyka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Parametry wymagane |
|  | Mikroskop diagnostyczny – 7 szt. | - głowica trinokularowa obrotowa 360°, pochylenie okularów 30°, - rozstaw okularów min. 48–75 mm; - okulary - min. WF-10x/20 z muszlami ocznymi - regulacja dioptryjna w każdym z okularów - rewolwer 5-gniazdowy, pochylony w kierunku statywu - obiektywy - 4x; NA 0,10, - 10x; NA 0,25, 20x; NA 0.40; WD 1,50mm, 40x; NA 0,65; WD 0,80 mm, 100x; NA 1,25; WD 0,20mm - stolik mechaniczny dwuwarstwowy, wykonany w całości z metalu, o wymiarach min. 130 mm x 140 mm, z zębatkowym mechanizmem przesuwu - zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm, umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; - mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, asymetryczny, z ergonomicznymi, płaskimi śrubami makro/mikro po stronie pokręteł przesuwu x, y, wyposażony w manualną regulację siły obrotu śruby makro - kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową z wypisanymi wartościami powiększeń obiektywów - oświetlenie LED 3W z szybkim dostępem do źródła światła - regulacja siły światła po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x-y stolika - wbudowany układ zasilania - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Steoroskop diagnostyczny – 1 szt. | - głowica trino o zakresie powiększeń min. 0,67x - 4,5x - mechanizm click-stop z możliwością przełączenia do ruchu płynnego - okulary WF-10x/22; - rozstaw okularów – 52-76mm; - statyw do światła odbitego przechodzącego, z oddzielnymi potencjometrami dla obu źródeł światła; - regulacja dioptryjna w okularze - +/- 5 dioptrii; - odległość robocza – 110mm; - ogniskowanie – makro/mikro, ręczne, za pomocą pokręteł po obu stronach mechanizmu ogniskującego; - łącznik optyczny 1x z regulacją ostrości; - oświetlacz pierścieniowy, 4-sekcyjny, 72 diody; - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Kamera mikroskopowa – 1 szt. | - sensor - 11x6mm, piksel – 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN - zapis plików – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy min. 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: min. JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, - dla zachowania pełnej kompatybilności optycznej i mechanicznej, kamera musi pochodzić od tego samego producenta, co producent mikroksopów; - certyfikaty: ISO 9001: 2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS, CE |
|  | Monitor podglądowy – 4 szt. | - monitor podglądowy współpracujący z mikroskopem oraz kamerą - przekątna – 27” - rozdzielczość – min. 3840 x 2160 / 4K - złącza – 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, |
|  | Mikroskop diagnostyczny – 2 szt. | - mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności; - głowica trójokularowa z kątem pochylenia okularów 30 st., - regulacja rozstawu okularów min. 50-75mm; - łącznik optyczny 1x z płynną regulacją ostrości oraz mechanizmem blokady ostrości w zadanym położeniu; - okulary szerokopolowe min. 10x/22mm (2 szt.) z regulacją dioptryjną +/- 5 dioptrii w jednym tubusie, z muszlami ocznymi; - obiektywy Plan-inf. 4x; NA 0,10, 10x; NA 0,25, 20x; NA 0.40; WD 1,50mm, 40x; NA 0,65; WD 0,80 mm, 100x; NA 1,25; WD 0,20mm; - miska obiektywowa – min. 5-gniazdowa; - stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i filtru falowego; - symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego o zakresie 28 mm; - demontowalny stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach min. 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y); - oświetlenie przechodzące – diode LED 5W z możliwością szybkiego dostępu do źródła światła; - kondensor Abby’ego N.A. 1.2 /0.22 SWING z przesłoną irysową i uchylną soczewką; - przysłona polowa; - pokrowiec antystatyczny na mikroskop; - instrukcja obsługi w jęz. polskim; - certyfikaty – ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Stereoskop badawczy – 1 szt. | - głowica trójokularowa z kątową regulacją kąta pochylenia okularów min. 5-45°. - łącznik optyczny 1x z regulacją ostrości - równoległe tory optyczne, zoom w zakresie min. 1:12,5/0,63x-8x - mechanizm click-stop z możliwością wyłączenia - możliwość ustawienia bezstopniowej zmiany powiększeń - regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 50-76mm - obiektyw Plan-achromatyczny 1x, - dwupozycyjny zmieniacz obiektywów - przysłona irysowa w korpusie głowicy - moduł ciemnego pola dla światła przechodzącego; - odległość robocza – 80mm - mechanizm ostrości – makro / mikro - okulary o bardzo dużym polu widzenia 10x23mm - oświetlacz – pierścieniowy do światła odbitego oraz wbudowany w podstawę do światła przechodzącego - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Kamera cyfrowa mikroskopowa – 2 szt. | - sensor - 11x6mm, piksel – 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – min. 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie min. od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – min. 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN; - zapis plików kamerze – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: min. JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, - dla zachowania pełnej kompatybilności optycznej i mechanicznej, kamera musi pochodzić od tego samego producenta, co producent mikroksopów; - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, RoHS |
|  | Mikroskop fluorescsencyjny – 1 szt. | - mikroskop fluorescencyjny biologiczny z nasadką obserwacyjną trinokularową, - optyką semi-Plan-achromat, korygowana na nieskończoność. - długość optyczna obiektywów - nie większa niż 45 mm - nasadka trinokularowa z z torem wizyjnym do podłączenia kamery - pochylenie tubusu – 30 st. - regulacja rozstawu okularów w zakresie min. 55-75 mm - okulary szerokopolowe min. WF-10x/22 mm z korekcją dioptrii w zakresie +/- 5 dioptrii - obiektywy semi-plan: 4x/NA 0.13, 10x/NA 0.3/, 20x/NA 0.5/ 40x/NA 0.75, 100x/NA 1.28/ - stabilny, metalowy statyw z gniazdami dla polaryzatora i filtru falowego; - symetryczny, współosiowy system ogniskowania makro/ ruchu pionowego o zakresie ruch min. 28 mm; - demontowalny stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach min. 175x145mm z manipulatorami pionowymi (x, y); - oświetlenie przechodzące – dioda LED 5W, kondensor Abby’ego N.A. 1.2 /0.22 SWING z przesłoną irysową; - moduł fluorescencji – diodowy moduł fluorescencyjny z zestawem 3 filtrów do wzbudzania fali B, G, UV; - moduł ma posiadać co najmniej 4 pozycje na kole filtrów - moduł musi mieć możliwość pracy na akumulatorze; - przysłona polowa; - pokrowiec antystatyczny na mikroskop; - instrukcja obsługi w jęz. polskim; - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Mikroskopy stereoskopowe – 8 szt. | - głowica binokularowa o zakresie powiększeń min. 0,67x - 4,5x / 6.7:1 - pochylenie okularów – 45 st.; - mechanizm zmiany powiększeń click-stop z możliwością przełączenia do zmiany bezstopniowej; - okulary min. WF-10x/22; - regulacja dioptyrjna +/- 5 dioptrii - rozstaw okularów – min. 52-76mm; - statyw do światła odbitego i przechodzącego, z oddzielnymi potencjometrami dla obu źródeł światła; - oświetlacz pierścieniowy do obserwacji w s świetle odbitym - regulacja dioptryjna w okularze - +/- 5 dioptrii; - odległość robocza – 110mm; - regulacja ostrości – makro, za pomocą pokręteł po obu stronach mechanizmu ogniskującego; - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Kamera – 1 szt. | - sensor - min. 11x6mm, piksel – min. 2.9x2.9 um; - rozdzielczość/szybkość – 3840 x 2160 / 30 fps / 4K; - ekspozycja w zakresie od 0,15 ms do 1s; - oprogramowanie sterujące: w polskiej i angielskiej wersji językowej - rejestracja zdjęć i filmów na nośniku USB; - komunikacja – USB, HDMI, LAN, WiFi; - wbudowane gniazda – min. 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, LAN - zapis plików – JPG oraz jednoczesny JPG+TIFF - możliwość ustawienia zegara systemowego (data i godzina) - możliwość wprowadzania kalibracji do pamięci kamery wraz z ich opisem z poziomu klawiatury ekranowej - zoom cyfrowy min. 1x – 3x wraz z informacją aktualnym powiększeniu - nakładanie na obraz maski wraz z możliwością regulacji wielkości maski i poziomu jej odcięcia od tła za mocą kółka myszy - tryb porównawczy – możliwość jednoczesnego podglądu na jednym obrazie próbki oraz dowolnego zdjęcia, zapisanego na nośniku USB – wraz z możliwością zapisu jako nowe zdjęcie Funkcje realizowane przez oprogramowanie PC do sterowania kamerą: - rejestracja plików w formatach: min. JPG, PNG, TIFF, AVI, MP4, WMA; DICOM; - możliwość wykonywania pomiarów planimetrycznych w podglądzie „na żywo”; - techniki obrazowania: Z-stacking, stitching, HDR (w trybie live-view oraz edycji); - personalizacja interfejsu dla trybu przechwytywanie, edycji i pomiarów: możliwość konfiguracji kolejności wyświetlania paneli sterujących oraz dostępności zakładek z parametrami pracy kamery i ukrywania nieużywanych paneli - moduł automatycznego zliczania z segmentacją świateł, cieni oraz trybami dylatacji, erozji oraz wypełniania; - możliwość jednoczesnego zapisu zdjęcia w przynajmniej dwóch formatach - możliwość wstawiania znacznika w pozycji pionowej i poziomej, Zestaw oprogramowania do wykonywania funkcji ręcznego skanowania preparatów w formacie plików WSI (Whole Slide Image) - możliwość bezpośredniej współpracy z kamerami mikroskopowymi firm OPTA-TECH/ Nikon / Leica / Zeiss/ Evident / Olympus. - wsparcie dla mikroskopów typu trinokular z obiektywami PLAN lub lepszymi. - obsługa trybów skanowania takich jak jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, immersja. - formaty wyjściowe plików: SVS, TIFF, JPG, BMP, PNG. - aktywna kompensacja cieniowania. - aktywna kompensacja dla starszych mikroskopów z migoczącymi źródłami światła. - kombinacja wielu skanów różnych tkanek / barwień w jeden wirtualny slajd. - skrót do tworzenia i automatycznego zapisywania statycznych obrazów z lub bez podziałki podczas skanowania. - możliwość tworzenia migawek za pomocą opcjonalnego przycisku nożnego podłączonego przez USB. - zapisywanie i wczytywanie ustawień dla różnych powiększeń obiektywu i barwień . - automatyczne oraz półautomatyczne wyrównywanie. - integracja odczytu kodów kreskowych w celu automatycznego tworzenia nazw plików, uwzględniając wyrażenia regularne i znaczniki czasowe . - bezpośrednia integracja podstawowych adnotacji w skanie . - automatyczny i manualny balans bieli. - automatyczna i manualna regulacja ekspozycji. - wskaźnik ostrości „na żywo” skanowanego obrazu w formie skali umożliwiającej ocenę poziomu ostrości. - automatyczne nadpisanie w czasie skanowania, fragmentu obrazu o mniejszej ostrości obrazem bardziej ostrym w przypadku jego wykrycia. - w przypadku zbyt szybkiego wysunięcia obrazu i zgubienia lokalizacji skanu przez program, automatyczne wykrycie punktu skanowania po powrocie kamery w segment wcześniej zeskanowany. - brak ograniczeń co do rozmiaru skanowanej powierzchni. - możliwość udostępniania obrazu na żywo oraz gotowych slajdów w chmurze. - tworzenie ostrego slajdu z próbki o nieregularnej płaszczyźnie ostrości dzięki możliwości ręcznej korekcji ostrości w czasie skanowania - kreator skanowania wspomagający standaryzację postępowania podczas skanowania i pomagający zachować optymalną jakość skanów. - możliwość rozbudowy o moduł do telekonsultacji umożliwiający zarówno dostęp do: obrazu na żywo przesyłanego z mikroskopu oraz zeskanowanego i zapisanego skanu preparatu. - moduł CMOS – min 5 megapikseli w technologii „global shutter”, przekątna przetwornika min. 2/3”, piksel min. 3.45x3.45 um - możliwość konfiguracji interfejsu użytkownika; - automatyczne zapamiętywanie długości i parametrów znacznika skali dla każdego powiększenia. - dla zachowania pełnej kompatybilności optycznej i mechanicznej, kamera musi pochodzić od tego samego producenta, co producent mikroksopów; - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta kamery i autoryzowanego serwisu, RoHS |
|  | Mikroskopy świetlne – 8 szt. | - głowica trinokularowa obrotowa 360°, pochylenie okularów 30°, - rozstaw okularów min. 48–75 mm; - okulary - min. WF-10x/20 z muszlami ocznymi - regulacja dioptryjna w każdym z okularów - rewolwer 5-gniazdowy, pochylony w kierunku statywu - obiektywy - 4x; NA 0,10, - 10x; NA 0,25, 20x; NA 0.40; WD 1,50mm, 40x; NA 0,65; WD 0,80 mm, 100x; NA 1,25; WD 0,20mm - stolik mechaniczny dwuwarstwowy, wykonany w całości z metalu, o wymiarach min. 130 mm x 140 mm, z zębatkowym mechanizmem przesuwu - zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm, umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; - mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro min. 0,002 mm, asymetryczny, z ergonomicznymi, płaskimi śrubami makro/mikro po stronie pokręteł przesuwu x, y, wyposażony w manualną regulację siły obrotu śruby makro - kondensor Abbego N.A. 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową z wypisanymi wartościami powiększeń obiektywów - oświetlenie LED 3W z szybkim dostępem do źródła światła - regulacja siły światła po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x-y stolika - wbudowany układ zasilania - certyfikaty: ISO 9001:2015 producenta i autoryzowanego serwisu, IVD, RoHS |
|  | Bojler do wody – 1 szt. | Pojemność [l]:50 Długość [mm]:573 Głębokość [mm]:470 Szerokość [mm]:450 Waga [kg]:16 Rodzaj: Elektryczny Typ: Ścienny Moc [W]:1500 |

Wymagany okres gwarancji na ww. sprzęty: 24 miesiące.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023).