Załącznik nr 1  do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości  zamówienia mniejszej niż kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłoszonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, pod nazwą:

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego

realizowanego w ramach projektu

„Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Niepołomice”

Zamawiający: Gmina Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe” Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

- CZĘŚĆ I - Rozwiązanie klasy EDR oraz klasy NDR

- Minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania

| L.p. | Wymagane minimalne parametry Jakościowe | parametr wymagany / pożądany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EDR |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać pracę w trybie HA Active/Active i Active/Passive. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa min 40000 nowych sesji/sekundę w ruchu HTTP, z włączonym silnikiem IPS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Opóźnienia nie mogę przekraczać 300µs | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obudowa |  |  |
|  | Obudowa typu RACK do instalacji w standardowej szafie 19”, o wysokości 1U | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość obsługi przestrzeni dyskowej minimum 500GB | wymagany | nie dotyczy |
|  | Redundantne zasilacze Hot Plug, każdy o mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia o sprawności minimum 92% każdy przy 50% obciążeniu, pracujące w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Interfejsy |  |  |
|  | Minimum 8 interfejsów sieciowych 1 Gb Ethernet Base-T | wymagany | nie dotyczy |
|  | Minimum 8 interfejsów sieciowych 1 GbE SFP | wymagany | nie dotyczy |
|  | Minimum 2 interfejsy sieciowe 10 GbE SFP+ | wymagany | nie dotyczy |
|  | Jeden interfejs 1Gb w standardzie Base-T do zarządzania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Kontrola aplikacji |  |  |
|  | Obsługa identyfikacji IP hostów, ilość endpointów , czasu online, czasu offline. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa minimum 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Identyfikacja aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Identyfikacja aplikacji mobilnych na Androida i iOS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Identyfikacja i kontrola aplikacje w chmurze. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona przed zagrożeniami |  |  |
|  | Obsługa ponad 16000 sygnatur IPS. Musi Obsługa niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona środowiska IPV6. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona przed sql injection, CC i atakom XSS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Sprawdzanie linków zewnętrznych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochron przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie anomalii protokołu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa akcji IPS, minimum: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia | wymagany | nie dotyczy |
|  | Logowanie pakietów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Weryfikacja protokołów http typu Get, Head, Put, Post. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Praca w trybie działania sniffera IDS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rejestracja zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6 | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa identyfikatora URI i dekodowania danych ataków | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie anomalii protokołów HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet | wymagany | nie dotyczy |
|  | Inspekcja Reverse Shell | pożądany | 5 pkt |
|  | Blokowanie plików po rozszerzeniu dla minimum 100 typów plików | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie i blokowanie wrażliwych informacji w przesyłanych plikach dla minimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona i wykrywanie skanowania protokołów IP oraz UDP | wymagany | nie dotyczy |
|  | Inspekcja payloudu w ramkach MPLS | pożądany | 5 pkt |
|  | Automatyczne określanie wartości proponowanych dla ochrony przed atakami Flood | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość zdefiniowania globalnej białej listy, pozwalając na dany ruch i nie sprawdzając go na warstwie aplikacyjnej | wymagany | nie dotyczy |
|  | Mapowanie wykrytych zagrożeń na taktyki MITRE ATT&CK lub równoważny framework klasyfikacji taktyk zagrożeń | wymagany | nie dotyczy |
|  | Antywirus |  |  |
|  | Obsługa minimum 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie zagrożeń w zaszyfrowanych plikach skompresowanych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa funkcji AV w środowiskach IPV6. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona przed spamem |  |  |
|  | Klasyfikacja i zapobieganie spamu w czasie rzeczywistym. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa protokołów poczty e-mail SMTP i POP3. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa białych list, w celu umożliwienia wysyłania wiadomości e-mail z zaufanych domen. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa listy obejść oparta na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Konfiguracja czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Filtrowanie adresów URL |  |  |
|  | Dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem) | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa ręcznie zdefiniowanego filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa funkcji filtrowania: - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie, - blokowanie postów HTTP, - rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych, - wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Sandbox |  |  |
|  | Przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa plików minimum: PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa kierunku transferu plików i kontrola rozmiaru pliku. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokowanie nieznane zagrożeni na całym świecie | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zapobieganie C&C i botnetom |  |  |
|  | Skuteczne wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C | wymagany | nie dotyczy |
|  | Regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa bazy danych adresów C&C, minimum: baza danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i baza danych domen | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ręczne umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ręczny import/eksport i automatyczny import czarnych list | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Polityki bezpieczeństwa |  |  |
|  | Kontrola dostępu do strefy (zone), użytkownika, usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa wstępnie zdefiniowanych i niestandardowych obiektów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Weryfikacja nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Import i eksport polityk. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | QoS |  |  |
|  | Kontrola przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa przepustowości przydzielonej w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ) | wymagany | nie dotyczy |
|  | Tworzenie zaplanowanych polityk QoS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Konfiguracja ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa alokacji przepustowości na podstawie kategorii adresu URL | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa adresów IPv6 w funkcji QoS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Monitorowanie |  |  |
|  | Monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Threat Intelligence Pushing Service | wymagany | nie dotyczy |
|  | Statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Reputacja IP |  |  |
|  | Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa filtrowania adresów IP botów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Administracja |  |  |
|  | Obsługa przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI). | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS | wymagany | nie dotyczy |
|  | Integracja systemu: SNMP, syslog. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasło | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa serwerów Radius, AD i LDAP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa logów ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa logów zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Konfiguracja zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rejestrowanie zmiany w politykach. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195). | wymagany | nie dotyczy |
|  | Raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Eksport raportów w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Podgląd raportów w formacie HTML i PDF. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Certyfikaty i Deklaracje |  |  |
|  | Deklaracja zgodności UE (Certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | NDR |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Obsługa pasywnego trybu pracy, bez ingerencji w sieć Zamawiającego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Deszyfrowanie ruchu kierowanego nawracającego z serwerów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Przepustowości wykrywania naruszeń w dwukierunkowym ruchu HTTP z włączonymi wszystkimi funkcjami wykrywania zagrożeń, minimum 2 Gbps | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa minimum 75 000 nowych sesji /s w ruchu HTTP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi integrować się natywnie lub poprzez API z oferowanym systemem Network Intrusion Prevention System (NIPS), minimum w zakresie wyzwalania akcji blokowania niebezpiecznego, podejrzanego lub nietypowego ruchu sieciowego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ruch niebezpieczny musi być blokowany na określoną jednostkę czasu (określoną w minutach, godzinach, dniach) lub permanentnie. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Blokowanie musi opierać się co najmniej o adres źródłowy połączenia, adres docelowy połączenia, serwis (połączenie portu i adresów) a także adres IP który wyzwolił mechanizm obrony (niezależnie od kierunku połączenia, może być zawsze blokowany adres IP uznany za atakujący/niebezpieczny) | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość zastosowania filtrów (takich jak podsieci, typ wykrycia, typ zachowania, itp.), pozwalających dostosować parametry blokady do zaistniałego, blokowanego ruchu | wymagany | nie dotyczy |
|  | W przypadku gdy dany fragment ruchu zostanie zablokowany, musi istnieć możliwość usunięcia blokady bezpośrednio z systemu NDR, bez konieczności logowania się do systemów z którymi jest on połączony. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obudowa |  |  |
|  | Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnej 1U | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość obsługi przestrzeni dyskowej minimum 1TB | wymagany | nie dotyczy |
|  | Redundantne zasilacze Hot Plug, każdy o mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia o sprawności minimum 92% każdy przy 50% obciążeniu, pracujące w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Interfejsy sieciowe |  |  |
|  | Minimum 10 interfejsy sieciowe 1 Gb Ethernet Base-T | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Minimum 8 interfejsów sieciowych 1 GbE SFP | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Minimum 2 interfejsy sieciowe 10 GbE SFP+ | wymagany | nie dotyczy |
|  | Jeden interfejs 1Gb w standardzie Base-T do zarządzania. | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Kontrola aplikacji |  |  |
|  | Obsługa minimum 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka oraz wspierać komunikatory internetowe, p2p, pocztę e-mail, przesyłanie plików, gry online, strumieniowe przesyłanie multimediów | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Identyfikacja aplikacji mobilnych minimum iOS lub Android | wymagany | Nie dotyczy |
|  | Identyfikacja aplikacji w chmurze, musi zapewniać wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji w chmurze, w tym kategorię ryzyka i funkcje. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie zagrożeń |  |  |
|  | Obsługa co najmniej 30000 sygnatur IPS. Obsługa niestandardowych sygnatur, ręcznych i automatycznych aktualizacji, wyodrębniania sygnatur oraz wbudowanej encyklopedii zagrożeń. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona przed atakami SQL injection, XSS, buffer overflow zarówno dla IPv4 jak i IPv6. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Ochrona przez atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem. Musi obsługiwać wykrywanie co najmniej metod uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie anomalii protokołów HTTP, SMTP, IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS | wymagany | nie dotyczy |
|  | Niestandardowe reguły wykrywania włamań muszą obsługiwać konfigurowanie kierunku ruchu ataku w celu poprawy dokładności analizy źródła ataku. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Tworzenie białych list dla modułu IPS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie reverse-shell. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość zdefiniowania odpowiednich treshhold-ów chroniących przed atakami Flood, bazując na parametrach dostarczonego ruchu. | pożądany | 5 pkt |
|  | Mapowanie wykrytych zagrożeń na framework MITRE ATT&CK lub równoważny framework klasyfikacji taktyk zagrożeń | wymagany | nie dotyczy |
|  | Skanowanie antywirusowe |  |  |
|  | Obsługa co najmniej 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie wirusów w skompresowanych plikach, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR oraz wspierać wielowarstwowe wykrywanie skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji po wykryciu zagrożenia w tych plikach. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie zaszyfrowanych skompresowanych plików. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie botnetów C&C |  |  |
|  | Wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównywanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Automatyczna aktualizacja sygnatur botnetów C&C. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa bazy adresów C&C, minimum baza adresów IP i baza danych domen | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie C&C protokołów w protokołach TCP, HTTP i DNS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie DGA w celu analizy odpowiedzi DNS i wykrywania, czy urządzenie jest atakowane przez nazwę domeny DGA. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie tunelowania w protokole DNS w tym analizowanie zapytań DNS a także rejestrować logów zagrożeń wykrytych tuneli DNS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Sandbox w chmurze |  |  |
|  | Obsługa opartych na chmurze wirtualnych środowisk analizy złośliwego oprogramowania w celu znalezienia nieznanych zagrożeń | wymagany | nie dotyczy |
|  | Przesyłanie złośliwych plików do piaskownicy w chmurze w celu analizy. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Przesyłanie złośliwych plików z protokołów, w tym HTTP/HTTPS, POP3, IMAP4, SMTP i FTP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa plików, minimum PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF oraz skryptów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Raport analizy behawioralnej dla złośliwych plików. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie spamu |  |  |
|  | Klasyfikacja i wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie spamu niezależnie od języka, formatu lub treści wiadomości. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa protokołów poczty e-mail smtp i pop3 | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa białych list wiadomości e-mail z zaufanych domen. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Dodatkowe funkcje ochrony |  |  |
|  | Wykrywanie DoS / DDoS, SYN Flood, DNS query flood | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie ataków ARP w tym spoofing ARP | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie anormalnych ataków protokołu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force, tworzenie podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Inteligentne funkcje bezpieczeństwa |  |  |
|  | Analiza korelacji zagrożeń, korelację między nieznanymi zagrożeniami, nietypowym zachowaniem i zachowaniem aplikacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub ataki. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Aktualizacja bazy danych modelu zachowania szkodliwego oprogramowania online w czasie rzeczywistym. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie minimum 2000 znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie złośliwego oprogramowania oparte na obserwacji zachowania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Modelowanie zachowania w oparciu o ruch bazowy L3-L7, aby ujawnić nietypowe zachowanie sieci, takie jak skanowanie HTTP, Spider, SPAM, słabe hasła SSH / FTP dla serwerów i hostów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie DDoS, w tym Flood, Sockstress, zip of death, reflect, dns query, SSL DDos i aplikacyjny DDoS | wymagany | nie dotyczy |
|  | Inspekcja zaszyfrowanego ruchu tunelowego dla nieznanych aplikacji | wymagany | nie dotyczy |
|  | Aktualizacja bazy danych modelu nieprawidłowego zachowania online w czasie rzeczywistym | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość zmiany stanu zagrożenia na false positive, naprawionego, zignorowanego, potwierdzonego zdarzenia. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Możliwość czyszczenia zagrożeń serwera jednym kliknięciem i ponowną ocenę bezpieczeństwa hosta. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Przechwytywanie pakietów online. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie ataków zagrożeń sieciowych z potwierdzeniem źródła zagrożenia, typu zagrożenia i częstość występowania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykrywanie oszustw na podstawie behawioralnej dla ftp, HTTP, MYSQL, SSH, TELNET, dokumentów lub baz danych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Polowanie na zagrożenia (threat hunting), w celu zbierania kompleksowych dowodów i analizy | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force remote dekto, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu poprawy wykrywalność funkcji śledzenia zagrożeń. | pożądany | 5 pkt |
|  | Obsługa ryzyk/zagrożeń |  |  |
|  | wizualizację zagrożeń intranetowych dla serwerów (zasobów krytycznych), a także wykrywanie nietypowego ruchu z nimi związanego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | widoczność zagrożeń dla ryzykownych hostów, w tym nazwy hosta, systemu operacyjnego, przeglądarki, typu usługi, aby rejestrować zagrożenia hosta i nietypowy ruch. | wymagany | nie dotyczy |
|  | widoczność podstawowych informacji opartych na hoście, indeksu ryzyka, zagrożeń i nietypowego ruchu. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Widoczność zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, typ zagrożenia, poziom ryzyka, bazę wiedzy, pakiet kryminalistyczny itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi dostarczyć wszystkie statystyki klasyfikacji zdarzeń zagrożeń w oparciu o IOC i trend zdarzeń zagrożeń w ciągu co najmniej 2 tygodni. | wymagany | nie dotyczy |
|  | wskazanie ścieżki ataku. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa ryzyk/zagrożeń |  |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację w czasie rzeczywistym najpoważniejszych informacji o zagrożeniach znalezionych w branży do urządzenia z chmury | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa wyświetlania najnowszych informacji o zagrożeniach w wyskakujących okienkach. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Obsługa rejestrowania i sprawdzania, czy w sieci wystąpiło odpowiednie zagrożenie. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Pomoc techniczna w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zagrożeniach i sugestii dotyczących rozwiązania. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wsparcie konfigurowania reguł ostrzegania o zagrożeniach, w tym warunków zagrożenia i metody działania, które w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie, system powiadomi użytkownika lub podejmie odpowiedź w odpowiednim czasie zgodnie z metodą działania określoną w regule (np. połączenie z firewall, przypomnienie głosowe lub wysłanie pocztą e-mail. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Administracja |  |  |
|  | Rozwiązanie musi mieć zintegrowany sieciowy interfejs użytkownika (WebUI) i interfejs wiersza poleceń (CLI) | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem z HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsoli | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute-force na nazwę użytkownika i hasło | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać monitorowanie hostów i serwerów w sieci wewnętrznej, identyfikując nazwę, system operacyjny, przeglądarkę, typ i rejestr statystyk zagrożeń sieciowych | wymagany | nie dotyczy |
|  | Oferowany zestaw urządzeń musi pochodzić o jednego producenta i być w pełni kompatybilny | wymagany | nie dotyczy |
|  | Oferowany zestaw urządzeń musi posiadać aplikację mobilną pozwalającą na monitoring pracy urządzeń i analizę zdarzeń | wymagany | nie dotyczy |
|  | Raportowanie |  |  |
|  | Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Raport można wyeksportować co najmniej w formacie PDF i/lub wysłać na adres e-mail lub FTP. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać ustawianie alarmów dotyczących wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, wykorzystania miejsca na dysku, nowych połączeń itp. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie powinno obsługiwać wysyłanie alarmów przez e-mail, SMS. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Alerty powinny być generowane na podstawie przepustowości aplikacji i nowych połączeń. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Logi powinny być możliwe do eksportu za pośrednictwem Syslog lub poczty e-mail i zawierać minimum logi zdarzeń, sieci, zagrożenia, konfigurację i sesje | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wstępnie zdefiniowane zadania raportowania | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie powinno mieć scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń, w tym procesora, pamięci, ruchu, sesji, aplikacji, użytkowników, zagrożeń itp. za pośrednictwem aplikacji mobilnej z danymi z ostatnich 7 dni. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Rozwiązanie musi wspierać restAPI | wymagany | nie dotyczy |
|  | Certyfikaty i Deklaracje |  |  |
|  | Deklaracja zgodności UE (Certyfikat CE). Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Konfiguracja, uruchomienie, szkolenie |  |  |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenie instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonych rozwiązań. Prace muszą być wykonywane w siedzibę Zamawiajacego. | wymagany | nie dotyczy |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie instruktarzu przystanowiskowego dla Administratorów IT z wdrożonych systemów dla Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego i będzie obejmowało całe wdrożone rozwiązanie. | wymagany | nie dotyczy |

……………………………………………………………..(miejscowość) dnia ………………………… r.

………….……………………………………….

Podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

- CZĘŚĆ II - Rozwiązanie BDR

# Minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania

| L.p. |  |  | Wymagane minimalne parametry Jakościowe |  | parametr wymagany / pożądany |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Macierz dyskowa typu All Flash |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy macierzy do co najmniej 150 szt. oferowanego typu napędów dyskowych bez wymiany kontrolerów w ramach dwóch kontrolerów lub klastra kontrolerów Dla zapewnienia obsługi dysków gwarantujących uzyskanie wymaganej przestrzeni dyskowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie do jednostki głównej modułu rozszerzeń. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obudowa jednostki kontrolerowej muszą zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów (tego elementu) bez konieczności wyłączania macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 380 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obudowa jednostki kontrolerowej |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa typu RACK 19” o wysokości maksimum 2U |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać instalację minimum 24 dyski NVMe. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Redundantne zasilacze Hot Plug o każdy mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia, pracujące w sieci 230V 50/60Hz. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Interfejsy |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 4 porty FC 32Gbit na kontroler |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Minimum 4 portów 10/25GbE SFP+ na kontroler |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Minimum 4 porty 1 GbE RJ45 |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Kontrolery |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 2 kontrolery, każdy wyposażony w pamięć cache minimum 64GB, pracujące w układzie nadmiarowym typu active‐active. Możliwość rozbudowy do minimum 8 kontrolerów bez konieczności wymiany istniejących kontrolerów |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Pamięć Cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci Cache na nośniki trwałe lub posiadać podtrzymywanie bateryjne. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość konfiguracji poziomów RAID minimum: 5, 6 lub równoważna technologia zabezpieczająca przed jednoznaczną awarią dowolnych dwóch dysków |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu (w przypadku wykorzystania tradycyjnych metod RAID), z możliwością ich kombinacji w/w typów w ramach oferowanej macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Macierz musi umożliwiać konfigurację RAID tolerującą awarię 3 dysków bez utraty danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obsługa dysków |  |  |  |  |
|  |  | Macierz musi wspierać dyski SSD NVMe. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Do obsługi każdego zainstalowanego dysku macierz musi wykorzystywać redundantne połączenia SAS 100Gbps. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej przestrzeni dyskowej. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przestrzeń dyskowa |  |  |  |  |
|  |  | Macierz musi być dostarczona z dyskami SSD NVMe o pojemności zapewniającej przestrzeń roboczą minimum 65TB w RAID z podwójną parzystością oraz dyskiem spare |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Funkcjonalność |  |  |  |  |
|  |  | Tworzenie i prezentacja dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Zwrot skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość tworzenia lustrzanych zasobów LUN z możliwością automatycznego i bezprzerwowego przełączenia na kopię lustrzaną LUN w przypadku awarii podstawowego zasobu LUN. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Migracja danych ze źródłowego LUNa do docelowego LUNa bezprzerwowo dla hostów. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie na żądanie migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Wymagana minimalna liczba snapshotów 1000 na wolumen. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Kopiowanie pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obsługa deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Dynamicznie przydzielanie zasobów macierzy w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji bez przerywania pracy systemu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym, dla całej przestrzeni dyskowej, w tym możliwość replikowania oraz backupu zasobów plikowych pomiędzy macierzami z historią backupu płków, historią o miejscu przechowywania kopii plików, możliwością odtwarzania replikowanych plików ze snapshotów z macierzy produkcyjnej jak i z macierzy zapasowej za pomocą jednej konsoli do zarządzania. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Storage Metro Cluster lub równoważna technologia klastrowania macierzy |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie i przechowywanie zasobów typu WORM |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Ochrona przez atakiem Ransomware z wykorzystaniem „snapshot” z automatyczną funkcjonalnością wykrywania ataku. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wieloetapowa akceptacja operacji kasowania danych oraz wyłączenia replikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Automatyczny tiering |  |  |  |  |
|  |  | Przenoszenie danych na inną macierz wyposażoną w wolne dyski |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przenoszenie danych na dowolną macierz z wykorzystaniem protokołu S3 |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przenoszenie danych do chmury z wykorzystaniem protokołu S3 |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Replikacja asynchroniczna na dowolny zasób S3 dowolnego producenta |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Administracja i raportowanie |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość generowania raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość audytowania zasobów plikowych w celu monitorowania operacji wykonywanych na plikach oraz blokowanie zapisywania zdefiniowanych przez administratora typów plików. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość audytowania zasobów plikowych pod kątem przechowywania danych osobowych/wrażliwych. |  | pożądany |  | 5 pkt |
|  |  | Oprogramowanie do monitorowania wykorzystania przestrzeni w macierzy, grup RAID-owych, wykonanych kopii zapasowych, wydajności macierzy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. |  | pożądany |  | 5 pkt |
|  |  | Protokoły |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły FC, iSCSI, CIFS/SMB, S3, NVMe over FC, NVMe over IP |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Certyfikaty i Deklaracje |  |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności UE (certyfikat CE) potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektywy „Nowego Podejścia”. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Macierz dyskowa hybrydowa - zapasowa |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy macierzy do co najmniej 150 szt. oferowanego typu napędów dyskowych bez wymiany kontrolerów w ramach dwóch kontrolerów lub klastra kontrolerów. Dla zapewnienia obsługi dysków gwarantujących uzyskanie wymaganej przestrzeni dyskowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie do jednostki głównej modułu rozszerzeń. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Obudowa jednostki kontrolerowej muszą zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów (tego elementu) bez konieczności wyłączania macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Obudowa |  |  |  |  |
|  |  |  | Obudowa typu RACK 19” o wysokości maksimum 2USAS |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Obudowa musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków NL-SAS |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Redundantne zasilacze Hot Plug o każdy mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia, pracujące w sieci 230V 50/60Hz. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Interfejsy |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 4 porty 25GbitE SFP+ na kontroler |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Minimum 2 porty 1GbE na kontroler |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Minimum 6 portów 12 Gb SAS |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Kontrolery |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 2 kontrolery, każdy wyposażony w pamięć cache minimum 64GB, pracujące w układzie nadmiarowym typu active‐active. Możliwość rozbudowy do minimum 8 kontrolerów bez konieczności wymiany istniejących kontrolerów |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Pamięć Cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci Cache na nośniki trwałe lub posiadać podtrzymywanie bateryjne. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Każdy kontroler wyposażony w wbudowaną pamięć flash 1024GB lub w formie dysków flash w RAID 10. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość konfiguracji poziomów RAID minimum: 5, 6 lub równoważna technologia zabezpieczająca przed jednoznaczną awarią dowolnych dwóch dysków. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Zabezpieczenia RAID realizowane za pomocą sprzętowego, dedykowanego układu (w przypadku wykorzystania tradycyjnych metod RAID), z możliwością ich kombinacji w/w typów w ramach oferowanej macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Macierz musi umożliwiać konfigurację RAID tolerującą awarię 2 dysków bez utraty danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Obsługa dysków |  |  |  |  |
|  |  | Macierz musi wspierać dyski minimum SSD SAS, SATA/NL-SAS. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Do obsługi każdego zainstalowanego dysku macierz musi wykorzystywać redundantne połączenia SAS 12Gbps. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość definiowania dysków SPARE lub odpowiedniej przestrzeni dyskowej. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przestrzeń dyskowa |  |  |  |  |
|  |  | Macierz musi być dostarczona z dyskami NL-SAS o pojemności zapewniającej przestrzeń roboczą minimum 100TB w RAID w konfiguracji z potrójną parzystością oraz spare. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Tworzenie kopii zapasowych |  |  |  |  |
|  |  |  | Tworzenie i prezentacja dysków logicznych (LUN) o pojemności większej niż zajmowana fizyczna przestrzeń dyskowych (ang. ThinProvisioning). |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Dynamiczna zmiana rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Zwrot skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Możliwość tworzenia lustrzanych zasobów LUN z możliwością automatycznego i bezprzerwowego przełączenia na kopię lustrzaną LUN w przypadku awarii podstawowego zasobu LUN. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Migracja danych ze źródłowego LUNa do docelowego LUNa bezprzerwowo dla hostów. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Tworzenie na żądanie migawkowej kopii danych (ang. snapshot) w ramach macierzy do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych lub testów systemów komputerowych. Wymagana minimalna liczba snapshotów 1000 na wolumen. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Kopiowanie pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Obsługa deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Możliwość zdalnej replikacji danych typu on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym, dla całej przestrzeni dyskowej. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Możliwość ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe, dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Storage Metro Cluster lub równoważna technologia klastrowania macierzy |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Tworzenie i przechowywanie zasobów typu WORM |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Ochrona przez atakiem Ransomware z wykorzystaniem „snapshot” z automatyczną funkcjonalnością wykrywania ataku. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Wieloetapowa akceptacja operacji kasowania danych oraz wyłączenia replikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Administracja i raportowanie |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość generowania raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Możliwość audytowania zasobów plikowych w celu monitorowania operacji wykonywanych na plikach oraz blokowanie zapisywania zdefiniowanych przez administratora typów plików. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Możliwość audytowania zasobów plikowych pod kątem przechowywania danych osobowych/wrażliwych. |  | pożądany |  | 5 pkt |
|  |  |  | Oprogramowanie do monitorowania wykorzystania przestrzeni w macierzy, grup RAID-owych, wykonanych kopii zapasowych, wydajności macierzy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. |  | pożądany |  | 5 pkt |
|  |  | Protokoły |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane protokoły minimum FC, iSCSI, CIFS, NFS, S3 w tym Generic S3-Compatible Object Storage |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Certyfikaty i Deklaracje |  |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności UE (certyfikat CE) potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektywy „Nowego Podejścia”. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  |  | Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Oprogramowanie do tworzenia kopii danych i odtwarzania |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie backupu platform wirtualizacyjnych, środowisk chmurowych i maszyn fizycznych, przy czym obsługa poszczególnych z nich może być uwarunkowana wybranym typem licencji |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Musi umożliwiać integrację z usługami katalogowymi, minimum Active Directory |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie licencji na ochronę 4 gniazd procesorów w hostach Vmware lub Hyper-V, (zamawiający posiada serwery dwuprocesorowe) |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Licencje dostarczone z rozwiązaniem nie mogą być ograniczone: czasowo, liczbą rdzeni |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie kopii nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na serwer |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie kopii zapasowych |  |  |  |  |
|  |  | Scentralizowany system wykonywania kopii zapasowych w heterogenicznym środowisku (różne systemy operacyjne) z wykorzystaniem protokołów typu klient-serwer używający jako warstwę transportu TCP/IP. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wsparcie producenta oprogramowania dla instalacji systemu zarządzania na platformie wirtualnej. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie kopii zapasowych całych dysków i partycji. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Tworzenie kopii zapasowych plików i folderów. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość archiwizacji otwartych plików baz danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Archiwizacja maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą minimum Microsoft Hyper-V, VMware. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Archiwizacja maszyn fizycznych, pracujących pod kontrolą minimum Microsoft Windows Server. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wbudowana replikacja maszyn wirtualnych. Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość określenia kolejności, w jakiej są backupowane lub replikowane maszyny wirtualne w ramach zadania. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla mechanizmu deduplikacji danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość przesłania pierwszych kopii za pośrednictwem dysków zewnętrznych do lokalizacji docelowej oraz późniejsze wznowienie ochrony maszyn wirtualnych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Automatyczny backupu otwartego i edytowanego pliku. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wykonywanie backupu w oparciu o harmonogram utworzony przez administratora. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość zdalnego zarządzania procesem wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania danych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość definiowania różnych strategii wykonywania backapu dla poszczególnych obiektów podlegających backupowi. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wykonywanie backupu na lokalnie dostarczonym urządzeniu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Wykonywanie kopii na dyski oparte o technologię przyrostowej kopii migawkowej na poziomie bloków danych – tylko pierwszy backup jest pełny, pozostałe tylko przyrostowe (bez konieczności wykonywania kolejnych kopii pełnych), dla serwerów fizycznych i wirtualnych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość utworzenia repozytorium danych zapisanych na urządzeniu na dyski lokalne oraz replikację na zewnętrzne nośniki typu taśmy, VTL, NAS |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość utworzenia kopii źródłowego repozytorium backupu oraz tylko wybranych backupów. Kopia tworzona jest zgodnie z określonym harmonogramem |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Odtwarzanie danych |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia scenariuszy odtwarzania w środowiskach wirtualnych składających się z wielu etapów np. wyłączenia/włączenia maszyny, odczekania określonego czasu, wykonania jednego lub wielu wcześniej utworzonych zadań backupu lub replikacji. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przywracanie pełnych maszyn wirtualnych z backupu do oryginalnego lub innego serwera wirtualizacji. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przywracanie pojedynczych plików czy folderów bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej). |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Przywracanie pojedynczych obiektów z poniższych aplikacji, bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej z backupu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z plików backupu w środowisku VMware (bez wcześniejszego przywracania maszyny wirtualnej). |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Odtworzenie całej maszyny (Windows, Linux) – Bare Metal Restore (lub równoważna metoda pełnego odtwarzania systemu)” |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Odtworzenie całej maszyny na innej platformie sprzętowej niż ta, z której wykonano kopię zapasową. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Odtworzenie poszczególnych plików i folderów. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Raportowanie |  |  |  |  |
|  |  | Rozwiązanie musi udostępniać raporty pozwalające na analizę kluczowych elementów, takich jak minimum archiwizowania i odtwarzania danych oraz wykorzystania dostępnych zasobów dyskowych i systemowych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Administracja systemem |  |  |  |  |
|  |  | Rozwiązanie ma być konfigurowane za pomocą graficznego interfejsu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Zarządzanie wieloma urządzeniami tego samego typu przy użyciu jednego interfejsu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Informowanie w formie wiadomości e-mail o statusie wykonania zadań backupowych. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Centralne zarządzanie przez www modułem wykonywania kopii zapasowych na serwerach w zakresie: - konfiguracji parametrów wykonywania kopii zapasowych, - przydzielania zadań wykonywania kopii zapasowych, - monitorowania stanu wykonania kopii zapasowych, - powiadamiania o stanie zadań backupu drogą mailową, - przeglądania i odtwarzania wybranych elementów wykonanych kopii zapasowych, - monitorowania w trybie graficznym aktualnego stanu systemu z uwzględnieniem: - statusu wykonanych zadań backupu (udane/nieudane), - aktualnej wielkości danych backupowych, - aktualnej zajętości repozytorium backupu. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  |  | Możliwość definiowania planów wykonywania kopii zapasowych, ich replikacji i zarządzaniem ich retencją. |  | wymagany |  | nie dotyczy |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Konfiguracja, uruchomienie, szkolenie |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenie instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonych rozwiązań. Instalacja macierzy dyskowej typu „All Flash” będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego przy ul. Plac Zwycięstwa 13, natomiast macierzy dyskowej hybrydowej będzie realizowana w serwerowni zapasowej mieszczącej się przy ul. Targowa 7 |  | wymagany |  | nie dotyczy |  |
|  | Komunikacja macierzy dyskowej All-Flash z serwerami musi odbywać się w wyodrębnionej sieci pamięci masowej (SAN). Dla zapewnienia komunikacji SAN, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia wszystkich niezbędnych komponentów do tego celu, z zastrzeżeniem, że komunikacja musi odbywać się za pomocą portów SFP28 25Gb zapewniających agregację i musi umożliwiać zestawienie minimum 20 połączeń. Każdy element komunikacji musi zapewnić przepustowość minimum 820 Gb/s. Komunikacja musi zapewniać obsługę QoS oraz izolację ruchu. Dodatkowo należy zapewnić 6 kart sieciowych PCIe, 2x25Gbit SFP28 kompatybilnych z serwerami HP ProLiant DL380 Gen9 i DELL R730 , Śledź low-profile i normal profile oraz 12 kabli DAC 5m 25Gbit. Połączenia sieci SAN pomiędzy lokalizacjami będą odbywały się za pośrednictwem istniejącego światłowodu jednomodowego – jedno włókno |  | wymagany |  | nie dotyczy |  |
|  | Komunikacja macierzy dyskowej hybrydowej z serwerem musi odbywać się w wyodrębnionej sieci pamięci masowej (SAN). Dla zapewnienia komunikacji SAN, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia wszystkich niezbędnych komponentów do tego celu, z zastrzeżeniem, że komunikacja musi odbywać się za pomocą portów SFP28 25Gb zapewniających agregację i musi umożliwiać zestawienie minimum 16 połączeń. Każdy element komunikacji musi zapewnić przepustowość minimum 820 Gb/s. Komunikacja musi zapewniać obsługę QoS oraz izolację ruchu. Połączenia sieci SAN pomiędzy lokalizacjami będą odbywały się za pośrednictwem istniejącego światłowodu jednomodowego – jedno włókno |  | wymagany |  | nie dotyczy |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie instruktarzu przystanowiskowego dla Administratorów IT z wdrożonych systemów dla Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego i będzie obejmowało całe wdrożone rozwiązanie. |  | wymagany |  | nie dotyczy |  |

Wszystkie wskazane w niniejszym dokumencie nazwy handlowe, technologie i standardy należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające te same lub wyższe wymagania funkcjonalne i techniczne.

……………………………………………………………..(miejscowość) dnia ………………………… r.

………….……………………………………….

Podpis osoby uprawnionej
 do reprezentowania Wykonawcy