Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

W ramach projektu: Doposażenie warsztatów szkolnych na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach projektu pod nazwą: „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Niepołomicach”.

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych 
i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji.

Zadanie Nr 1

Zakup całorocznego kontenera do celów edukacyjnych z zapleczem sanitarnym

(toaleta, pomieszczenie gospodarcze, aneks kuchenny) wraz z transportem i montażem dla  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2.

- Opis ogólny:

Nowoczesny pawilon usługowy przystosowany do prowadzenia działalności fryzjerskiej. Obiekt wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniający komfort pracy oraz bezpieczeństwo i wygodę dla klientów.

- Specyfikacja techniczna kontenera:

wykonanie projektu architektonicznego po konsultacjach z zamawiającym,

wymiary wewnętrzne : 20 m² (w kwadracie),

ustawienie kontenera na płytach betonowych,

wypoziomowanie wszystkich punktów podparcia,

zabezpieczenie spodu kontenera: powłoka bitumiczna / folia w płynie / masa uszczelniająca,

ocieplenie podłogi od spodu (styrodur XPS / pianka PUR),

ułożenie paraizolacji (folia PE lub aluminiowa) pod wykończeniem podłogi,

uszczelnienie progów i miejsc wejściowych,

konstrukcja: stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, odporna na korozję,

rodzaj ściany: płyta warstwowa EI 60,

wykończenie na zewnątrz: blacha ocynkowana mikroprofilowana,

zamontowanie rynien dachowych i odpływów,

izolacja: wełna mineralna, grubość 100,

wykończenie wewnątrz: blacha ocynkowana gładka,

współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]: 0,41,

wykończenie wnętrza: materiały łatwozmywalne, wodoodporne, spełniające wymogi sanitarno-higieniczne (HPL),

podłoże wykonane z wodoodpornej płyty wiórowo-cementowej,

przemysłowa wykładzina  renomowanego producenta o klasie 34/43,

stolarka okienna w systemie PVC, profil 7-mio komorowy w dwustronnej okleinie, 
zestaw 3-szybowy,

drzwi zewnętrzne przeszklone w systemie aluminiowym z przegrodą termiczną, 
zamek 3 punktowy, samozamykacz,

przednia ściana frontowa w całości oszklona z wyłączeniem fragmentu ściany należącej do aneksu kuchennego,

ogrzewanie pawilonu: grzejniki pionowe dekoracyjne (ogrzewanie elektryczne) również 
w pomieszczeniu sanitarnym,

ozdobna elewacja z uzgodnionych z zamawiającym materiałów.

- Instalacje:

elektryczna: kompletna, wraz z rozdzielnią, oświetleniem LED, 
gniazdamii wyłącznikami z uwzględnieniem dwóch stanowisk fryzjerskich,

klimatyzacyjna i wentylacyjna: klimatyzator z funkcją grzania i chłodzenia, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),

wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna z podgrzewaczem wody, odpływy kanalizacyjne.

- Pomieszczenie sanitarne:

toaleta o wymiarach 1,5 x 2 m, wyposażona w:

- drzwi przesuwne o szerokości min. 90 cm, otwierane bezprogowo, z uchwytem ułatwiającym obsługę,

- misę ustępową kompaktową zamontowaną na wysokości 45–50 cm,

- umywalkę zlokalizowaną na wysokości ok. 80 cm, z możliwością podjazdu wózkiem inwalidzkim (prześwit min. 67 cm),

- uchwyty pionowe i poziome przy misie ustępowej i umywalce (np. składanych),

- pojemnik na papier, mydło oraz suszarka i podajnik na ręcznik w zasięgu osoby siedzącej,

- wykończenie antypoślizgowe podłoża oraz materiałów łatwych do dezynfekcji,

- wentylację mechaniczną,

- oświetlenie LED.

- Pomieszczenie gospodarcze:

- wyposażone w regały zamykane roletami meblowymi do przechowywania 
materiałów fryzjerskich,

- drzwi przesuwne do pomieszczenia.

- Aneks kuchenny:

- Wyposażony w zestaw mebli, w którego skład wchodzą:

- szafki stojące: jedna ze zlewem jednokomorowym, druga z blatem, szufladami oraz półkami,

- wszystkie szafki zamykane roletami meblowymi,

- drzwi przesuwne do pomieszczenia.

- Bezpieczeństwo:

rolety antywłamaniowe na oknach i drzwiach, sterowane pilotem,

system alarmowy oraz kamera monitorująca z możliwością zdalnego podglądu.

- Mobilność:

konstrukcja umożliwia łatwe przestawienie pawilonu w inne miejsce,

specjalne uchwyty transportowe ułatwiające załadunek i relokację.

Zadanie  Nr 2

Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z dostawą i montażem do pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 2 oraz 
ul. Kolejowej 28.

| Parametry minimum | Pracownia cukiernicza 1 szt | Pracownia gastronomiczna 1 szt | Pracownia informatyczna 1 szt | Warsztaty mechaniczne 2 szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwiązanie montażowe | Klimatyzator naścienny | Klimatyzator naścienny | Klimatyzator naścienny | Klimatyzator kasetonowy |
| Wydajność nominalna ( kW) | 3,6 kW | 7 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Wydajność (zakres) – ( W) - chłodzenie - grzanie | 3600 3800 | 7000 7300 | 7000 7300 | 10.55 11,14 |
| Pobór mocy (zakres) – ( W) - chłodzenie - grzanie | 1320 1190 | 2600 2400 | 2600 2400 | 3950 3000 |
| Pobór prądu ( zakres) – ( A) - chłodzenie - grzanie | 5.8 5.3 | 11,5 11 | 11,5 11 | 6.6 5.0 |
| Zakres pracy temp. (℃ ) - chłodzenie - grzanie | -15≃ 50 -15≃30 | -15≃50 -15≃30 | -15≃50 -15≃30 | -15≃50 -25≃24 |
| Klasa energetyczna - chłodzenie - grzanie | 6,5/A ++ 4,1/A+ | 6,1/A ++ 4,0/A+ | 6,1/A ++ 4,0/A+ | 6,1/A ++ 4,0/A+ |
| Jednostka wewnętrzna - przepływ powietrza (m³/h) ( H,M,L ) - poziom ciśnienia akustycznego [ dB ( A) ] ( H,M,L ) | 530/230/310 39,5/35,5/25/21.5 | 980/817/662 45/40,5/36/29,5 | 980/817/662 45/40,5/36/29,5 | 1775/1620/1438 51/47/41 |
| Jednostka zewnętrzna - max. poziom ciśnienia akustycznego [ dB ( A) ] - typ czynnika | 55 R32/ 520 | 59 R32/1420 | 59 R32/1420 | 64 R32/2400 |
| Akcesoria dodatkowe - pilot - moduł WiFi | Tak Tak | Tak Tak | Tak Tak | Tak Tak |

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 
z obowiązującym prawem.