Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: ZP.271.25.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia: Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i doposażeniu placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Jacek", znajdującym się w Szkole Podstawowej im. Witolda Witosa w Woli Batorskiej 597 na dz. nr 26863, 2687; 673/27; 1890/11 gmina Niepołomice

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw”. Zakres zadania z wykorzystaniem  prawa opcji obejmuje możliwość zwiększenia zakresu robót podstawowych, jeśli pojawią się wolne środki w budżecie Gminy Niepołomice, które będzie można przeznaczyć na realizację zagospodarowania terenu – Etap 2.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą w ramach zaoferowanej ceny ofertowej oraz certyfikację placu zabaw.

W ramach inwestycji przewidziano

- całość ogrodzenia placu zabaw wraz ze ścieżkami oraz zabezpieczenie instalacji podziemnej elektrycznej niskoprądowej,

- strefę wypoczynku - w skład, której wchodzą:

- Ławki parkowe – 4 szt.

Ławki z oparciem o wymiarach: dł. 150 cm, wys. całkowita 85 cm, gł. 60 cm. Ławki wykonane z drewna Robinii akacjowej o średnicy ok. 18 cm bez ostrych krawędzi, siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.,

- Kosze na śmieci – 2 szt.

Kosze na śmieci typu: parkowy – wykończenie oraz kolorystyka analogicznie jak dla ławek. Konstrukcja wykonana z drewna Robinii akacjowej. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

Wymiary: wys. całkowita 76  cm, szer. kosza 30 cm, dł. kosza 37 cm, pojemność 36 l.,

- Zadaszenie – żagiel – 2 szt.

Zadaszenie w postaci trójkątnego żagla wykonanego z tkaniny siatkowej z HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, chroniącej przed szkodliwym promieniowaniem UV. Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 100 cm.

Wymiary: dł. 475 cm, szer. 420 cm, wys. całkowita 240 cm.

- Altana – 1 szt.

Konstrukcja altany wykonana z drewna z Robinii akacjowej. Rozmiar po obrysie podstawy: 350x350 cm. Wysokość w szczycie ok. 320 cm. Wysokość ażuru 199 cm. Dach odeskowany metodą pióro-wpust, gr. kantówek: 38x89 mm, słupy nośne wys. 199 cm, gr. 90x90 mm. Poszycie dachowe – gont bitumiczny w kolorze antracytowym RAL7016. Okap ok. 20 cm. Podłoga z kostki brukowej w kolorze szarym.

- Komplet ogrodowy – 1 szt.

Komplet 2 ławek bez oparcia ze stołem w całości wykonany z drewna Robinii akacjowej. Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Siedziska/oparcia wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi, odpornego na warunki atmosferyczne. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

Wymiary: dł. 150 cm, szer. 170 cm, wys. całkowita: 75 cm.

- nasadzenia drzew i krzewów;

- nawierzchnia naturalna – trawa, wraz z fragmentami maty przerostowej i elementów przejść wykonanych z naturalnych pni drewnianych

- strefę zabawy cz. I z nawierzchnią bezpieczną w kolorze niebieskim RAL5019, w skład strefy wchodzą:

- Ścieżka sensoryczna – 1 szt.

Ścieżka sensoryczna z barierką drewnianą, składająca się z 5 kwater każda o pow. 1 m2 z różnymi materiałami. Kwatery wypełnione są: korą, piaskiem, otoczkami, żwirem oraz zrębkami kolorowymi. Obramowanie kwater wykonane zostało z obrzeża elastycznego typu ekoboard. Na spodzie wyłożona agrotkanina zapobiegająca przerastaniu chwastów.

- Duża piaskownica z domkiem do zabawy piaskiem i samochodem – 1 szt.

Piaskownica o wymiarach: dł. 560 cm, szer. 560 cm, wys. całkowita 210 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z Robinii - drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Dachy wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Osłony wykonane z drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem. Elementy manipulacyjne wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Panel samochodowy i kierownica wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Siedziska/oparcia wykonane z drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Pojedyncza huśtawka – 1 szt.

Pojedyncza huśtawka o wymiarach: dł. 215 cm, szer. 280 cm, wys. całkowita 240 cm. Huśtawka z siedziskiem typu koszyk.  Konstrukcja wykonana z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- Zjeżdżalnia z tunelem i mostkiem – 1 szt.

Zjeżdżalnia o wymiarach: dł. 450 cm, szer. 360 cm, wys. całkowita 270 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Podesty/platformy z Robinii - drewna akacjowego, bez ostrych krawędzi. Transparentne osłony z poliwęglanu odporne na warunki atmosferyczne. Osłony wykonane z drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawędzi. Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy kolorowe wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego. Tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Poręcze ze stali nierdzewnej. Uchwyty z liny stalowej w oplocie polipropylenowym. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Zabawka autko – 3 szt.

Autko o wymiarach: dł. 85 cm, szer. 25 cm, wys. całkowita 25 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem.

Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

- Tablica kredowa – 1 szt.

Tablica o wymiarach: dł. 155 cm, szer. 25 cm, wys. całkowita 150 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Tablice do rysowania wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm.

- zabawki ozdobne:

- Zabawka żyrafa – 1 szt.

Żyrafa o wymiarach: dł. 190 cm, szer. 160 cm, wys. całkowita 215 cm.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicach ~ 14 i 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Transparentne osłony z poliwęglanu z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne.

Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców. Kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 70/60 cm.

Prawo opcji obejmuje realizację etapu II:

- strefę zieloną - projektowana zieleń – drzewa i krzewy oraz nawierzchnia naturalna – trawa,

- strefę zabawy cz. II - z nawierzchnią bezpieczną w kolorze niebieskim RAL5024, w skład strefy wchodzą zabawki typu: huśtawka pojedyncza „bocianie gniazdo”, kuchnia zabawkowa, zabawki muzyczne i edukacyjne, tablica z alfabetem, zegarem i liczydłem, statek piracki oraz zabawki aligatory – 2 szt. i zabawka lew.

Zakres zadania z wykorzystaniem prawa opcji obejmuje możliwość zwiększenia zakresu robót podstawowych, jeśli pojawią się wolne środki w budżecie Gminy Niepołomice, które będzie można przeznaczyć na realizację etapu II.

Załączona dokumentacja projektowa obejmuje w/w zakres.

Warunki opcji:

1) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji opisanego w dokumentach zamówienia. Zamówienie z prawa opcji odbywa się przez jednostronne złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o uruchomieniu opcji.

2) Zamawiający może skorzystać tylko z części zamówienia obejmującego prawo opcji w zależności od posiadanych środków.

3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4) Zamawiający poinformuje Wykonawcę czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji, w terminie realizacji umowy.

5) W przypadku skorzystania z prawa opcji w ostatnim miesiącu realizacji zamówienia podstawowego, Zamawiający ma prawo wydłużyć czas realizacji umowy o  czas niezbędny na wykonanie zamówienia objętego prawem opcji.

6) Zamawiający uruchomi opcję w przypadku posiadania środków na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu – etap II

7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego

Miejsce wykonywania zamówienia: Wola Batorska 597, dz. nr 2686/3; 2687; 673/27; 1890/11, 32 – 007 Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice