Załącznik nr 1 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Narzędzia chirurgiczne do operacji zatok (1 komplet)

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2025

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze zatokowe Weil-Blakesley, zagięte w górę pod kątem 45°, bransze okienkowe, szerokość części roboczej 2 mm, dł. części pracującej 115 mm (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Kleszcze nosowe Watson-Williams, zagięte do góry, bransze robocze owalne o wym. 2,8x5 mm, pełne, górna bransza ruchoma, dł. trzpienia roboczego 120 mm (2 sztuki). | TAK |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu Blakesley o dł. Trzpienia roboczego 115mm, średnica końcówki roboczej ø 3,0 mm , proste (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Kleszczyki nosowe typu Blakesley o dł. 115mm, śr. 3mm, zagięte do góry pod kątem 45 stopni (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Odgryzacz otolaryngologiczny , tnący do góry i do tyłu, szerokość szaftu 3,2 mm, szerokość końcówki roboczej 2,5 mm, dł. ramienia pracującego 100 mm (3 sztuki). | TAK |  |
|  | Odgryzacz kostny laryngologiczny, tnący na wprost, szerokość końcówki roboczej 2 mm, dł.trzpienia roboczego 180 mm, duża rękojeść, wykonany ze stali nierdzewnej (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Łyżeczka do zatok czołowych, wym.łyżeczki 3x5mm, zagięta pod kątem 55°, dł.190 mm (2 sztuki). | TAK |  |
|  | Łyżeczka do zatok czołowych, wym.łyżeczki 3x5mm, zagięta pod kątem 90°, dł.190 mm (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Optyka sinuskopowa, śr. 2,7mm, dł. 50mm, kąt widzenia 0° (1 sztuka). | TAK |  |
|  | Optyka sinuskopowa, śr. 4,0mm, dł. 50mm, kąt widzenia 0° (1 sztuka). | TAK |  |