Znak sprawy K-2.381/39/2025

Zał. Nr 1 do Projektu Umowy
Szczegółowe wymagania i wytyczne do wykonania prac przedprojektowych oraz dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
I. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
1. Zamawiający posiada archiwalną, nieaktualną dokumentację projektową w wersji papierowej pozwalającą Wykonawcy w ustaleniu prawdopodobnych podstawowych danych dotyczących :
- konstrukcji budynku i rodzajów przegród budowlanych

- parametrów kubaturowo – powierzchniowych

2. Dla części A i B Budynku Głównego oraz dla Pawilonów Naukowo – dydaktycznych Zamawiający posiada nieaktualną dokumentacje w wersji elektronicznej (pliki .dwg)

3. Dla Auli Zamawiający posiada tylko dokumentacje papierową.

4. W ramach inwentaryzacji należy;

- dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich pomieszczeń w kompleksie budynków; Budynku Głównym, Pawilonach Naukowo – dydaktycznych I-IV i w Auli

- zestawić tabelarycznie pomieszczenia wraz z ich powierzchniami

- szczególnie dokładnie należy zinwentaryzować klatki schodowe Pawilonów Naukowo-dydaktycznych  i przylegające do nich elewacje budynku oraz pomieszczenia ulegające przebudowie w trakcie budowy planowanych szybów windowych (np. przyziemia pawilonów, korytarze pawilonów, korytarze budynku głównego) 

- zestawić i opisać rodzaje istniejących przegród budowlanych i poszczególne rodzaje konstrukcji budynku (fundamenty, stropy, ściany nośne, stropodachy, ściany działowe i instalacyjne)

- uwzględnić na rysunkach i oznaczyć (zgodnie z tabliczkami znamionowymi) istniejące elementy wydzieleń i obudów przeciwpożarowych (wykonane w 2015 roku)
II. Ekspertyzy konstrukcyjne
1. Należy wykonać odkrywki konstrukcji w kluczowych miejscach (obszar klatek schodowych w Pawilonach Naukowo - Dydaktycznych, elewacji i fundamentów w miejscach planowanej rozbudowy lub przebudowy)  potwierdzające lub stwierdzające niezgodność z danymi archiwalnymi

2. Należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjną dotycząca rozbudowy pawilonów o szyby windowe oraz dotyczącą przebudowy istn. Klatek schodowych

3. Należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjną dotyczącą elementów wskazanych przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych jako niezgodnych z obowiązującymi przepisami (np. szerokość drzwi do pomieszczeń naukowo – dydaktycznych, stropów w pomieszczeniach niespełniających przepisów dotyczących wysokości pomieszczeń ), jak również opracowania konstrukcyjne niezbędne do prawidłowego wykonania ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa  pożarowego z określeniem możliwych do uzyskania odstępstw w zakresie przepisów technicznych i warunków projektowych do spełnienia w celu ich uzyskania  
III. Zagospodarowanie terenu
1. Zamawiający przeznacza pod rozbudowę Pawilonów nr I i II teren trawiasty działki przyległy od strony wschodniej do istniejących budynków.
2. Zamawiający przeznacza bod budowę lub rozbudowę drogi pożarowej teren od południowej, wschodniej i zachodniej strony istniejących budynków.
3. Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych ma być elementem koncepcji zagospodarowania terenu, ekspertyzy pożarowej oraz przedmiotem ewentualnych odstępstw od przepisów przeciwpożarowych.

4. Zamawiający wymaga umieszczenia w koncepcji zagospodarowania terenu dla każdego z Pawilonów również miejsc parkingowych, miejsc do parkowania rowerów, oraz określenie terenu realizacji inwestycji spełniających wymagania MPZP w zakresie m.in. powierzchni biologicznie czynnej

5. Zamawiający wymaga wykonania rozwiązań architektoniczno – koncepcyjnych, które pozwolą na całkowite udostepnienie budynku dla osób niepełnosprawnych w tym szyb windowy od wschodnich lub północnych stron budynków.

6. Należy oznaczyć istn. przyłącza, sieci oraz inne elementy uzbrojenia terenu, których trasy muszą zostać zmienione przy rozbudowie Pawilonów oraz wykonać koncepcję nowych tras sieci instalacyjnych i przyłączy.
IV. Koncepcje architektoniczno - budowlane

Zamawiający wymaga wykonania  odrębnych koncepcji projektowych dla następujących etapów przebudowy i rozbudowy kompleksu budynków;

IV.1 – Przebudowa i dostosowanie całego kompleksu do obowiązujących przepisów przeciw-pożarowych w tym oznaczenie i opisanie istniejących i projektowanych rozwiązań budowlanych oraz rozwiązań zamiennych (zał. Do wniosku o udzielenie odstępstw)

IV.2  -Przebudowa i rozbudowa Pawilonu Naukowo – dydaktycznego nr I i nr II – dwa warianty lokalizacji windy z wizualizacjami obrazującymi wygląd budynku po wykonaniu szybu windowego.

IV.3 – Opracowanie dokładnej wielobranżowej koncepcji Przebudowy i rozbudowy Pawilonu Naukowo – dydaktycznego nr I i nr II (dla wariantu wybranego przez Zamawiającego) zawierającej szczegółowe wytyczne;

- lokalizacji fundamentów

- konstrukcji szybu

- konstrukcji połączenia szybu z budynkiem

- przebudowy konstrukcji klatek schodowych

- zakresu prac rozbiórkowych

- zakresu prac budowlanych (wraz z projektowanymi parametrami)

- zakresu prac instalacyjnych w tym; tras i podłaczeń mediów (elektryka, chłodzenie, grzanie, sterowanie, p-poz, telełączność)
- wymaganych parametrów dźwigu 

- wyglądu i wyposażenia kabiny dźwigu

V.  Programy funkcjonalno użytkowe
Zamawiający wymaga wykonania  odrębnych programów funkcjonalno-użytkowych dla następujących etapów przebudowy i rozbudowy budynków;

V.1 – Pawilon naukowo – dydaktyczny nr I

1.W ramach programu funkcjonalno-użytkowego należy wykonać;

- koncepcje Projektu Zagospodarowania Terenu

- koncepcję przebudowy klatki schodowej i przyległych pomieszczeń oraz koncepcję rozbudowy budynku o szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie 4 kondygnacje budynku

- koncepcję przebudowy pomieszczeń i  korytarzy przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku
2. Należy zamieścić w formie rysunkowej i opisowej rozwiązania dostosowujące budynek do przepisów przeciwpożarowych w tym. m.in.;

- obudowę klatki schodowej, sposób jej oddymiania i napowietrzania, 

- obudowę dróg ewakuacyjnych poziomych, wymianę drzwi do pomieszczeń przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku, wymianę sufitów podwieszonych wraz z oświetleniem

- budowę instalacji przeciwpożarowej na klatce, w szybie, na korytarzach i w pomieszczeniach naukowo-dydaktycznych przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z dyspozycją umiejscowienia centrali przeciwpożarowej dla wszystkich budynków

3. Należy zamieścić w formie rysunkowej i opisowej rozwiązania materiałowe i wytyczne konstrukcyjne i przeciwpożarowe dotyczące projektowanego szybu windowego ( w tym rozwiązania komunikacyjne przedsionków i wejść do windy)
4. Należy zamieścić w formie opisowej rozwiązania materiałowe i wytyczne dotyczące dźwigu osobowego

V.2 – Pawilon naukowo – dydaktyczny nr II
1.W ramach programu funkcjonalno-użytkowego należy wykonać;

- koncepcje Projektu Zagospodarowania Terenu

- koncepcję przebudowy klatki schodowej i przyległych pomieszczeń oraz koncepcję rozbudowy budynku o szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie 4 kondygnacje budynku

- koncepcję przebudowy pomieszczeń i  korytarzy przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku

2. Należy zamieścić w formie rysunkowej i opisowej rozwiązania dostosowujące budynek do przepisów przeciwpożarowych w tym. m.in.;

- obudowę klatki schodowej, sposób jej oddymiania i napowietrzania, 

- obudowę dróg ewakuacyjnych poziomych, wymianę drzwi do pomieszczeń przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku, wymianę sufitów podwieszonych wraz z oświetleniem

- budowę instalacji przeciwpożarowej na klatce, w szybie, na korytarzach i w pomieszczeniach naukowo-dydaktycznych przylegających do obszaru rozbudowywanego na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z dyspozycją umiejscowienia centrali przeciwpożarowej dla wszystkich budynków

3. Należy zamieścić w formie rysunkowej i opisowej rozwiązania materiałowe i wytyczne konstrukcyjne i przeciwpożarowe dotyczące projektowanego szybu windowego ( w tym rozwiązania komunikacyjne przedsionków i wejść do windy)

4. Należy zamieścić w formie opisowej rozwiązania materiałowe i wytyczne dotyczące dźwigu osobowego

VI. Opisy funkcjonalno - użytkowe

Zamawiający wymaga wykonania  odrębnych opisów funkcjonalno-użytkowych dla następujących etapów przebudowy budynków:
VI.1. Budynek Główny części Ia i Ib

- opracować w formie rysunkowej na rzutach rozwiązania przeciwpożarowe istniejące oraz do wykonania zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową

- opisać wytyczne wynikające z ekspertyzy przeciwpożarowej; do projektowania poszczególnych pomieszczeń, budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji wewnątrz obiektowych 

VI.2. Aula

- opracować w formie rysunkowej na rzutach rozwiązania przeciwpożarowe istniejące oraz do wykonania zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową

- opisać wytyczne wynikające z ekspertyzy przeciwpożarowej; do projektowania poszczególnych pomieszczeń, budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji wewnątrz obiektowych 

VI.3. Przyziemia w przyziemiach Pawilonów naukowo – dydaktycznych
- opracować w formie rysunkowej na rzutach rozwiązania przeciwpożarowe istniejące oraz do wykonania zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową

- opisać wytyczne wynikające z ekspertyzy przeciwpożarowej; do projektowania poszczególnych pomieszczeń, budowy nowych i przebudowy istniejących instalacji wewnątrz obiektowych 

- opisać wytyczne do projektowania wynikające z przepisów budowlanych t.j. wykazać niezgodności wskazanych pomieszczeń dydaktyczno – naukowych z obowiązującymi przepisami oraz opisać sposób ich dostosowania (np. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, ścieżka uzyskania odstępstw od Sanepidu lub w ministerstwie wraz z rozwiązaniami zamiennymi, kompensującymi)

- opisać niezbędne do zaprojektowania prace budowlane i instalacyjne

Część rysunkowa;

Rys.1 – lokalizacja w terenie obiektów i zakres opracowania
Rys.2 – schemat alternatyw rozbudowy Pawilonu I  

Rys.3 – schemat alternatyw rozbudowy Pawilonu II  
Rys.4– schemat przyziemi Pawilonów z oznaczonymi pomieszczeniami naukowo – dydaktycznymi których opracowanie objęte jest zamówieniem
4

