Załącznik nr 2 do SWZ

Drukarka monochromatyczna - atramentowa, dupleksowa z dwoma podajnikami umożliwiającymi automatyczny wybór podajnika w zależności od formatu wydruku (możliwość drukowania recept i kopert).

Specyfikacja szczegółowa:

| Nazwa sprzętu: | Monochromatyczne urządzenie formatu A4 (drukarka) Marka i model oferowanego urządzenia: …………………………..............................* (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer parametru | Rodzaj parametru | Wymagana wartość parametru | Funkcje, parametry i warunki oferowane Należy opisać oferowany parametr/warunek lub potwierdzić spełnianie przez wpisanie słowa TAK, spełnia itp. (wypełnia Wykonawca) |
|  | Funkcje urządzenia | Drukowanie |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | 1200 x 2400 dpi |  |
|  | Szybkość druku monochromatycznego A4 | minimum 34 str./A4/min. |  |
|  | ##### Szybkość druku wg. ISO/IEC 24734 | Minimum 25 str./A4/min. |  |
|  | Czas do otrzymania pierwszej strony | Maksymalnie 5,0 sek. |  |
|  | Miesięczna wydajność urządzenia | minimum 45 000 str. A4 |  |
|  | ##### Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta) | minimum 250 arkuszy |  |
|  | Pojemność uniwersalnego podajnika papieru | minimum 80 arkuszy |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki | minimum o 2 podajniki o pojemności 500 arkuszy każdy |  |
|  | Oryginalna podstawa | Możliwość dołączenia oryginalnej podstawy |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny dupleks |  |
|  | Obsługiwana gramatura papieru | 64-256 g/m2 |  |
|  | Formaty obsługi papieru | C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |  |
|  | Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadowaniu do urządzenia) | BK: minimum 40.000 str. |  |
|  | Interfejsy | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC). Możliwość wyłączenia samego interfejsu Wifi niepowodująca jednocześnie wyłączenia modułu Ethernet. |  |
|  | Protokoły w komunikacji sieciowej | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |  |
|  | Zabezpieczenie sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |  |
|  | Funkcje zabezpieczeń | Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |  |
|  | Obsługiwana emulacja | PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF |  |
|  | Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print |  |
|  | Emisja Hałasu | Maksymalnie Praca: 7,0 B (A) |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 6,0 cm |  |
|  | Zużycie energii wg. Współczynnika TEC (tygodniowo) | Maksymalnie(TEC) 0,17 kWh/week |  |
|  | Waga urządzenia | Maksymalnie 15 kg |  |