Załącznik nr 1A

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy (1 sztuka)

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy - rok produkcji nie starszy niż 2022. | TAK |  |
| KONFIGURACJA |  |  |  |
|  | Konsola aparatu – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Taca narzędziowa – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Pedał sterujący – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Pokrowiec – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Kabel zasilający – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej - 5 sztuk | TAK |  |
|  | Kluczyk do odkręcania tipów – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Komplet końcówek bimanualnych – 5 kompletów | TAK |  |
|  | Pęseta diatermiczna z przewodem – 2 sztuki | TAK |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna. | TAK |  |
|  | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg. | TAK |  |
|  | Przepływ zwrotny – reflux. | TAK |  |
|  | Zamknięty system płynowy. | TAK |  |
|  | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów. | TAK |  |
|  | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym. | TAK |  |
|  | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy, wyposażona w czujnik ciśnienia płynów, który daje możliwość szybkiego reagowania i zapewnia zmniejszenie wahnięcia głębokości komory. | TAK |  |
|  | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć / min. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego. | TAK |  |
|  | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji. | TAK |  |
|  | Tryb pracy Faco-burst. | TAK |  |
|  | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. | TAK |  |
|  | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości. | TAK |  |
|  | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna. | TAK |  |
|  | Standardowe zasilanie z sieci. | TAK |  |
|  | Aparat sprawny, po przeglądzie technicznym, gotowy do pracy. | TAK |  |