# Serwer backup:

| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) z możliwością instalacji 12 dysków 3.5” (LFF) Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer z możliwością instalacji zdejmowanego panelu przedniego wraz z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. |
| --- | --- |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany 1 procesor min. 12-rdzeniowy klasy x86, min. 2,0GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 216 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Płyta główna wspierająca zastosowanie dwóch procesorów do 64 rdzeni, mocy do min. 385W |
| RAM | Minimum 512GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Gniazda PCI | Min. 3 sloty PCIe x8. |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy sieciowe 10/25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) - wraz z kompletem wkładek typu SR Dodatkowo zainstalowana w slocie PCIe: -2 portowa karta Fibre Channel 32Gb wraz z kompletem wkładek typu SR -2 portowa karta SAS 12Gb |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD Zainstalowane 5 dysków NL-SAS o pojemności min. 4TB, 12Gb, 2,5“ Hot-Plug. Zainstalowane dwa dyski M.2 SATA/NVMe o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| Wbudowane porty | 3xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0 Port VGA Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: 1x port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W klasy Titanium. |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowani | Nie wymagany |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: · monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe · praca w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP · dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) · wbudowane narzędzia diagnostyczne · zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego · obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie · wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników · przesyłanie alertów poprzez e-mail · uwierzytelnianie oprogramowania sprzętowego PCIe z protokołem bezpieczeństwa i modelem danych (SPDM) zapewnia integralność komponentu · obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) · wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów · mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie · funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności · monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji · konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) · zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) · zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power capping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy · autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) · wsparcie dla Microsoft Active Directory · obsługa SSL i SSH · enkrypcja AES/3DES · wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API · wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022,2025 Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1/U2 |
| Wsparcie techniczne | Minimum 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Czas reakcji 15 minut, zgłaszanie zdarzeń serwisowych w trybie 24/7 |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |

2x Zasób dyskowy z funkcją deduplikacji

| Cecha | Opis Wymagań |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa do montażu w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych elementów. |
| Kontrolery | Deduplikator musi być wyposażony w minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active-passive lub active-active. Deduplikator nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. W przypadku awarii kontrolera wszystkie procesy musi przejąć drugi kontroler. |
| Wymagana przestrzeń | Przestrzeń użytkowa po zbudowaniu RAID 6 z min. 1 dyskiem hot-spare lub przestrzenią hot-spare równą pojemności min. 1 dysku musi wynosić min 16TB. Rozmiar RAW pojedynczego dysku nie może być większy niż 4 TB. Dodatkowo wymagane jest zastosowanie co najmniej 4 dysków SSD SAS o pojemności RAW min 960 GB jako cache pod zapis backupu. Wymagana pojemność użytkowa rozumiana jest jako pojemność dostępna po konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzeń spare i dostępna dla hostów bez uwzględnienia jakichkolwiek mechanizmów kompresji, czy deduplikacji. |
| Zabezpieczenia RAID | Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6 lub równoważnej, tolerującej jednoczesną awarię 2 dysków bez utraty danych. Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych zgodnie ze standardem DoD 5220.22-M poprzez mechanizm nadpisywania danych. |
| Pamięć Cache | Co najmniej 256GB pamięci cache na cały deduplikator (dwa kontrolery). Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania. |
| Dostępne interfejsy | Urządzenie musi posiadać minimum: 4 porty Ethernet 10 Gb/s z możliwością obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, wszystkie porty wyposażone we wkładki optyczne. 8 portów FC 16Gb/s wszystkie porty wyposażone we wkładki optyczne. |
| Obsługiwane protokoły | Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. |
| Zarządzanie | Zarządzanie deduplikatorem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu deduplikatora w tym monitorowanie wydajności obiektów takich jak: - cały deduplikator - kontrolery - CPU - porty front-end - porty logiczne - dyski - file systemy Pod kątem parametrów takich jak: - operacje wejścia/wyjścia IOPS - przepustowość (KB/s lub MB/s) - czas odpowiedzi (latency) - średnie użycie (w % dla CPU) Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI urządzenia do co najmniej 2 lat wstecz lub jako równoważne dostarczenie fizycznego serwera z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie i przeglądanie danych historycznych. Wymagany dostęp do informacji o wykorzystanej przestrzeni. Wymagana możliwość tworzenia wielu użytkowników deduplikatora w oparciu o wbudowane role. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie własnych ról. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje to ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. |
| Redukcja danych | Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Dane muszą być poddane także procesowi kompresji. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Wymagana także obsługa deduplikacji na źródle, co pozwala ograniczyć zużycie sieci. |
| Kontrola zasobów plikowych | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni, z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni. Wymagana możliwość skonfigurowania polityki filtrowania zapisywanych plików poprzez wykluczenie ich konkretnych rozszerzeń. Wymagana możliwość ograniczenia dostępu do udostępnionych udziałów CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresów IP lub ich przedziałów, które będą miały do nich dostęp. Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. |
| Ochrona zasobów plikowych | Tworzenie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (ang. snapshot) file systemów w ramach deduplikatora do wykorzystania w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Wymagana jest możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów, które będą zabezpieczone przed modyfikacją oraz usunięciem przez wybrany okres czasu bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware. Musi być możliwość odtworzenia danych z dowolnej kopii (snapshot) wykonanej w ramach harmonogramu. Odtworzenie danych z jednej kopii nie może uniemożliwiać odtworzenia danych z innej kopii z innego punktu w czasie. Dostarczenie tej funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania na całą przestrzeń dyskową i na maksymalną liczbę snapshotów obsługiwanych przez oferowany model deduplikatora oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Wymagana możliwość zablokowania plików przed modyfikacją lub usunięciem (WORM). Dostarczenie licencji na tą funkcjonalność jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. |
| Replikacja danych | Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia w ramach tej samej rodziny oferowanego deduplikatora. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Wymagana możliwość ograniczenia ilości przesyłanych danych poprzez ich deduplikację oraz kompresję. Deduplikator musi umożliwiać konfigurację harmonogramu replikacji poprzez określenie interwału (np. replikacja co 60 min) lub konkretnych okien czasowych (np. w każdą sobotę o godz. 20:00). Dostarczenie powyższych funkcjonalności jest wymagane na tym etapie postępowania oraz należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Wymagana możliwość zastosowania funkcjonalności typu AirGap czyli fizyczne wyłączanie portów dedykowanych do replikacji w czasie kiedy replikacja nie jest wykonywana. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności poprzez zastosowanie dodatkowego oprogramowania. Dostarczenie funkcjonalności typu AirGap jest wymagane na tym etapie postępowania. |
| Wspierane systemy backup | Urządzenie musi wspierać co najmniej następujące aplikacje do backupu: Commvault, Veritas NetBackup, Veeam Backup&Replication. |
| Obsługa serwisowa | Deduplikator musi posiadać możliwość upgrade’u firmware-u kontrolerów bez przerywania dostępu do danych. Urządzenie przystosowane do napraw w miejscu instalacji oraz wymiany elementów bez konieczności jego wyłączania. Urządzenie musi umożliwiać zdalne zarządzanie. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie RP. Deduplikator musi zostać objęty minimum 3 letnim okresem gwarancji producenta z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki. Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

Wirtualizator:

- Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w ilości zgodnej z liczbą fizycznych rdzeni, jednak nie mniejszej niż 16 licencji na rdzenie.

- Licencja na konsolę do zarządzania środowiskiem wirtualnym musi być zawarta w licencji na oferowany wirtualizator. Ilość licencji na konsolę zarządzającą do rozwiązania determinuje sumaryczna ilość posiadanych licencji na rdzenie fizycznych procesorów.

- Zamawiający wymaga objęciem licencją serwera którego specyfikację opisano w niniejszym postępowaniu.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej.

- Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

- Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

- System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

- Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

- Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

- Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.

- Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności  Microsoft Active Directory, Open LDAP.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi systemami pamięci masowych.

- Rozwiązanie musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na ominięcie testów inicjalizacyjnych sprzętu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.

- Rozwiązanie musi zawierać możliwość zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwiązania antywirusowe firm trzecich bez konieczności instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej,

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej,

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, jednocześnie między serwerami fizycznymi oraz zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej.

- Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.

- Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V systemu Windows Server na maszynie wirtualnej.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.

Wdrożenie systemu kopii wyniesionej

Wdrożenie dostarczanej infrastruktury serwerowej

Montaż oferowanego serwera fizycznego

1.	Montaż dostarczonego serwera w szafach Rack

2.	Podłączenie serwerów do zasilania

4. Aktualizacja mikrokodu (firmware) wszystkich serwerów do najnowszej zalecanej przez producenta wersji.

5. Podłączenie maszyn fizycznych do infrastruktury sieci LAN, Konfiguracja sieci VLAN, dla podłączanych serwerów (wydzielona sieć dla mgmt dla idrac, wydzielona sieć dla oprogramowania wirtualizacji) dla serwerów dostarczonych oraz dla serwerów wykorzystywanych przez Zamawiającego do wirtualizacji VMware

6.	Podłączenie do istniejących zasobów dyskowych

Montaż oferowanych deduplikatorów danych

1.	Montaż urządzeń w szafie Rack, w dwóch lokalizacjach (Strzelecka i Radziszów)

2.	Podłączenie urządzeń do zasilania

3.	Aktualizacja mikrokodu (firmware) deduplikatorów do najnowszej zalecanej przez producenta wersji.

4.	Podłączenie urządzeń do infrastruktury sieci LAN

a. Konfiguracja sieci VLAN, wydzielona sieć dla mgmt, wydzielone sieci dla backupu i odtwarzania

5.	Inicjalizacja deduplikatorów

6.	Konfiguracja przestrzeni dyskowej (pule dyskowe, grupy RAID)

7.	Konfiguracja przestrzeni dyskowych dedykowanych jako repozytorium kopii zapasowych dla systemu kopiowania i odtwarzania danych

8.	Konfiguracja mechanizmu replikacji danych pomiędzy deduplikatorami

9.	Testy wydajności

10.	Optymalizacja wydajności

Wszystkie wykonane podłączenia,  konfiguracje mają być zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz z najlepszymi praktykami producentów oferowanych rozwiązań.

Instalacja systemu kopiowania i odtwarzania danych

1.	Instalacja tymczasowo na maszynie wirtualnej  w posiadanym środowisku Vmware oprogramowania kopii zapasowych

2.	Konfiguracja zasobów (repozytoriów) na składowanie kopii zapasowych:

a.	Oferowane urządzenia deduplikacyjne

3.	Integracja systemu kopiowania z wykorzystywanym przez Zamawiającego klastrem wirtualizacji serwerowej Vmware vSphere

4.	Definicja zadań kopiowania danych

5.	Definicja zadań klonowania danych na inne nośniki, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego

6.	Definicja zasad składowania kopii zapasowych, takie jak: częstość wykonywania kopii, zakres danych, retencja, miejsce składowania, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego

7.	Definicja mechanizmów notyfikacji o zdarzeniach poprzez protokół smtp

8.	Testy kopiowania danych i odtwarzania danych

9.	Po min. 14 dniach od wykonania testów zakończonych sukcesem i potwierdzeniu prawidłowości wykonywania kopii i odtwarzania należy przenieść tymczasową maszynę wirtualną systemu kopii w miejsce docelowego na wskazany przez Zamawiającego host docelowy. Zamawiający dopuszcza migrację bezpośrednio na host fizyczny lub jako maszynę wirtualną zainstalowaną w systemie wirtualizacji zainstalowanym na hoście fizycznym. Instalacji środowiska i migracji dokonuje Wykonawca. Czynności te powinny być wykonane w uzgodnionym z Zamawiającym terminie (sobota, niedziela, lub godziny nocne), maksymalny czas przerwy wykonywania kopii nie powinien przekroczyć 6 godz. (należy mieć na uwadze, że migracja będzie wykonywana na host fizyczny na którym działa dotychczas użytkowane oprogramowanie do kopii i stanie się ono nie dostępne).

10.	Po zakończeniu migracji i sprawdzeniu poprawności wykonywania kopii należy dokonać konfiguracja pozostałych zasobów (repozytoriów) na składowanie kopii zapasowych

11.	Należy zweryfikować poprawność klonowania danych

12.	Należy odinstalować wykorzystywanych agentów oprogramowania ze środowiska wirtualizacyjnego Vmware, jak również z maszyn wirtualnych oracle

13.	Optymalizacja kopii zapasowych bezpośrednio po uruchomieniu systemu kopii , a także po 30 dniach od uruchomienia

Konfiguracja centrum odtworzeniowego

1.	Instalacja oprogramowania sterującego mechanizmami wymiany danych do centrum odtworzeniowego ze środowiska produkcyjnego

2.	Konfiguracja sterowania kanałem wymiany replikacji – konfiguracja mechanizmu replikacji pomiędzy oferowanymi deduplikatorami, z wykorzystaniem dedykowanego kanału replikacji

3.	Instalacja systemu operacyjnego oraz systemu kopiowania danych w centrum odtworzeniowym

4.	Konfiguracja zasobów składowania kopii zapasowych w centrum odtworzeniowym

5.	Integracja systemu kopii zapasowych w centrum odtworzeniowym danych z zainstalowanymi w centrum odtworzeniowym zasobami:

a. Zasób dyskowy, jako miejsce odtwarzania danych oraz uruchomienia środowiska produkcyjnego w bunkrze danych

b.	serwer wirtualizacji, dedykowany do uruchomienia środowiska produkcyjnego w bunkrze

c. serwer wirtualizacji serwerowej OLVM, dedykowany do uruchomienia środowiska produkcyjnego Oracle w centrum odtwarzania, wykonanie integracji wchodzi w zakres umowy i może być wykonane w terminie przypadającym w okresie obowiązywania gwarancji.

6.	Definicja mechanizmu notyfikacji o zdarzeniach dla zespołu Administratorów Zamawiającego

7.	Testy odtwarzania danych w centrum odtwarzania

8.	Testy uruchomienia środowiska produkcyjnego w centrum odtwarzania danych celem potwierdzenia prawidłowości odtworzenia środowiska, po uruchomieniu środowisko musi  posiadać adresację sieciową dla maszyn wirtualnych zgodną ze środowiskiem produkcyjnym, natomiast musi być niedostępne dla systemów produkcyjnych Zamawiającego, musi być możliwość udostępnienia tego środowiska dla użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

9.	Przygotowanie dokumentacji szczegółowo opisującej czynności konieczne do odtworzenia środowiska produkcyjnego w środowisku odtworzeniowych, dokumentacji pozwalającej zweryfikować poprawność odtworzenia danych oraz procedurę udostępnienia tak odtworzonego środowiska użytkownikom jako środowiska produkcyjnego

Gwarancja  wsparcia technicznego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca po zakończeniu procesu wdrożenia, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wdrożenia, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zapewnia okres  nadzoru w ramach gwarancji wsparcia technicznego nad dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem równy okresowi gwarancji 36 miesiecy.

Gwarancja Wsparcia obejmuje:

1.    Wsparcie techniczne:

Awarie, konsultacje techniczne (telefoniczne, email, poprzez narzędzia zdalnego dostępu), zmiany, dostosowywanie konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, pomoc w awaryjnym przywracaniu systemu do sprawności zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania,  asysta przy diagnozie sprzętu, oprogramowania, pomoc w kontaktach z producentem sprzętu, oprogramowania, nadzór, zmiany konfiguracji  systemu zabezpieczania poczty email

2.   Audyt:

Raz w roku dokonuje weryfikacji (audytu) poprawności działania sprzętu i oprogramowania, w szczególności weryfikowana jest procedura wykonywania backupu i poprawności odtwarzania, wraz z naprawą wykrytych w trakcie audytu błędów i problemów, dokonuje bieżącej optymalizacji i dostosowania konfiguracji sprzętu i oprogramowania uwzględniające wyniki audytu.

3.   Aktualizacja oprogramowania/firmware:

W ramach świadczonej gwarancji dla sprzętu, oprogramowania posiadającego wsparcie producenta, dwa razy w roku zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania / firmware (prace przeprowadzane w godzinach pracy lub poza nimi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym). Wykonanie aktualizacji nie generuje żadnych kosztów dodatkowych dla Zamawiającego, nie zmniejsza też wymiaru godzinowego o którym mowa w punkcie 5).

4.   Godziny i miejsce świadczenia gwarancji wsparcia

Gwarancja  asysty technicznej świadczonej zdalnie w godzinach pracy od 8-16 w dni robocze, w razie konieczności usługi będą świadczone w miejscu instalacji (dotyczy przypadków braku możliwości wykonania usługi zdalnie np. awaria UTM dostępowego). Usługi świadczone w miejscu instalacji wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.      Wymiar godzin w ramach świadczonej gwarancji wsparcia (dotyczy punktu 1):

- 8 godzin/miesięcznie (naliczanie co 30min)

- niewykorzystane godziny przechodzą na kolejne kwartały.

6.   Czasy reakcji:

Wsparcie w zakresie:

- awarię urządzenia (lub infrastruktury core’owe, do której wpięty jest urządzenia – tylko jeżeli wynika z problemów po stronie podłączenia urządzenia) - czas reakcji do 2 godzin od wysłania zgłoszenia,

- Inne niewymienione powyżej, w tym konsultacje  – czas reakcji do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia

Obsługę serwisową sprzętu i oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia  będzie realizował Wykonawca/Autoryzowany Przedstawiciel Wykonawcy, dysponujący pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

W ramach projektu zostanie wykonany Audyt końcowy weryfikujący spełnienie wymagań przez Zamawiającego zawartych w „Ankieta weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa”

Niniejszy przedmiot umowy ma zapewnić realizację przez Zamawiającego wymagań zawartych w punkcie 1 ankiety w zakresie co najmniej punktów opisanych jako obligatoryjne. W ramach wsparcia, Wykonawca zobowiązany jest do poprawy realizacji przedmiotu umowy w przypadku nie spełnienia przez Zamawiającego wymagań obligatoryjnych Ankiety, o której mowa w zał. nr 6 do projektu umowy.

Wszelkie terminy wykonania wskazane w OPZ należy uznać od dnia podpisania odbioru końcowego chyba ze wyraźnie wskazany jest inny moment początkowy.