ZP/71/2025

Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie-IV

Pakiet nr 1

Zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnych licencji, wdrożenie, przeniesienie danych z istniejącego środowiska oraz opieka serwisowa.

Załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer biurkowy |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Macierz dyskowa wraz z przełącznikami |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serwery wraz z oprogramowaniem (Windows serwer standard, Vmware) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Zestaw komputerowy 200 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny wraz z klawiaturą i myszą. Wszystkie wymienione produkty muszą pochodzić od jednego producenta, być trwale oznaczone jego logo oraz posiadać ten sam okres i sposób realizacji gwarancji. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | Tak, podać |  |  |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji medycznych oraz biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej | Tak |  |  |  |
| Procesor | Procesor 64 bitowy, zgodny z architekturą x86_64, wydajność w teście Passmark minimum 38000 punktów (benchmark dostępny na stronie https://cpubenchmark.com), typowa moc cieplna nie przekraczająca 65 W (Zamawiający dopuszcza wzrost chwilowej mocy cieplnej CPU do co najwyżej 130W) | Tak, podać |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Co najmniej 16 GB, o wydajności nie mniejszej niż odpowiadająca DDR5 5600 MT/s, Możliwość rozszerzenia do co najmniej 32GB bez demontażu dostarczonej pamięci RAM | Tak |  |  |  |
| Parametry pamięci masowej | Co najmniej 256 GB, Interfejs odpowiadający wydajnością co najmniej PCIE Gen3 x4 | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 256 GB – 0 pkt 512 GB – 2 pkt 1TB – 3 pkt |  |
| Wydajność grafiki | Zintegrowana z procesorem, z możliwością dołączenia co najmniej dwóch monitorów 4k 60Hz z pełną wydajnością | Tak |  |  |  |
| Interfejsy we/wy | Displayport (w wersji co najmniej 1.4), HDMI (w wersji co najmniej 2.0), Ethernet w standardzie RJ-45 o przepustowości co najmniej 1 Gbps, Co najmniej 1 port USB-C w wersji co najmniej 3.2 Gen1 dostępny z przodu obudowy, Co najmniej 2 porty USB-A w wersji co najmniej 3.2 Gen1 (co najmniej 1 dostępny z przodu i z tyłu obudowy), Co najmniej 4 porty USB-A w wersji co najmniej 2.0 (co najmniej 2 dostępne, odpowiednio, z przodu i z tyłu obudowy), Co najmniej jedno nisko profilowe gniazdo PCIE x1, Co najmniej jedno nisko profilowe gniazdo PCIE x16, Gniazdo zestawu słuchawkowego | Tak |  |  |  |
| Moduł kryptograficzny | TPM w wersji co najmniej 2.0 | Tak |  |  |  |
| Zasilacz | Zintegrowany, o mocy co najwyżej 200W | Tak |  |  |  |
| Obudowa | Kompaktowa, dopuszczająca instalację w orientacji pionowej lub poziomej, Wymiary co najwyżej 330x300x100mm, Gniazdo blokady fizycznej (np. Kensington), Oczko umożliwiające blokadę otwierania obudowy przy użyciu kłódki | Tak |  |  |  |
| Urządzenia peryferyjne | Klawiatura przewodowa USB, pełnowymiarowa, Mysz optyczna przewodowa USB z rolką | Tak |  |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia poprzez stronę internetową producenta konfiguracji sprzętowej komputera | Tak, podać link |  |  |  |
| Nagrywarka DVD | Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x zainstalowana wewnątrz obudowy komputera, lub zewnętrzna podłączana za pomocą portu USB (w przypadku nagrywarki zewnętrznej musi być zasilana za pomocą portu usb) | Tak |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe | Wgranie przygotowanego przez zamawiającego obrazu dysku | Tak |  |  |  |
| System operacyjny | Komputer musi posiadać fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro lub równoważny, wraz z ważną licencją OEM lub równoważną, umożliwiającą legalne użytkowanie | Tak |  |  |  |
| Certyfikat EPEAT | Zamawiane komputery muszą posiadać aktualny certyfikat EPEAT, potwierdzający zgodność z wymaganiami środowiskowymi | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany EPEAT Bronze – 0 pkt EPEAT Silver – 1 pkt EPEAT Gold –2 pkt |  |
| Warunki gwarancji komputerów | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – załączyć dokumenty potwierdzające. | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lata – 0 pkt 4 lata – 2 pkt 5 lat – 3 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Macierz dyskowa 2 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa rack 19” o wysokości najwyżej 2U, z możliwością instalacji co najmniej 24 nośników pamięci masowej NVME | Tak |  |  |  |
| Elementy nadmiarowe | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii powodującego utratę ciągłości dostarczania usług, wszystkie komponenty (zasilacze, wentylatory, kontrolery, pamięć) winny być zaimplementowane w nadmiarowo | Tak |  |  |  |
| Dwa redundantne kontrolery | Dwa redundantne kontrolery active - active, wymagana praca z dostępem przez wszystkie dostępne ścieżki z portami kontrolerów nie wymuszającymi preferowanej ścieżki dostępu, z balansowaniem obciążenia | Tak |  |  |  |
| Skalowalna architektura kontrolerów macierzy | Możliwość rozbudowy macierzy do co najmniej 4 kontrolerów | Tak |  |  |  |
| Wewnętrzna magistrala komunikacyjna kontrolerów | Wzajemna komunikacja kontrolerów musi być wykonywana wewnętrzną magistralą, Zamawiający wyklucza użycie zewnętrznych kabli komunikacyjnych między kontrolerami macierzy | Tak |  |  |  |
| Mechanizm deduplikacji | Funkcjonalność deduplikacji danych ‘w locie’ | Tak |  |  |  |
| Mechanizm kompresji | Funkcjonalność kompresji danych ‘w locie’ | Tak |  |  |  |
| Mechanizm alokacji | Funkcjonalność alokacji ‘w locie’ (thin provisioning) | Tak |  |  |  |
| Możliwość rozbudowy macierzy | Możliwość rozbudowy do co najmniej 120 nośników pamięci masowej przy użyciu zewnętrznych półek dołączanych każda za pomocą zdublowanych połączeń o przepustowości co najmniej 100 Gbps każde, z wykorzystaniem technologii RDMA | Tak |  |  |  |
| Interfejsy iSCSI w macierzy | Co najmniej 2 porty Ethernet 10 lub 25 Gbps przeznaczone do ruchu iSCSI | Tak |  |  |  |
| Hot-swap kontrolerów macierzy | Możliwość wymiany kontrolerów (pojedynczo) w czasie normalnej pracy macierzy (zamawiający wyklucza konieczność wprowadzania macierzy w specjalny tryb serwisowy dla wymiany komponentów) | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe macierzy | W dostarczonej konfiguracji: co najmniej 8 portów Fibre Channel o przepustowości co najmniej 32Gbps, z wkładkami transceiverów, co najmniej 8 portów Ethernet 10Gbps, z wkładkami, co najmniej 8 portów Ethernet 25 Gbps, z wkładkami | Tak |  |  |  |
| Moduły komunikacyjne kontrolera macierzy | Każdy kontroler winien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł lub moduły komunikacyjne, (na przykład co najmniej 4 porty Ethernet 10 Gbps lub 4 porty FC 32 Gbps), wymiana modułów komunikacyjnych powinna być wykonywana bez zatrzymania kontrolera i bez utraty połączeń na pozostałych modułach kontrolera (wymóg nie dotyczy portów na płycie głównej kontrolera) | Tak |  |  |  |
| Parametr wydajności macierzy (IOPS) | Wydajność minimalna 220 000 IOPS przy następujących parametrach testu: - Zapełnienie macierzy – min. 80% fizycznej pojemności, - Protokół: FC, - Porty: 32G, - Read 70% - blok 8K, - Write 30% - blok 8K, - 100% Random - Read Hit Ratio – 0% - Write Hit Ratio – 0% - RAID 6 - Latency – poniżej 1ms - Deduplikacja i kompresja – włączone (deduplication ratio=2, compression ratio=2) Zamawiający ma prawo przeprowadzić test po dostawie macierzy, aby sprawdzić czy dostarczone rozwiązanie osiąga deklarowane parametry wydajnościowe. Wydajność średnia nie mniejsza niż 220 000 IOPS uzyskiwana przez co najmniej 180 min testu. Środowisko testowe – serwery wirtualne. Ewentualny test zostanie przeprowadzony ogólnodostępnym narzędziem Vdbench. W ramach parametryzacji komendy wywoływanej z poziomu narzędzia VDBench. Wykonawca ma możliwość określenia jedynie wartości parametrów określonych w specyfikacji. Wszystkie inne parametry nie określone w zapytaniu muszą przyjąć wartości domyślne | Tak |  |  |  |
| Pamięć cache kontrolera macierzy | Co najmniej 128 GB pamięci cache na dostarczony kontroler, podtrzymanie zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej czas przechowywania danych 48 godzin | Tak |  |  |  |
| System integralności danych | System zapewnienia spójności składowanych danych równoważny ANSI T10 PI (DIF) | Tak |  |  |  |
| Przestrzeń dyskowa macierzy | Fizyczna przestrzeń dyskowa macierzy zbudowana wyłącznie z dysków NVME, po skonfigurowaniu macierzy w trybie podwójnej redundancji (raid6) i z jednym nośnikiem zapasowym (hot spare) musi zapewniać przestrzeń użytkową co najmniej 96 TiB (90 * 2^40 bajtów), bez użycia mechanizmów kompresji i deduplikacji, dotyczy przestrzeni alokowanej dla wolumenów i systemów plików eksportowanych do hostów | Tak |  |  |  |
| Dyski SSD NVMe | Zamawiający wyklucza użycie dysków SSD NVMe QLC z uwagi na problemy z żywotnością, Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczonych nośników w podwójne redundantne interfejsy PCIE | Tak |  |  |  |
| Maksymalna pojemność dysku w macierzy | Z uwagi na zwiększenie czasu odtworzenia po awarii nośnika Zamawiający ogranicza pojemność pojedynczego oferowanego nośnika do co najwyżej 16 TiB | Tak |  |  |  |
| Obsługa protokołów komunikacyjnych macierzy | Obsługa co najmniej protokołów FC, iSCSI, NVME over TCP, NFS, CIFS, niedopuszczalne jest uzyskanie wsparcia protokołów dodatkowymi serwerami lub VM poza dostarczonymi urządzeniami | Tak |  |  |  |
| Centralny interfejs zarządzania macierzą | Interfejs zarządzający umożliwiający jednolite zarządzanie z pojedynczego panelu całością macierzy, Wymagana możliwość dostępu do historycznych danych wydajnościowych z poziomu GUI macierzy do co najmniej 2 lat wstecz | Tak |  |  |  |
| Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) | Wymagane wsparcie uwierzytelniania wieloskładnikowego do logowania się do interfejsu zarządzającego | Tak |  |  |  |
| Port zarządzający Ethernet | Wymagany min 1 port 1G Eth per kontroler dedykowany do zarządzania macierzą | Tak |  |  |  |
| System kopii migawkowych wolumenów | Wymagana jest możliwość tworzenia na żądanie kopii migawkowych dla wolumenów (co najmniej 8000 kopii sumarycznie), również dla kopii migawkowych kaskadowych, dla całej przestrzeni dyskowej | Tak |  |  |  |
| System replikacji blokowej macierzy | Wymagana jest możliwość replikacji eksportowanych urządzeń blokowych synchronicznie zarówno przy użyciu portów FC jak i Ethernet/IP między macierzami tej samej rodziny, zamawiający nie wyklucza możliwości replikacji również asynchronicznie | Tak |  |  |  |
| Asynchroniczna replikacja systemów plików | Wymagana jest możliwość replikacji asynchronicznej prezentowanych systemów plików między macierzami za pomocą protokołów opartych na IP/Ethernet, bez obciążania podłączonych klientów | Tak |  |  |  |
| Aktywny klaster macierzy (HA) | Możliwość stworzenia konfiguracji aktywnego klastra, która przy wykorzystaniu dwóch urządzeń w dwóch lokalizacjach zapewni konfigurację wysokiej dostępności (HA-high availability) tzn. dostęp serwerów do tego samego zestawu wolumenów logicznych w każdej z lokalizacji. W sytuacji awarii jednej z dwóch macierzy wolumeny prezentowane do serwerów muszą być dostępne bezprzerwowo. Rozwiązanie musi być niezależne od platformy serwerowej i systemu operacyjnego klientów. Rozwiązanie musi zapewniać przejście automatyczne obsługi zasobów zarówno z macierzy preferowanej na zapasową w razie awarii, jak i z macierzy zapasowej na preferowaną po odzyskaniu sprawności klastra, Replikacja synchroniczna wolumenów między węzłami klastra winna być realizowana za pomocą portów FC macierzy (kontrolerów) | Tak |  |  |  |
| Polityki dostępu i wydajności wolumenów | Wymagana możliwość tworzenia polityk dostępu do zasobów, w szczególności ograniczenia wydajności dla konkretnych wolumenów, zarówno definiowanych przez pasmo (MB/s) jak i liczbę operacji (IOPS) | Tak |  |  |  |
| Harmonogram zabezpieczonych snapshotów | Możliwość utworzenia harmonogramu snapshotów których nie można modyfikować ani usunąć bez odpowiednich uprawnień celem przywrócenia danych w przypadku ataku ransomware | Tak |  |  |  |
| Quota dla zasobów plikowych | Wymagana możliwość skonfigurowania tzw. quoty ograniczającej wystawione zasoby plikowe. Wymagana możliwość ograniczenia użytkownikom przestrzeni, z której mogą korzystać lub liczby plików jakie mogą być przechowywane na udostępnionej przestrzeni | Tak |  |  |  |
| Polityka filtrowania rozszerzeń plików | Wymagana możliwość skonfigurowania polityki filtrowania zapisywanych plików na wystawionych udziałach CIFS/NFS poprzez wykluczenie ich konkretnych rozszerzeń. Wymagana także możliwość wskazania rozszerzeń, które mogą być zapisywane | Tak |  |  |  |
| System nadawania uprawnień użytkownikom CIFS/NFS | Wymagana możliwość nadawania uprawnień do określonych operacji dla wybranych użytkowników na udziałach CIFS/NFS | Tak |  |  |  |
| Polityka dostępu IP dla udziałów CIFS/NFS | Wymagana możliwość ograniczenia dostępu do udziałów CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresów IP lub ich przedziałów, które będą miały do nich dostęp | Tak |  |  |  |
| Mechanizm WORM dla systemu plików | Wymagana możliwość zablokowania plików przed modyfikacją lub usunięciem na poziomie całego file system’u (WORM) | Tak |  |  |  |
| Wsparcie systemów operacyjnych i wirtualizacji | Wspierane systemy operacyjne Wsparcie, dla co najmniej Microsoft Server Windows 2016/2019/2022/2025, VMware 7.x/8.x, Linux RedHat 7.x/8.x, CentOS 7.x/8.x | Tak |  |  |  |
| Pełna dostępność funkcjonalności bez ograniczeń czasowych | Wszystkie z powyższych funkcjonalności winne być dostępne przez cały okres użytkowania macierzy, Zamawiający wyklucza dostarczenie rozwiązania, w którym część z wyżej wymienionych funkcjonalności jest ograniczona czasowo lub wymaga dodatkowych subskrypcji czasowych | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji dla Macierzy dyskowej | Minimum 3-letnia gwarancja z naprawą u Zamawiającego lub wymianą w następnym dniu roboczym oraz pomocą techniczną producenta 24/7/365. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lata – 0 pkt 4 lata – 6 pkt 5 lat – 12 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Przełączniki SAN 4 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | 1U | Tak |  |  |  |
| Porty | Co najmniej 24 porty (każdy przełącznik) Fibre Channel co najmniej 32 Gbps wraz z wkładkami odpowiednich transceiverów SFP oraz licencjami bez ograniczeń wykorzystania portów w momencie dostawy, możliwość rozbudowy do co najmniej 56 aktywnych portów | Tak |  |  |  |
| Uniwersalność portów | Możliwość wykorzystania każdego portu jako co najmniej port typu D/E/F/M/EX, architektura w pełni nieblokująca | Tak |  |  |  |
| Redundantne zasilacze | Dwa redundantne zasilacze o mocy co najwyżej 400W każdy, zapewniające poprawna prace przy pełnym obsadzeniu, możliwość montażu redundantnego zasilacza | Tak |  |  |  |
| Interfejs zarządzający | Zarządzający port Ethernet co najmniej 100 Mbps | Tak |  |  |  |
| Port konsolowy zarządzający | Port konsolowy | Tak |  |  |  |
| Interfejs USB do obsługi pamięci | Port USB do wykorzystania jako pamięć masowa | Tak |  |  |  |
| Autonegocjacja portów | Możliwości autonegocjacji każdego z połączeń do przepustowości 16 Gbps | Tak |  |  |  |
| System diagnostyczny i analizy przepływów | Wbudowany system diagnostyczny z systemami wykrywania pętli, pomiarem opóźnień, długości kabli, wbudowany generator danych do symulacji przepływów i testów komponentów optycznych, moduł analizy przepływów dostępny w interfejsie | Tak |  |  |  |
| Zagregowana przepustowość | Zagregowana możliwa przepustowość (przy pełnym obsadzeniu wkładek i licencji) co najmniej 3 Tbps | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany przepustowość < 2 Tbps – 0 pkt przepustowość ≥ 2 Tbps i < 3,5 Tbps– 2 pkt przepustowość ≥ 3,5 Tbps – 4 pkt |  |
| Wsparcie dla topologii | Wsparcie dla sieci o topologii odpowiadającej co najmniej 4000 węzłów | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji dla przełączniki SAN | Minimum 3-letnia gwarancja z naprawą u Zamawiającego lub wymianą w następnym dniu roboczym oraz pomocą techniczną producenta 24/7/365 | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lat – 0 pkt 4 lat – 2 pkt 5 lat – 4 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Serwery 8 szt. wraz z oprogramowaniem (Windows serwer standard, Vmware) | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Dostarczona z szynami montażowymi i prowadnicą kabli umożliwiającą pełny wysuw bez odłączania kabli | Tak |  |  |  |
| Procesory | Dwa procesory 64-bitowe w architekturze x86_64, każdy o 16 rdzeniach, o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 180 W każdy, o wydajności co najmniej 510 punktów SPECrate®2017_fp_base (https://www.spec.org), każdy o 16 rdzeniach | Tak |  |  |  |
| Wsparcie magistrali PCIe | Wsparcie magistrali PCIE w wersji co najmniej 5.0, Zamawiający dopuszcza by tylko część dostępnych slotów kart rozszerzeń występowała w wersji 5.0 | Tak |  |  |  |
| Pamięć operacyjna | Pamięć operacyjna z mechanizmem wykrycia i korekcji błędów, co najmniej 512 GB pamięci operacyjnej w modułach umożliwiających rozszerzenie do co najmniej 2048 GB bez wymiany dostarczonych modułów na moduły o innej pojemności, działającej z przepustowością odpowiadającą co najmniej DDR5 6400 MT/s w 8 niezależnych kanałach | Tak |  |  |  |
| Porty | Co najmniej jeden port USB w standardzie co najmniej 3.0 na panelu przednim serwera lub w jego wnętrzu, obsługujący start systemu operacyjnego z klucza USB | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej dwie karty sieciowe wyposażone w 2 interfejsy sieciowe w standardzie SFP28 25 Gbps każda, Zamawiający wyklucza użycie jednej karty czteroportowej SFP28 | Tak |  |  |  |
| Dyski startowe | Nośniki uruchomieniowe pamięci masowej - co najmniej 2 nośniki o pojemności co najmniej 800 GB każdy, skonfigurowane na poziomie niezależnym od obecności systemu operacyjnego w sposób zapewniający dalszą pracę serwera w przypadku awarii jednego z nich (RAID 1) | Tak |  |  |  |
| Niezależny moduł zarządzający serwerem | Niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego moduł zarządzający wyposażony w co najmniej jedno dedykowane złącze Ethernet 1Gbit/s, zapewniający możliwość kontroli konsoli graficznej serwera, uwierzytelnienie administratorów w oparciu o integrację z systemami katalogowymi LDAP i MS Active Directory, wsparcie technologii TLS w wersji co najmniej 1.3 przy dostępie zdalnym, wsparcie protokołów SSH, IPMI co najmniej 2.0, SNMP v3, wymagana jest możliwość montowania zdalnie obrazów nośników danych co najmniej jako zdalny napęd optyczny | Tak |  |  |  |
| HBA | Karta HBA w standardzie FibreChannel 32Gbps, dwuportowa | Tak |  |  |  |
| Zintegrowany system wizualnej sygnalizacji alarmów | Zintegrowany z obudową system informacji wizualnej odstępstw od stanu normalnego (sygnalizacja alarmów winna być widoczna bez analizy treści wyświetlanego tekstu - np. zmiana koloru lub migotanie), co najmniej dla zdarzeń takich jak: przegrzanie, awaria modułu pamięci, awaria zasilacza, awaria urządzenia pamięci masowej, brak jednej ścieżki zasilania | Tak |  |  |  |
| Redundantne ścieżki zasilania jednofazowego | System zasilaczy redundantnych umożliwiający wykorzystanie dwóch niezależnych ścieżek zasilania jednofazowego, z możliwością kontynuowania pracy z pełną wydajnością w wypadku awarii jednej ze ścieżek (zasilacze z redundancją 1+1), zarówno w oferowanej konfiguracji jak i po rozszerzeniu konfiguracji o karty rozszerzeń, dyski, moduły pamięci o poborze mocy mieszczącym się w limitach przewidzianych przez producenta (do 1500W) | Tak |  |  |  |
| Obecność na listach zgodności producentów oprogramowania | Obecność na listach zgodności producentów oprogramowania, co najmniej (wymagane dołączenie dokumentów potwierdzających do formularza oferty): - Redhat Ecosystem Catalog - wymagana zgodność z Redhat Enterprise Linux 9.x, 8.x, Red Hat OpenShift Container Platform w wersji co najmniej 4.13, Red Hat OpenStack Platform 17x na poziomie ‘Certified’ - Microsoft Windows Server Catalog - wymagany status ‘Certified for Windows Server 2025’ z opcją ‘Secured-core Server’ | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji dla Serwerów | Minimum 3-letnia gwarancja z naprawą u Zamawiającego lub wymianą w następnym dniu roboczym oraz pomocą techniczną producenta 24/7/365 | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lat – 0 pkt 4 lat – 4 pkt 5 lat – 8 pkt |  |
| Certyfikat EPEAT | Zamawiane serwery muszą posiadać aktualny certyfikat EPEAT, potwierdzający zgodność z wymaganiami środowiskowymi | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany EPEAT Bronze – 0 pkt EPEAT Silver – 2 pkt EPEAT Gold – 4 pkt |  |
| System wirtualizacji | Dostawa licencji Vmware Cloud Foundation i ich wdrożenie jako rozbudowa o kolejny zasób sprzętowy posiadanego systemu wirtualizacji VMware z migracją posiadanego środowiska wirtualizacji oraz oprogramowania systemowego przeznaczonego do obsługi środowiska zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji ważnej przez okres 36 miesięcy od daty zakupu (podpisania protokołu odbioru). Dostarczone licencje powinny pokrywać wszystkie z dostarczanych 8 sztuk serwerów wirtualizacji | Tak |  |  |  |
| Systemy operacyjne dla serwerów wirtualizacji | Zamawiający wymaga ze względu na posiadane środowisko i wykorzystywane oprogramowanie wyposażenia każdego z dostarczonych serwerów wirtualizacji w system operacyjny Windows Server 2025 DataCenter z odpowiednią do dostarczanych serwerów ilością licencji CORE. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerami wirtualizacji co najmniej 500 licencji Windows Server 2025 CAL Device | Tak |  |  |  |
| Wdrożenie środowiska Infrastruktura podstawowa/klaster produkcyjny wysokiej dostępności | Instalacja fizyczna komponentów klastra (macierze, hosty, przełączniki LAN/SAN Aktualizacja do najnowszych bezpiecznych wersji posiadanego środowiska: serwery (BIOS i FW), krosowanie interfejsów Konfiguracja sieci zarządzającej hardware środowiska – interfejsy mgmt urządzeń Konfiguracja przełączników CORE/ToR, przeniesienie funkcjonalności z aktualnych przełączników CORE Konfiguracja przełączników FC na potrzeby wdrażanego środowiska (zoning) Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji (VMware) Definicja/konfiguracja klastra i funkcjonalności wysokiej dostępności. Konfiguracja macierzy w zakresie: preferencji RAID/DataReduction/preferencji, powiadomień, storage type, snapshot profile, storage profile, lun, mapping. Konfiguracja wysokiej dostępności klastra macierzowego typu „metro” Przeprowadzenie testów wydajnościowych i odporności na awarie | Tak |  |  |  |
| Migracja zasobów klastra | Migracja maszyn wirtualnych na nowe środowisko (około 40 maszyn wirtualnych) Aktualizacja maszyn wirtualnych do najnowszej wersji systemu operacyjnego – zgodnie z zakupionymi licencjami Instalacja Microsoft Windows WSUS Aktualizacja vmtools Przeprowadzenie testów wydajnościowych i odporności na awarie | Tak |  |  |  |
| Active Directory | Audyt obecnego środowiska Active Directory Testy kondycji środowiska Active Directory Przygotowanie maszyn wirtualnych z OS Windows Server 2025 Weryfikacja kondycji stanu replikacji środowiska Active Directory Deprymowanie pierwszego kontrolera domeny z OS Windows Server 2025 i zwolnienie adresu IP Przypisanie adresu IP dla OS z Windows Serwer 2025 oraz promowanie do roli kontrolera domen Pełna konfiguracja drugiego kontrolera AD Podniesienie wersji OS serwerów plików do WIN2025 Testy poprawności działania dostępu do zasobów i uprawnień | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Pozostałe wymagania | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja prac konfiguracyjnych i serwisowych | Prace konfiguracyjne muszą zostać przeprowadzane z uwzględnieniem potrzeby zachowania ciągłości produkcyjnej krytycznych systemów Szpitala, maksymalny czas okna serwisowego wynosi 60 minut. Harmonogram prac oraz potencjalne przerwy w działaniu komponentów środowiska zostaną uzgodnione z zespołem IT Zamawiającego. Zamawiający zapewnia dostępność wymaganego miejsca i zasilania, w szafach montażowych, wszelkiego rodzaju kable sieciowe, elektryczne, wkładki światłowodowe pozostają po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia właściwe licencjonowania migrowanych systemów (poza licencjami dostarczanymi wraz z rozwiązaniem) | Tak |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji | Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej całości rozwiązania | Tak |  |  |  |
| Opieka serwisowa | Wykonawca zapewni stały monitoring infrastruktury informatycznej, obejmującą serwery, macierze dyskowe, systemy sieciowe, urządzenia bezpieczeństwa oraz pozostałe elementy środowiska IT wskazane przez Zamawiającego. Monitoring realizowany będzie w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem gwarantowanego poziomu świadczenia (SLA). Wszelkie działania związane z obsługą incydentów wykonywane będą przez wyspecjalizowany, dedykowany zespół Service Desk oraz zespół wsparcia technicznego Wykonawcy. Ciągły monitoring dostępności i wydajności urządzeń IT umożliwiający: - wykrywanie nieprawidłowości, degradacji czy przekroczeń progów alarmowych, - rejestrowanie zdarzeń i alertów technicznych, w szczególności awarii sprzętowych. Reakcję na incydenty zgodnie z ustalonymi z Zamawiającym procedurami, w tym: - diagnozę wstępną - podejmowanie działań naprawczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu: - miesięczne raporty obejmujące dostępność infrastruktury i liczbę incydentów. - dostępu do systemu zgłoszeń serwisowych. Wykonawca zapewni dostęp do inżynierów i administratorów, o kompetencjach w poniższych obszarach technologii: - Infrastructure (Win/Linux/Hyper-V/vSphere/SAN/firmware) - Microsoft AD/DNS/DHCP/MSFT/ADCA/ADFS - Networking (L2/L3/UTM HQ) Powyższe kompetencje, muszą być potwierdzone certyfikatami lub doświadczeniem w projektach obejmujących powyższe technologie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat. Inżynierowie i administratorzy wskazani powyżej, będą dostępni dla Zamawiającego w wymiarze co najmniej 10 godzin miesięcznie. | Tak |  |  |  |
| Gwarantowany poziom (SLA) | Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty krytyczne: do 4h od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty standardowe: do następnego dnia roboczego (NBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na zlecenia inżynierskie lub administracyjne: do dwóch dni roboczych (SBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Wszystkie incydenty są rejestrowane w systemie zgłoszeń serwisowych Wykonawcy z możliwością wglądu Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
| Wymagania organizacyjne | Wykonawca zapewnia jednolity punkt kontaktu (Single Point of Contact – SPOC) dla krytycznych incydentów. Wszelkie działania wykonywane są zgodnie z procedurami operacyjnymi przygotowanymi i uzgodnionymi z Zamawiającym | Tak |  |  |  |
| Szkolenie | Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Działu Informatyki i Administracji Siecią Komputerową Zamawiającego, obejmującego obsługę oraz administrację zaimplementowanych rozwiązań. Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne zarządzanie i utrzymanie dostarczonych rozwiązań | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w opisie parametru.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów OPZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).