ZP/71/2025

Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie-IV

Pakiet nr 3

Modernizacja środowiska systemu kopii zapasowych wraz z wdrożeniem oraz opieką serwisową

Załącznik nr 1C do SWZ

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie systemu kopii zapasowych |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Serwer 2 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor | Dwa procesory 64-bitowe w architekturze x86_64, każdy o 16 rdzeniach, o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 130 W każdy, o wydajności co najmniej 170 punktów SPECrate®2017_fp_base (https://www.spec.org), każdy o 16 rdzeniach | Tak, podać |  |  |  |
| Obsługa slotów rozszerzeń PCIe | Wsparcie magistrali PCIE w wersji co najmniej 5.0, Zamawiający dopuszcza by tylko część dostępnych slotów kart rozszerzeń występowała w wersji 5.0 | Tak |  |  |  |
| Pamięć operacyjna RAM | Pamięć operacyjna z mechanizmem wykrycia i korekcji błędów, co najmniej 128 GB pamięci operacyjnej w modułach umożliwiających rozszerzenie do co najmniej 2048 GB bez wymiany dostarczonych modułów na moduły o innej pojemności, działającej z przepustowością odpowiadającą co najmniej DDR5 4400 MT/s w 4 niezależnych kanałach | Tak |  |  |  |
| Porty | Co najmniej jeden port USB w standardzie co najmniej 3.0 na panelu przednim serwera lub w jego wnętrzu, obsługujący start systemu operacyjnego z klucza USB | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej dwie karty sieciowe wyposażone w 2 interfejsy sieciowe w standardzie SFP28 25 Gbps każda, Zamawiający wyklucza użycie jednej karty czteroportowej SFP28 | Tak |  |  |  |
| HBA | Karta HBA w standardzie FibreChannel 32Gbps, dwuportowa | Tak |  |  |  |
| Dyski systemowe | Nośniki uruchomieniowe pamięci masowej - co najmniej 2 nośniki o pojemności co najmniej 800 GB każdy, skonfigurowane na poziomie niezależnym od obecności systemu operacyjnego w sposób zapewniający dalszą pracę serwera w przypadku awarii jednego z nich (RAID 1) | Tak |  |  |  |
| Nośniki pamięci masowej SAS | Nośniki pamięci masowej - co najmniej 12 nośników o pojemności co najmniej 16 TB SAS każdy, ze wsparciem technologii Instant Secure Erase | Tak |  |  |  |
| Niezależny moduł zarządzania serwerem | Niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego moduł zarządzający wyposażony w co najmniej jedno dedykowane złącze Ethernet 1Gbit/s, zapewniający możliwość kontroli konsoli graficznej serwera, uwierzytelnienie administratorów w oparciu o integrację z systemami katalogowymi LDAP i MS Active Directory, wsparcie technologii TLS w wersji co najmniej 1.3 przy dostępie zdalnym, wsparcie protokołów SSH, IPMI co najmniej 2.0, SNMP v3, wymagana jest możliwość montowania zdalnie obrazów nośników danych co najmniej jako zdalny napęd optyczny | Tak |  |  |  |
| Obudowa z systemem informacji wizualnej | Zintegrowany z obudową system informacji wizualnej odstępstw od stanu normalnego (sygnalizacja alarmów winna być widoczna bez analizy treści wyświetlanego tekstu - np. zmiana koloru lub migotanie), co najmniej dla zdarzeń takich jak: przegrzanie, awaria modułu pamięci, awaria zasilacza, awaria urządzenia pamięci masowej, brak jednej ścieżki zasilania | Tak |  |  |  |
| System redundantnych zasilaczy | System zasilaczy redundantnych umożliwiający wykorzystanie dwóch niezależnych ścieżek zasilania jednofazowego, z możliwością kontynuowania pracy z pełną wydajnością w wypadku awarii jednej ze ścieżek (zasilacze z redundancją 1+1), zarówno w oferowanej konfiguracji jak i po rozszerzeniu konfiguracji o karty rozszerzeń, dyski, moduły pamięci o poborze mocy mieszczącym się w limitach przewidzianych przez producenta (do 1400W) | Tak |  |  |  |
| Obecność na listach zgodności producentów oprogramowania | Obecność na listach zgodności producentów oprogramowania, co najmniej (wymagane dołączenie dokumentów potwierdzających do formularza oferty): a) Redhat Ecosystem Catalog - wymagana zgodność z Redhat Enterprise Linux 9.x, 8.x, Red Hat OpenShift Container Platform w wersji co najmniej 4.13, Red Hat OpenStack Platform 17.x na poziomie ‘Certified’ b) Microsoft Windows Server Catalog - wymagany status ‘Certified for Windows Server 2025’ z opcją ‘Secured-core Server’ | Tak |  |  |  |
| Obudowa z szynami montażowymi i prowadnicą kabli | Obudowa dostarczona z szynami montażowymi i prowadnicą kabli umożliwiającą pełny wysuw bez odłączania kabli | Tak |  |  |  |
| Systemy operacyjne dla serwerów | Zamawiający wymaga ze względu na posiadane środowisko i wykorzystywane oprogramowanie wyposażenia każdego z dostarczonych serwerów backupu w system operacyjny Windows Server 2025 Standard z odpowiednią do dostarczanych serwerów ilością licencji CORE lub równoważny, wraz z ważną licencją OEM lub równoważną, umożliwiającą legalne użytkowanie. System musi posiadać między innymi funkcjonalność budowy środowiska wirtualizacji oraz instalacji oprogramowania kopii zapasowych | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji serwerów | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – załączyć dokumenty potwierdzające. | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lat – 0 pkt 4 lat – 10 pkt 5 lat – 20 pkt |  |
| Certyfikat EPEAT | Zamawiane serwery muszą posiadać aktualny certyfikat EPEAT, potwierdzający zgodność z wymaganiami środowiskowymi | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany EPEAT Bronze – 0 pkt EPEAT Silver – 10 pkt EPEAT Gold – 20 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: System kopii zapasowych | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System kopii zapasowych | Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia licencji potrzebnych do rozbudowy i obsługi istniejącego systemu backupu Veeam Data Platform Advanced Universal dla co najmniej 60 maszyn wirtualnych na okres 3 lat lub dostarczenia alternatywnego rozwiązania posiadającego nie gorszą niż wskazane funkcjonalność - wdrożenie go, przeniesienie dotychczasowych polityk backupu, przeniesienie dotychczasowych zarchiwizowanych backupów do nowego środowiska, a także wykonanie dla wszystkich przeniesionych backupów poprawnych testów odtworzeniowych. | Tak |  |  |  |
| Wdrożenie środowiska kopii zapasowej | Instalacja fizyczna oraz pełna konfiguracja serwerów backupu, biblioteki Instalacja wirtualizatora na serwerach backupu instalacja niezbędnych maszyn wirtualnych na potrzeby serwera backupu oraz repozytorium. Konfiguracja repozytorium na potrzeby backupu Definicja polityk w zakresie grup, harmonogramu, retencji. Definicja polityk kopii zapasowych. Definicja zadań replikacyjnych Integracja z posiadaną przez Zamawiającego biblioteką taśmową (SAS) Integracja z posiadanym przez Zamawiającego deduplikatorem plików Hardening rozwiązania (profile/dostępy/szyfrowanie/separacja) Przeprowadzenie testów zakresie kopii zapasowych oraz odtworzenia | Tak |  |  |  |

| Nazwa komponentu | Pozostałe wymagania | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja prac konfiguracyjnych i serwisowych | Prace konfiguracyjne muszą zostać przeprowadzane z uwzględnieniem potrzeby zachowania ciągłości produkcyjnej krytycznych systemów Szpitala, maksymalny czas okna serwisowego wynosi 60 minut. Harmonogram prac oraz potencjalne przerwy w działaniu komponentów środowiska zostaną uzgodnione z zespołem IT Zamawiającego. Zamawiający zapewnia dostępność wymaganego miejsca i zasilania, w szafach montażowych, wszelkiego rodzaju kable sieciowe, elektryczne, wkładki światłowodowe pozostają po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia właściwe licencjonowania migrowanych systemów (poza licencjami dostarczanymi wraz z rozwiązaniem) | Tak |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej całości rozwiązania | Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej całości rozwiązania | Tak |  |  |  |
| Opieka serwisowa | Wykonawca zapewni stały monitoring infrastruktury systemu kopii bezpieczeństwa. Monitoring realizowany będzie w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA). Wszelkie działania związane z obsługą incydentów wykonywane będą przez wyspecjalizowany zespół Service Desk oraz zespół wsparcia technicznego Wykonawcy. Ciągły monitoring dostępności i wydajności urządzeń IT umożliwiający: - wykrywanie nieprawidłowości, degradacji czy przekroczeń progów alarmowych, - rejestrowanie zdarzeń i alertów technicznych, w szczególności awarii sprzętowych. Reakcję na incydenty zgodnie z ustalonymi z Zamawiającym procedurami, w tym: - diagnozę wstępną - podejmowanie działań naprawczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu: - miesięczne raporty obejmujące dostępność infrastruktury i liczbę incydentów. - dostępu do systemu zgłoszeń serwisowych. Wykonawca zapewni dostęp do inżynierów i administratorów, o kompetencjach w poniższych obszarach technologii: - Infrastructure (Win/Linux/Hyper-V/vSphere) Powyższe kompetencje, muszą być potwierdzone certyfikatami lub doświadczeniem w projektach obejmujących powyższe technologie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat. | Tak |  |  |  |
| Gwarantowany poziom usług (SLA) | Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty krytyczne: do 4h od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty standardowe: do następnego dnia roboczego (NBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na zlecenia inżynierskie lub administracyjne: do dwóch dni roboczych (SBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Wszystkie incydenty są rejestrowane w systemie zgłoszeń serwisowych Wykonawcy z możliwością wglądu Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
| Wymagania organizacyjne | Wykonawca zapewnia jednolity punkt kontaktu (Single Point of Contact – SPOC) dla krytycznych incydentów. Wszelkie działania wykonywane są zgodnie z procedurami operacyjnymi przygotowanymi i uzgodnionymi z Zamawiającym | Tak |  |  |  |
| Szkolenie | Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Działu Informatyki i Administracji Siecią Komputerową Zamawiającego, obejmującego obsługę oraz administrację zaimplementowanych rozwiązań. Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne zarządzanie i utrzymanie dostarczonych rozwiązań | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w opisie parametru.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów OPZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).