ZP/71/2025

Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie-IV

Pakiet nr 4

Zakup przełączników wielowarstwowych wraz z wdrożeniem oraz opieka serwisową

Załącznik nr 1D do SIWZ

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przełączniki Core |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełączniki dostępowe |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Przełączniki Core 4 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | 19 cali 1U o głębokości nieprzekraczającej 48cm | Tak |  |  |  |
| Port konsoli | Kompatybilny z RS-232C | Tak |  |  |  |
| Interfejsy sieciowe SFP28 | 48 portów Ethernet w standardzie SFP28 o przepustowości 25Gbps | Tak |  |  |  |
| Porty Ethernet wysokiej przepustowości | Co najmniej 6 portów Ethernet w standardzie QSFP28 lub QSFP28-DD o sumarycznej przepustowości co najmniej 800 Gbps (porty powinny umożliwiać negocjację prędkości 10/25/40/50/100 Gbps) | Tak podać |  |  |  |
| Akcesoria połączeniowe (na jeden przełącznik) | Dwadzieścia wkładek transceiver SFP28 25Gbps 850nm SR multimode wraz z kablami LC-LC 3m lub 10 kabli DAC w standardzie SFP28 o długości 3m (w pełni kompatybilnych z przełącznikami i serwerami) Dwie wkładki transceiverów SFP28 25Gbps 850nm SR multimode Kabel DAC 200Gbps QSFP28-DD o długości minimum 1m | Tak |  |  |  |
| Wydajność przełączania ruchu sieciowego | Przepustowość przełączania co najmniej 2 Tbps (4 Tbps w trybie full-duplex) | Tak |  |  |  |
| Wydajność przełączania ruchu sieciowego | Przepustowość przełączania co najmniej 700 Mpps (co najmniej 1.4 Mpps w trybie full duplex) | Tak |  |  |  |
| Szczegóły wydajności - wymagane parametry | Nie niższe niż: Bufor pakietów: 32MB Pamięć RAM CPU: 16GB Tabela adresów MAC: 32K Tabela urządzeń IPv4: 16K Tabela urządzeń IPv6 Hosts: 8K Trasy IPv4: 128K Trasy IPv6: 64K Trasy Multicast: 16K Listy dostępu ACL L2 Ingress: 2K Listy dostępu L2 Egress ACL: 256 Listy dostępu IPv4 Ingress: 2K Listy dostępu IPv4 Egress: 2K Listy dostępu IPv6 Ingress: 1K Listy dostępu IPv6 Egress ACL: 1K Liczba instancji MSTP: 63 | Tak |  |  |  |
| Wsparcie protokołów | ROCEv2 PTP 802.1Qbb 802.1Qaz OSPFv3 BGP EVPN VXLAN | Tak |  |  |  |
| Zasilanie | Moc maksymalna nie przekraczająca 650W | Tak |  |  |  |
| Wdrożenie przełączników Core | Instalacja oferowanych przełączników w szafach RACK Aktualizacja przełączników do najnowszego firmware produkcyjnego Konfiguracja/odwzorowanie parametrów L2/L3 • VLAN • agregacja • trunking • STP Przełączenie infrastruktury do nowych przełączników Sprawdzenie poprawności działania | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji Przełączników Core | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lat – 0 pkt 4 lat – 10 pkt 5 lat – 20 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Przełączniki dostępowe 23 szt. | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | 19 cali 1U o głębokości nieprzekraczającej 48cm | Tak |  |  |  |
| Port konsoli | Kompatybilny z RS-232C | Tak |  |  |  |
| Aktualizacje | Wsparcie aktualizacji oprogramowania układowego bez przerw w ruchu produkcyjnym | Tak |  |  |  |
| Porty Ethernet | 48 portów Ethernet RJ-45 w standardzie co najmniej 1 Gbps ze wsparciem PoE 802.3at (do 30W) | Tak podać |  |  |  |
| Porty SFP+ | Co najmniej 4 portów Ethernet 10 Gbps w standardzie SFP+ | Tak |  |  |  |
| Porty Ethernet 100 Gbps | Co najmniej 2 porty Ethernet 100 Gbps w standardzie QSFP28 | Tak |  |  |  |
| Akcesoria połączeniowe (na jeden przełącznik) | Dwie wkładki transceiverów SFP+ 10Gbps 850nm SR multimode lub singlemode w zależności od istniejącej infrastruktury światłowodowej | Tak |  |  |  |
| Przepustowość przełączania | Co najmniej 550 Gbps w trybie full-duplex | Tak |  |  |  |
| Przepustowość przełączania | Co najmniej 800 Mpps w trybie full duplex | Tak |  |  |  |
| Szczegóły wydajności - wymagane parametry | Nie niższe niż: Bufor pakietów: 8MB Pamięć RAM CPU: 16GB | Tak |  |  |  |
| Wsparcie protokołów | VRF BFD RIPv2 OSPFv3 VXLAN | Tak |  |  |  |
| System zasilania | Moc maksymalna nie przekraczająca 1200W w oferowanej konfiguracji. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o dodatkowy moduł zasilający w przypadku wzrostu potrzeb zasilania PoE | Tak |  |  |  |
| Wdrożenie przełączników dystrybucyjnych | Instalacja oferowanych przełączników w szafach RACK Aktualizacja przełączników do najnowszego firmware produkcyjnego Konfiguracja/odwzorowanie parametrów L2/L3 • VLAN • agregacja • trunking • STP Przełączenie klientów do nowych przełączników Sprawdzenie poprawności działania |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji Przełączników dystrybucyjnych | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego w następnym dniu roboczym po przyjęciu zgłoszenia. | Tak, podać (dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 3 lat – 0 pkt 4 lat – 10 pkt 5 lat – 20 pkt |  |

| Nazwa komponentu | Pozostałe wymagania | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja prac konfiguracyjnych i serwisowych | Prace konfiguracyjne muszą zostać przeprowadzane z uwzględnieniem potrzeby zachowania ciągłości produkcyjnej krytycznych systemów Szpitala, maksymalny czas okna serwisowego wynosi 60 minut. Harmonogram prac oraz potencjalne przerwy w działaniu komponentów środowiska zostaną uzgodnione z zespołem IT Zamawiającego. Zamawiający zapewnia dostępność wymaganego miejsca i zasilania, w szafach montażowych, wszelkiego rodzaju kable sieciowe, elektryczne, wkładki światłowodowe pozostają po stronie wykonawcy. Zamawiający zapewnia właściwe licencjonowania migrowanych systemów (poza licencjami dostarczanymi wraz z rozwiązaniem) | Tak |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej całości rozwiązania | Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej całości rozwiązania | Tak |  |  |  |
| Opieka serwisowa | Wykonawca zapewni stały monitoring infrastruktury przełączników wielowarstwowych. Monitoring realizowany będzie w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA). Wszelkie działania związane z obsługą incydentów wykonywane będą przez wyspecjalizowany zespół Service Desk oraz zespół wsparcia technicznego Wykonawcy. Ciągły monitoring dostępności i wydajności urządzeń IT umożliwiający: - wykrywanie nieprawidłowości, degradacji czy przekroczeń progów alarmowych, - rejestrowanie zdarzeń i alertów technicznych, w szczególności awarii sprzętowych. Reakcję na incydenty zgodnie z ustalonymi z Zamawiającym procedurami, w tym: - diagnozę wstępną - podejmowanie działań naprawczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu: - miesięczne raporty obejmujące dostępność infrastruktury i liczbę incydentów. - dostępu do systemu zgłoszeń serwisowych. Wykonawca zapewni dostęp do inżynierów i administratorów, o kompetencjach w poniższych obszarach technologii: - Networking (L2/L3/UTM HQ) Powyższe kompetencje, muszą być potwierdzone certyfikatami lub doświadczeniem w projektach obejmujących powyższe technologie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat. | Tak |  |  |  |
| Gwarantowany poziom usług (SLA) | Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty krytyczne: do 4h od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na incydenty standardowe: do następnego dnia roboczego (NBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Maksymalny wymagany czas reakcji na zlecenia inżynierskie lub administracyjne: do dwóch dni roboczych (SBD) od momentu wygenerowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń serwisowych. Wszystkie incydenty są rejestrowane w systemie zgłoszeń serwisowych Wykonawcy z możliwością wglądu Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
| Wymagania organizacyjne | Wykonawca zapewnia jednolity punkt kontaktu (Single Point of Contact – SPOC) dla krytycznych incydentów. Wszelkie działania wykonywane są zgodnie z procedurami operacyjnymi przygotowanymi i uzgodnionymi z Zamawiającym | Tak |  |  |  |
| Szkolenie | Po zakończeniu prac wdrożeniowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Działu Informatyki i Administracji Siecią Komputerową Zamawiającego, obejmującego obsługę oraz administrację zaimplementowanych rozwiązań. Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne zarządzanie i utrzymanie dostarczonych rozwiązań | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w opisie parametru.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów OPZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).