MODYFIKACJA Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Komplet odczynników do genetycznej diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz materiału z dróg oddechowych (płwocina, BAL) wraz z dzierżawą analizatora (tzw. multipleks PCR)

| L.p | Nazwa asortymentu | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | 52166466534560121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przewidywana liczba badań = Wykonawca zaoferuje zestawy:

- Do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych z wymazów z nosogardzieli - 180 testów (w opakowaniach zawierających jak największą liczbę testów)

- Do wykrywania patogenów z dolnych dróg oddechowych z próbek takich jak popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, aspirat tchawiczo-oskrzelowy, plwocina - 120 testów (w opakowaniach zawierających jak największą liczbę testów)

- Do wykrywania patogenów zakażeń krwi z dodatnich posiewów krwi - 360 testów (w opakowaniach zawierających jak największą liczbę testów)

- Do wykrywania patogenów zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych z płynu mózgowo-rdzeniowego - 120 testów (w opakowaniach zawierających jak najmniejszą liczbę testów)

- Do wykrywania patogenów jelitowych z próbek kału - 120 testów (w opakowaniach zawierających jak najmniejszą liczbę testów)

- Do wykrywania patogenów zakażeń okołoprotezowych i stawów z płynu stawowego - 60 testów (w opakowaniach zawierających jak najmniejszą liczbę testów)

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- Wykonawca dostarczy system zapewniający  zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym procesie,  w systemie zamkniętym, automatycznym,  bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub do innych urządzeń, wykorzystujący technikę Multiplex PCR służącą do oznaczania wielu patogenów, nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla pracowni biologii molekularnej. Wymagane odpowiednie oprogramowanie, zintegrowany komputer, czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz odpowiedni UPS i drukarka.

- Testy diagnostyczne potwierdzone certyfikatem CE IVD.

- Co najmniej jednostronna komunikacja z LIS (przesyłanie wyników)

- Analizator modułowy – z możliwością rozbudowy o kolejne elementy.

- Wszystkie zestawy odczynnikowe od jednego producenta, ważność nie krótsza niż 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Możliwość przeprowadzenia badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta  lub dodatniego posiewu krwi, bez wstępnej ekstrakcji kwasów nukleinowych.

- Wykonawca dostarczy komplet odczynników i akcesoriów niezbędnych do pobierania próbek i wykonania testów (np. wymagane dla próbek podłoża transportowe, wymazówki do pobierania materiału itp.).

- Dla panelu do diagnostyki zakażeń we krwi Wykonawca zorganizuje, własnym staraniem i kosztem, udział w kontroli zewnętrznej nie rzadziej niż 1 raz w roku

- Naprawy i niezbędne okresowe przeglądy wraz z częściami wymaganymi do wykonania naprawy/przeglądu analizatora i osprzętu – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu – do 48 godzin w dni robocze.

- Nieodpłatne przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej

- Wykonawca pokryje koszty udziału raz do roku dwóch diagnostów laboratoryjnych w krajowej konferencji naukowo-szkoleniowej obejmującej zagadnienia nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej.

- Wykonawca zobowiąże się do odebrania dzierżawionego analizatora w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis