Kraków dnia: 2026-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Zgodnie z opisem technicznym "budynek pomocniczy_PW_opis_03_12_25.pdf" w punkcie 12 (strona 16) została zaprojektowana palisada CFA. Zaproponowano palisadę CFA300 L=5.0m i w rozstawie 0.5m + IPE240 Dodatkowo odniesiono się do opinii z Wodociągów "WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r.". Niestety wymieniona opinia nie została załączona w dokumentacji w związku z powyższym proszę o uzupełnienie opinii. Zwracamy się z pytaniem czy dopuszczają Państwo optymalizację lub zmianę technologii rozwiązania zabezpieczenia? Proszę o informację oraz wytyczne i wymagania jakie powinna spełniać przedmiotowe zabezpieczenie. - jaka jest maksymalna głębokość odkopania - czy wobec zabezpieczenia wymagane jest zapewnienie szczelności - czy są stawiane jakieś wymogi dotyczące ewentualnych odkształceń i przemieszczeń na zabezpieczeniu - jaki jest oczekiwana trwałość (tymczasowe, 25lat, 50lat) zabezpieczenia. Odpowiedź 1: Pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza opinię WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r. Zamawiający informuje, że dopuszcza optymalizację lub zmianę technologii realizacyjnej palisady, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii WMK dla zaproponowanego rozwiązania. Jednocześnie zaznacza się, że istotą wykonania przedmiotowej palisady jest cel, jakiemu ma służyć, tj. zabezpieczenie wykopu oraz istniejącej infrastruktury technicznej od strony ul. Czarnowiejskiej. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie trwałości palisady ponad te wynikające z dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z WMK. Palisada nie musi być szczelna, a jej odkształcenia powinny być ograniczone do wartości zapewniających realizację jej funkcji oraz nie mogą powodować ograniczeń w zakresie wymiarów elementów konstrukcyjnych i budowlanych projektowanego budynku. Głębokość odkopania przyjęto zgodnie z projektem jako 180 cm, liczone od poziomu „0” budynku. Podczas realizacji palisady konieczne jest prowadzenie monitoringu jej deformacji.