OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW DLA ROWERÓW

Załącznik Nr 12 do SWZ

Znak aktywny D-6b pulsacyjny zestaw 2 szt. z zasilaniem solarnym

  - D-6b - znak aktywny D-6b wraz z 2 lampami LED 200mm

  - S - czujnik ruchu pieszych - dostępny w 2 wersjach: podstawowy i profesjonalny

  - ST - sterownik 3D-D6, komunikacja radiowa

  - ZSO skrzynka - zasilanie solarne 12V

  - ZB skrzynka - zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V → 12V

  - ZS skrzynka - zasilanie stałe 230V → 12V

  - P - panel fotowoltaiczny

  - MS - elementy mocowania

  - słup wsporczy 2 cale, 4,7m

Parametry techniczne:

  - lico znaku drogowego: folia II generacji

  - średnica pulsatora / lampy LED: 200 mm

  - mocowanie: na słupek 76 mm

  - napięcie zasilania: 12 V

  - pobór mocy średni: 0,5 W

  - intensywność świecenia: regulowana automatycznie

  - kolor LED: żółty

  - kąt świecenia LED: 30 stopni

  - warunki środowiskowe (klasa odporności): IP67 od lica znaku

  - panel fotowoltaiczny: 55W

  - pojemność akumulatora: 12 Ah

  - sugerowana wysokość masztu: 4,9 m

  - wymiary: skrzynka zasilanie stałe: 300 x 200 x 130 mm

  - wymiary: skrzynka zasilanie buforowe-akumulatorowe: 300 x 200 x 130 m