Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja planowanych do zakupu środków trwałych / wartości  niematerialnych i prawnych / wyposażenia / innych kosztów wraz 
z parametrami.

- Zakup wyposażenia pokoju wyciszeń:

- pufa sako z podnóżkiem - 4 sztuki:

- min. wysokość 100 cm, min. długość 80 cm, min. szerokość 70 cm;

- materiał wierzchni odporny na ścieranie, mechacenie;

- wypełnienie granulatem;

- posiada atest PZH.

- stolik:

- min. wysokość 60 cm, min. szerokość 50 cm;

- wykonany z mocnego surowca.

- materac:

- składany;

- wymiar minimalny po rozłożeniu 195 x 100 x 5 cm;

- zewnętrzne pokrycie wodoodporne;

- struktura antypoślizgowa.

- słuchawki wyciszające - 4 sztuki:

- wykonane z wytrzymałych materiałów;

- redukcja hałasu na najwyższym poziomie.

- poduszki - 4 sztuki:

- wymiar 40x40 cm;

- gruba tkanina wierzchnia;

- zamek wszyty w szwie.

- Zakup wyposażenia sal dydaktycznych:

- 10 sztuk - zestaw szkolny uczniowski ławka dwuosobowa plus dwa krzesła

- 1 zestaw - fotel ergonomiczny plus biurko z regulacją

- 1 sztuka - zestaw multimedialny

- ekran: elektrycznie rozwijany do montażu ściennego lub sufitowego:

- aluminiowa obudowa lakierowana na kolor biały;

- sterowanie przełącznikiem naściennym;

- szerokość powierzchni projekcyjnej 171-282 cm;

- format 4:3, 16:9, 16:10;

- regulowany system mocowania ścienno-sufitowego.

- laserowy projektor:

- jasność: 4000 ANSI Lumenów;

- kontrast: 2500000:1;

- rozdzielczość: WXGA, 1280 x 800, 16:10;

- żywotność lampy: do 20.000 godzin.

- 1 sztuka – manekin służący do szkolenia w zakresie resuscytacji z ruchomą żuchwą i ze wskaźnikiem diodowym do nauki RKO / AE i usuwania ciała obcego z dróg oddechowych

- 1 zestaw - fotel ergonomiczny plus biurko z regulacją

- 3 sztuki – szafy biurowe metalowe zamykane

- wersja szafy: dwudrzwiowa;

- szerokość: 800 mm;

- wysokość: 1950 mm;

- głębokość: 435 mm;

- nośność: 500 kg.

- Zakup wyposażenia dydaktycznego pracowni ruchu drogowego i środków transportu

      - Ładowarka teleskopowa:

      - max udźwig 2000 kg.;

      - max wysokość podnoszenia 4,35 m;

      - zasięg 2,65m;

      - moc silnika spalinowego minimum 57 Hp;

      - równoczesny ruch funkcji podnoszenia i wysuwania, co prowadzi do dalszego wzrostu produktywności;

      - siła skrawania z łyżką 1886 daN;

      - długość całkowita do karetki 3,64 m;

      - długość od czoła wideł 3,58 m;

      - szerokość całkowita 1.50 m;

      - wysokość całkowita 1.97 m;

      - rozstaw osi 2.13 m;

      - prześwit  0.24 m;

      - szerokość całkowita kabiny 0,80 m;

      - kąt nabierania 12 stopni;

      - kąt wysypu 116 stopni;

      - zewnętrzny promień skrętu ( po krawędziach opon) 2,98 m;

      - masa bez ładunku ( z widłami) z kabiną 4190 kg.;

      - masa całkowita 4260 kg.;

      - typ ogumienia Pneumatyczne / elastyczne;

      - długość wideł/szerokość wideł/przekrój wideł 1200mm x 125 mm /45 mm;

      - podnoszenie 5 s;

      - opuszczanie 3,50 s;

      - wysuwanie teleskopu 4,80 s;

      - wsuw teleskopu 3 s;

      - nabieranie 3,30 s;

      - wysyp 2,70 s;

      - silnik spalinowy;

      - norma emisji spalin Stage V;

      - liczba siłowników / parametry siłowników 4 – 2615 cm3;

      - moc znamionowa silnika spalinowego minimum 57 Hp / 42 kW;

      - max. Moment obrotowy / obrotowy silnika 174 Nm 1600 rpm;

      - siła uciągu ( z obciążeniem ) 2850 daN;

      - typ przekładni Hydrostatyczny;

      - liczba biegów ( do przodu) / tyłu ) 2/2;

      - prędkość maksymalna 24. 90 km/h;

      - hamulec postojowy automatyczny hamulec ręczny (negatywny);

      - hamulec serwisowy - hamulec na wale napędowym;

      - typ pompy hydraulicznej – pompa zębata;

      - przepływ / ciśnienie hydrauliki 77,40 l / min - 235 bar;

      - olej silnikowy pojemność 10,20 l;

      - olej hydrauliczny 70 l;

      - pojemność zbiornika paliwa 60 l;

      - hałas na stanowisku operatora (LpA) 76 dB;

      - hałas na zewnątrz (LwA) 104 dB;

      - wibracje przenoszone na ręce/ ramiona < 2.50 m/s²;

      - koła skrętne (przód / tył) 2/2;

      - koła napędzane (przód /tył) 2/2;

      - bezpieczeństwo / homologacja bezpieczeństwa kabiny Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 1 cab;

Osprzęt dodatkowy:

      - mocowanie na EURO ramkę z pełnym sterowaniem;

      - pług strzałkowy 2,60 m.

      - symulator nauki jazdy jednoosobowy

- konstrukcja stalowa, prawdziwe wnętrze samochodu;

- wyświetlanie obrazu na wielu monitorach;

- możliwość kalibracji widoków (pozycja, obrót, kąt pola widzenia);

- wyświetlanie obrazu z symulacji w goglach VR;

- ruch widoku w symulacji (możliwość rozglądania się) na podstawie pozycji i obrotu głowy kierowcy;

- urządzenia połączone za pomocą serwomotorów oraz elektronicznych sterowników z oprogramowaniem komputera;

- działające fizyczne liczniki, pokazujące obroty silnika i prędkość, czujnik pasów, hamulca awaryjnego itp.;

- prawdziwy fotel z regulacją;

- dźwięk przestrzenny;

- system  wyświetlaczy;

- licencjonowane oprogramowanie dedykowane przeznaczone do nauki jazdy samochodem osobowym oraz nauki przepisów ruchu drogowego, oprogramowanie współgra z elektroniką. Zawiera możliwość jazdy po trasach w mieście jak i poza nim, także plac manewrowy. Oprogramowanie wspiera zasady bezpiecznej jazdy, oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

- obsługa bezprzewodowa symulatora;

- sterujący ekran dotykowy;

- zabezpieczenie antyprzepięciowe i termiczne;

- okładziny zabezpieczające przed skutkami długotrwałego użytkowania urządzenia;

- wizualizacja kompletnego wnętrza pojazdu;

- generowanie obrazu w lusterkach pojazdu;

- wizualizacja jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków.

- realistyczne symulowanie:

- pracy silnika spalinowego;

- pracy silnika elektrycznego;

- pracy ręcznej skrzyni biegów;

- pracy automatycznej skrzyni biegów;

- różnych typów napędów (FWD, RWD, AWD);

- pracy zawieszenia;

- kontakt z podłożem o różnym kształcie;

- dźwięk i ślady poślizgu;

- pracy systemów wspomagania jazdy ABS, ASR i ESC.

- odwzorowanie otoczenia

- budynki miejskie i wiejskie;

- drogi miejskie, wiejskie i autostrady;

- mosty i skrzyżowania wielopoziomowe;

- znaki pionowe, poziome i sygnalizacja świetlna (w zależności od kraju);

- przystanki autobusowe i parkingi;

- obiekty otoczenia z możliwością ich niszczenia (ławki, słupki, kosze na śmieci, latarnie, znaki drogowe, sygnalizatory, wiaty przystanków autobusowych).

- symulacja ruchu drogowego obejmująca:

- ruch pieszych;

- ruch samochodowy:

- samochody różnego typu (małe i duże);

- poruszanie się po drogach zgodnie z organizacją ruchu;

- zmienianie pasa ruchu;

- zachowania losowe (nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, doprowadzenie do kolizji);

- możliwość wyboru zasad ruchu drogowego dla określonego kraju;

- automatyczne wykrywanie wykroczeń drogowych;

- dostępne różne typy pojazdów;

- wybór skrzyni biegów;

- wybór silnika (różna moc i zakres obrotów);

- dostawa, montaż oraz szkolenie z obsługi, wsparcie techniczne.

      - podest ruchomy nożycowy na nierówną nawierzchnię wysięg 12 m 
z możliwością prowadzenia kursów UDT

- specjalne zasilanie zapewniające zerową emisję spalin i niemal bezgłośną pracę w pomieszczeniach zamkniętych;

- wysokość robocza 12,06 m;

- platforma z podwyższeniem 10,06 m;

- wysokość po złożeniu 2,74 m;

- wysokość poręczy platformy 1,10 m;

- wysokość w stanie złożonym 1,98 m;

- rozmiar platformy ( szerokość x  długość ) 1,65m x 2,92 m;

- przedłużenie pokładu 0,91 m;

- szerokość całkowita 1,75 m;

- długość całkowita    3,07 m;

- rozstaw osi 2,32 m;

- prześwit 0,20 m;

- pojemność platformy 450 kg;

- pojemność na przedłużeniu pokładu 120 kg;

- czas podnoszenia / opuszczania 38/42 sek.;

- maksymalna wysokość napędu 10,06 m;

- ciężar maszyny 4600 kg;

- maksymalny nacisk na podłoże 4,0 kq/cm3;

- prędkość jazdy – obniżona 4,8 km/godz;

- możliwość stopniowania 35 %;

- promień skrętu – wewnątrz 2,29 m;

- promień strojenia – na zewnątrz 4,88 m;

- składane poręcze;

- samozamykająca się brama;

- zdejmowana konsola platformowa;

- w pełni proporcjonalne sterowanie joystickiem ze zintegrowanym przełącznikiem sterowania kciukiem;

- proporcjonalna kontrola prędkości podnoszenia / opuszczania;

- joystick umożliwia podnoszenie i jazdę;

- system wykrywania obciążenia;

- wybór napędu z dwoma prędkościami;

- bezpośredni napęd elektryczny na dwa koła;

- 8 akumulatorów głębokiego rozładowania;

- automatyczna kontrola trakcji;

- pokładowe testy auto diagnostyczne;

- odłączane komory akumulatorów;

- opony (niebrudzące);

- silniki napędowe – podwójny napęd elektryczny;

- baterie 8 x 6 V 370 A / godz;

- ładowarka (120/240 V -50/60 Hz ) – automatyczny SCR 20 A;

- system hydrauliczny 32 L;

- hydrauliczne podnośniki poziomujące;

- przewód powietrza do platformy o średnicy 13mm;

- baterie AMG o wydajności 390 A/ godz;

- wszystkie alarmy ruchu;

- alarm opadania;

- światła  robocze na platformie;

- bursztynowe światło stroboskopowe;

- wtyczka i gniazdo euro;

- syntetyczny biodegradowalny olej hydrauliczny.

- Zakup wyposażenia dydaktycznego dla warsztatów szkolnych

      - stanowisko pokazowe systemu ABS/ASR

- 4 niezależnie sterowane układy napędu pierścieni impulsowych kół;

- przełącznik umożliwiający symulację zmiany współczynnika tarcia pomiędzy kołem pojazdu a nawierzchnią;

- możliwość pomiaru napięć i przebiegów sygnałów wejściowych 
i odpowiedzi sterownika na dynamiczne zmiany tychże sygnałów wejściowych oraz obserwacja zmian ciśnienia w obwodach hydraulicznych;

- gniazdo diagnostyczne zgodne ze standardem EOBD umożliwiające prowadzenie diagnostyki z wykorzystaniem testerów;

- możliwość symulowania usterek;

- wykonane z trwałego materiału z możliwością przemieszczania (na kółkach);

- zasilacz prądowy przekształcający zasilanie z sieci energetycznej 230V/50Hz na bezpieczne zasilanie zestawu panelowego;

- szkolenie z obsługi, opis i zestaw możliwych ćwiczeń możliwych do wykonania z wykorzystaniem zestawu.

      - stanowisko prezentacyjne systemów ZS COMMON RAIL

- przestrzenna i ruchoma konstrukcja z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Do konstrukcji zamocowane podzespoły elektroniczne, wskaźniki i elementy regulacyjne;

- demonstrowanie działania oraz badania parametrów elektrycznych 
i hydraulicznych pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy;

- pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy;

- kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy;

- sterowanie wtryskiwaczami;

- mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów;

- pulpit pomiarowy umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników systemu i podzespołów wykonawczych system;

- system złączek wbudowanych szeregowo w poszczególne obwody systemu umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach;

- złącze diagnostyczne: szeregowe typu OBDII, umożliwiające podłączenie przyrządów diagnostyki elektroniki pojazdowej;

- opis i zestaw możliwych ćwiczeń możliwych do wykonania 
z wykorzystaniem zestawu.

      - stanowisko demonstracyjne - układy zapłonowe w pojazdach

- stanowisko wykonane w formie zestawu panelowego, osadzonego na ramie aluminiowej. Zabudowane na ruchomym stelażu stanowiska laboratoryjnego;

- możliwość wykonywania:

- sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu;

- sporządzanie charakterystyk sygnałów;

- pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja;

- łączenia oraz weryfikacji i oceny parametrów podzespołów pojazdowych układów zapłonowych;

- separowane galwanicznie wyjścia obwodów zasilania 12V/DC i 5V/DC -normy bezpieczeństwa zgodne z UL60950-1, TUV EN60950-1;

- opis i zestaw możliwych ćwiczeń możliwych do wykonania 
z wykorzystaniem zestawu.

      - zestaw demonstracyjny gogli

- zestaw z walizką, demonstrujący upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu, po użyciu narkotyków oraz zmęczenia.

      - stanowisko demonstracyjne oświetlenia pojazdów

- stanowisko w formie zestawu panelowego, osadzone na ramie aluminiowej. Zabudowana na ruchomym stelażu stanowiska laboratoryjnego;

- panel funkcyjny z:

- lampa zespolona przednia – lewa;

- lampa zespolona przednia – prawa;

- lampa kierunkowskazu przednia – lewa;

- lampa kierunkowskazu przednia – prawa;

- lampa zespolona tylna – lewa;

- lampa zespolona tylna – prawa;

- oświetlenie tablicy rejestracyjnej;

- światło przeciwmgielne;

- światło cofania;

- oświetlenie wnętrza pojazdu;

- włącznik zespolony;

- włącznik świateł awaryjnych;

- włącznik świateł przeciwmgielnych tylnych;

- włącznik świateł cofania i hamowania;

- włączniki drzwiowe;

- mechanizm unoszenia reflektorów – lewy;

- mechanizm unoszenia reflektorów – prawy;

- przełącznik regulacji zasięgu reflektorów;

- przerywacz kierunkowskazów;

- silnik wycieraczki szyby przedniej;

- pompka elektryczna spryskiwacza szyby -  przód;

- sygnał dźwiękowy;

- tablica przyrządów z możliwością diagnostyki zgodnej z EOBD 
i wyjściem sieci CAN;

- gniazdo przyczepy;

- wtyczka przyczepy;

- opis i zestaw możliwych ćwiczeń możliwych do wykonania 
z wykorzystaniem zestawu.

      - stanowisko do testowania alternatorów i rozruszników

- max. pobór mocy 3 KW;

- napięcie zasilania 3x 400V / 50Hz;

- możliwość testowania alternatorów z możliwością pomiaru i obserwacji zmian parametrów alternatorów;

- napięcie nominalne alternatorów  12V i 24V w funkcji obrotów 
i obciążenia;

- tester rozruszników do uruchomienia i sprawdzenia podstawowych parametrów rozruszników o napięciu zasilającym 12V lub 24V.;

- opis i zestaw możliwych ćwiczeń możliwych do wykonania 
z wykorzystaniem zestawu.

      - tokarka konwencjonalna

- ZAKRES WIELKOŚCI:

- wysokość kłów 290 mm;

- średnica toczenia nad łożem 580 mm;

- średnica toczenia nad saniami poprzecznymi 380 mm;

- średnica toczenia po wyciągnięciu mostka (opcja) 780 mm;

- szerokość łoża 400 mm;

- odległość między kłami 2000 mm;

- WRZECIONO	Końcówka wrzeciona DIN 55027 8 nr;

- przelot wrzeciona:   80 mm;

- stożek wrzeciona:   Metryczny 90;

- WRZECIENNIK:   Liczba prędkości obrotowych	 21;

- zakres prędkości obrotowych wrzeciona 20 – 2000 obr/min;

- moc głównego silnika:   7,5 kw;

- POSUWY - Liczba posuwów:   120;

- skok posuwu wzdłużnego	mm/obr:   0,04 – 1;2

- skok posuwu poprzecznego	mm/obr:   0,02 – 6;

- GWINTY	Liczba gwintów:   64:

- zakres gwintów metrycznych	mm 0,5 – 120;

- zakres gwintów calowych	Tpi	60 – 1/4;

- zakres gwintów modułowych	Moduł	0,125 – 30;

- zakres gwintów DP	DP	240 – 1;

- SUPORT

- POPRZECZNY	Przesuw sań poprzecznych  315 mm;

- przesuw sań górnych /suport narzędziowy/  130 mm;

- KONIK	Średnica tulei wysuwnej  90 mm;

- stożek tulei  Morse'a	Nr 5;

- wysuw tulei  230 mm;

- wyposażenie standardowe:

- zasilanie elektryczne 380-440V, 3 fazowe,50/60 Hz;

- elektrodynamiczny hamulec silnika;

- szafa elektryczna z pulpitem sterującym;

- system wodnego chłodzenia z pompą elektryczną;

- czterokierunkowe urządzenie szybkiego posuwu;

- tarcza tylna do uchwytu tokarskiego DIN6350 (250mm);

- konik szybko zwalniający;

- osłony przeciwrozbryzgowe, (tylna i uchwytu);

- osłony bezpieczeństwa (uchwytu, suportu narzędziowego);

- paski klinowe „V” 4 szt.;

- koła zębate zmianowe;

- tuleja adaptacyjna wrzeciona;

- kieł wrzecionowy stały;

- czteropozycyjny uchwyt narzędziowy z kluczem;

- bezstopniowa regulacja prędkości falownikiem;

- zderzak wzdłużny jednego położenia;

- lampa oświetleniowa;

- śruby poziomujące i podkładki;

- śruby fundamentowe;

- dokumentacja techniczna DTR + certyfikat CE.

- Transport, uruchomienie + podstawowe szkolenie z obsługi maszyny.

      - Frezarka

- frezarka uniwersalna ze stołem 400x1400mm, belka z własnym napędem 
z głowicą skrętną w dwóch płaszczyznach JU2;

- regulacja prędkości obrotowych wrzeciona poziomego (16) ze stożkiem wrzeciona ISO 50 DIN 2080 (56-1800 obr./min);

- bezstopniowa regulację prędkości obrotowych wrzeciona pionowego ze stożkiem wrzeciona ISO 40 DIN 2080 (70-2100 obr./min);

- moc silników 7,5 kW na wrzecionie pionowym i poziomym;

- silnik posuwów 16,5 kW;

- dokumentacja techniczna DTR;

- transport, uruchomienie + podstawowe szkolenie z obsługi maszyny.

      - profesjonalna wiertarka stołowa promieniowa

- wydajność wiercenia max. 32 mm;

- gwintowanie max M24;

- odstęp trzpień / kolumna min/max 310-820 mm;

- ruch pionowy wysięgnika 500 mm;

- ruch poziomy głowicy 510 mm;

- skok kła 250 mm;

- prędkość obrotów trzpienia (6) 75 - 1220 obr./min;

- uchwyt trzpienia MK 4;

- zakres posuwu 0,1/0,16/0,25 mm/obr.;

- odstęp trzpień / stół kostkowy 16-515 mm;

- odstęp trzpień / płyta dolna 370-870 mm;

- stół kostkowy 400 x 400 x 350 mm;

- powierzchnia mocująca płyty dolnej 825 x 690 mm;

- średnica kolumny 200 mm;

- moc silnika podnoszenia 0,75 kW;

- moc silnika głównego 1,5 kW;

- techniczna DTR;

- transport, uruchomienie + podstawowe szkolenie z obsługi maszyny.

      - wiertarka stołowa

- sześciobiegunowy silnik aluminiowy o zwiększonej mocy, charakteryzujący się cichą pracą;

- przedłużony skok wrzeciona;

- precyzyjne wrzeciono osadzone na łożyskach kulkowych;

- możliwość podłączenia regulatora prędkości obrotowej wrzeciona;

- ilość stopni momentu obrotowego	5 stopni;

- kąt ustawienia stołu	+/- 45 °;

- maksymalna odległość wrzeciona od kolumny	240 mm;

- maksymalna odległość wrzeciona od podstawy 630 mm;

- maksymalna odległość wrzeciona od stołu 367 mm;

- maksymalna średnica wiercenia 25 mm;

- moc przyłączeniowa 1 100 W;

- napięcie	400 V;

- rozmiar stołu 280 x 300 mm;

- skok wrzeciona	125 mm;

- wymiary podstawy 590 x 375 mm;

- zakres obrotów	365 - 3 150 obr./min.;

- zmiana obrotów paskiem klinowym;

- średnica kolumny 85 mm;

- transport, uruchomienie + podstawowe szkolenie z obsługi maszyny.

      - podnośnik jednokolumnowy mobilny

- udźwig 3,5 t;

- wysokość podnoszenia 1.853 mm;

- wysokość kolumny 2.700 mm;

- szerokość całkowita 1.356 – 2.215 mm;

- części ramion nośnych 3;

- moc napędowa 3 kW;

- podnoszenie/obniżanie ca. 45 s;

- napięcie pracy 3x 400V / C16A;

- Fundament min. C20/25 2.500 x 2.500 x 200 mm;

- elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa;

- awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania.

      - elektrohydrauliczny podnośnik 2-kolumnowy z modułem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

- podnośnik dwukolumnowy udźwig 6.500 kg;

- dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny „Energy set“ na kolumnie głównej: gniazdo 230V / gniazdo 12V / gniazdo do sprężanego powietrza;

- wielofunkcyjne teleskopowe łamane ramiona, z podwójnymi przegubami;

- moc napędowa 3 kW;

- napięcie pracy 3x 400V / C16A.

      - urządzenie do ustawianie świateł

- urządzenie do regulacji wszystkich typów i źródeł światła – ksenonowe, biksenonowe, LED, bi-LED, halogenowe;

- klasypojazdów:M1,M1G,M2,N1,N1G,M3,N2,N3,N3G,L1E,L2E,L4E,L5E,L3E,L6E,L7E;

- dodatkowy laser pionowy;

- urządzenie ma zastosowanie w inteligentnych systemach oświetlenia:

  - Dynamic Light Assist – DLA;

  - Matrix;

  - HD Matrix 2;

  - ILS Ford;

  - Ford Matrix;

  - Škoda Kink;

  - Škoda Matrix;

- regulacja mechaniczna linii odcięcia pionowego (np. DLA, ILS);

- pomiar linii odcięcia pionowego za pomocą oprogramowania 
z dokładnością do jednej minuty kątowej (np. dla Matrix Beam);

- tło jasne lub ciemne: do testów w różnych warunkach oświetlenia 
i regulacji wg indywidualnych preferencji.

      - urządzenie do czyszczenia DPF, układu dolotowego i wtryskowego

- funkcje czyszczenia :

- układu dolotowego;

- układu wtryskowego;

- układu DPF filtra cząstek stałych;

- zasilanie 12v;

- moc 0,192kw;

- masa 35 kg;

- pojemność zbiorników 2l;

- bezpiecznik 16A;

- zawór do kontroli przepływu;

- elektroniczny czujnik pracy silnika;

- zestaw adapterów do układu dolotowego, wtryskowego i DPF;

- zabezpieczenie przed błędnym podłączeniem do akumulatora.

      - podgrzewacz indukcyjny z zapasem adapterów

- napięcie zasilania 230V;

- Moc 1500W;

- stopień ochrony IP21S;

- walizka z tworzywa sztucznego, Linka indukcyjna elastyczna FLEXI 800, Cewka prosta /19/220mm/M8; /23/220mm/M10 oraz cewka do odklejania listew i emblematów.

      - prostowarka do felg

- maszyna z 3 siłownikami do prostowaniu skomplikowanych uszkodzeń obręczy;

- wbudowany podgrzewacz felg;

- uchwyt do mocowania obręczy przez otwór centralny;

- budowany falownik umożliwiający regulację prędkości obrotowej obręczy;

- wbudowana tokarka do krawędzi.

      - myjka do kół

- Do kół samochodów osobowych, dostawczych, terenowych oraz SUV 
o szerokości do 360 mm ze wszystkimi rodzajami felg i opon, z systemem ogrzewania wody oraz pneumatycznym zespołem stabilizacji koła.

      - montażownica pełny automat

- technologia bezkontaktowa;

- automatyczny demontaż koła;

- napęd montażownicy hydrauliczno-pneumatyczny;

- wielkość koła	maksymalna średnica felgi	od 13 do 32”;

- maksymalna średnica opony	1200 mm (47”);

- maksymalna szerokość koła	16”;

- właściwości techniczne	zacisk automatyczny;

- napęd	2-biegowy silnik inwerterowy;

- moment obrotowy	1200 Nm;

- prędkość obrotowa	7-20 rpm;

- siła zbijaka	9000 N;

- zasilanie	1 Ph elektryczne	230V-0.98 kW 50Hz/60Hz 115V-0.98 kW 50Hz|60Hz;

- ciśnienie powietrza	8÷10 bar.

      - wyważarka z testem drogowym

- zautomatyzowane, cyfrowe urządzenie dedykowane do obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych;

- kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 21,5;

- 5 kamer CCD skanujących felgę i oponę z różnych kierunków wspieranych przez układ wiązek laserowych w układzie 3D;

- elektroniczny test drogowy, wykonywany w jednym procesie pomiarowym, bezdotykowy pomiar bicia osiowego i promieniowego (zarówno odrębny, dla felgi i opony jak i dla całego koła).

      - urządzenie do kalibracji i regulacji systemów ADAS

- zakres pozycji montażowej radaru w pojeździe w pionie 260 –1,000 mm;

- największe przesunięcie boczne pozycji montażowej +/- 750 mm;

- oprogramowanie, nie wymagające dodatkowych opłat, stale aktualizowane, służące do cyfrowego pozycjonowania urządzenia;

- wielofunkcyjna tablica z wzorem do kalibracji kamer i radarów w grupie VW oraz radarów BMW, Fiat, Nissan, Mitsubishi, Suzuki (2w1- wzór i lustro dla radaru);

- słupek z panelem referencyjnym co cyfrowego pomiaru odległości od aut;

- mechanizm do szybkiej zmiany kąta pochylenia, co ułatwia 3 punktową kalibrację radaru (-2° / 0° / +2°);

- urządzenie kalibrujące z wózkiem i precyzyjnymi belkami pomiarowymi (belki służą także do zawieszania dedykowanych do danej marki tablic kalibracyjnych)Hamulec sprężynowy ze stemplem – stabilne ustawienie zestawu;

- duża półka na komputer diagnostyczny;

- tablica VW – lustro dla radaru;

- zestaw kamer w belce (wyznaczanie osi geometrycznej);

- tablica kontaktowa do pomiaru odległości;

- zestaw zacisków mocowanych na oponę koła z tablicą;

- pakiet oprogramowania ADAS.

      - wyciąg spalin stacjonarny na halę

- szyna odciągowa poprzeczna 15szt.;

- łącznik szyny 2 szt. , odbojnik 4 szt.;

- uchwyt do mocowania zawiesi 6 szt.;

- zakończenie szyny 2 szt.;

- podłączenie do szyny ( wylot ) TOP 1 szt.;

- wózek odciągowy TECHNORAIL do węża fi 100mm; z automatyczną przepustnicą sterowaną balanserem 2 szt.;

- wąż odciągowy fi 100 7,5m 250 st.C 2szt.;

- ssawka odciągowa dla sam. Osobowych 2 szt.;

- opaska zaciskowa 4 szt.;

- osłona gumowa opaski zaciskowej 4 szt.;

- podwieszenie balansera TECHNORAIL 2 szt.;

- podwieszenie węża 4" 2szt.;

- wentylator wewnętrzny 0,75 kW 1szt.;

- włącznik wentylatora z zabezpieczeniem 1szt.;

- ssawki do podwójnych układów wydechowych.

      - piaskarka kabinowo - ciśnieniowa

- piaskarka z  filtro wentylatorami Clean Air.;

- z systemem ciśnieniowym;

- ścierniwa: Elektrokurund, mikrokulki szklane, węglik krzemu;

- szerokość całkowita :1000 mm;

- głębokość całkowita :850 mm;

- wysokość zamknięta/otwarta : 1720 mm/2490 mm;

- szerokość robocza :780 mm;

- głębokość robocza :780 mm;

- wysokość robocza :620 mm;

- średnica dyszy:  4-8 mm;

- nośność stołu: 250 kg;

- masa netto: 170 kg;

- zbiornik: 13 L;

- oświetlenie: LED;

- wyłącznik: nożny.

      - laser do usuwania rdzy

- długość światłowodu – 5m;

- energia impulsu – 5mj;

- zakres regulacji częstotliwości –1 – 4000 khz;

- szerokość impulsu –13 – 500 ns;

- niestabilność mocy wyjściowej d0 5%;

- metoda chłodzenia – kompresor powietrze;

- zakres regulacji mocy – 0 – 100 %;

- zakres temperatury pracy –0-40 C;

- zakres temperatur przechowywania – (-10 –60 C);

- centralna długość fali – 1060 nm;

- dodatki: szkiełka 2x, okulary 2x.

      - zestaw mebli warsztatowych, wieloelementowy zestaw mebli narzędziowych

- W skład zestawu wchodzą:

- blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną;

- blat roboczy z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną;

- moduł stały z 7 szufladami;

- wózek narzędziowy z 7 szufladami;

- moduł stały serwisowy;

- moduł stały z 5 szufladami;

- moduł stały dwudrzwiowy;

- narożnik wolnostojący z blatem z płyty MDF pokrytej stalą nierdzewną;

- 5 paneli perforowanych;

- 5 szafek wiszących;

- 7 wsporników ściennych, typ szeroki;

- 2 wsporniki ścienne, typ wąski;

- 2 szafy jednodrzwiowe.

      - wózki warsztatowe na narzędzia - 3 sztuki

- wózek narzędziowy 78cm / 30" - BEZ NARZĘDZI;

- wózek narzędziowy 102cm / 40, dwie półki, "otwarty".

      - zestaw kluczy odgiętych calowych

- nasadki odgięte otwarte 3/8", 1/2"-7/8";

- otwarte;

- stal chromowo wanadowa;

- 8 sztuk;

- dodatkowo chromowane;

- na stalowej listwie;

- wejście 3/8";

- w zestawie: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8".

      - wózek narzędziowy 1000 elementów

- 5-stopniowe zabezpieczenie antykorozyjne;

- wygodne uchwyty, które ułatwiają jego przenoszenie;

- kółka 6” - 2 obrotowe z hamulcami, 2 stałe;

- szuflady wózka narzędziowego są wyposażone w 3-stopniowy, łożyskowany system przesuwny, który zapewnia płynny i cichy ruch;

- zamek szyfrowy;

- masa (kg): 180;

- wyposażenie wózka:

- klucze trzpieniowe 6-k. w zestawie  - 9 szt.;

- klucze trzpieniowe 6-k. w zestawie  - 9 szt.;

- klucze TX w zestawie 1479TX - 9 szt.;

- miska magnetyczna 1szt.;

- skrzynka narzędziowa 1szt.;

- szafka górna 1szt.;

- łącznik stalowy - skrzynka pośrednia-wózek monterski 1szt.;

- wózek narzędziowy 1 szt.;

- wkrętaki precyzyjne w zestawie  - 8szt.;

- pojemnik warsztatowy;

- pojemnik warsztatowy;

- 5- elementowy zestaw z pokrętłem zapadkowym z chwytem kwadratowym 1/2";

- 15- elementowy zestaw nasadek z chwytem kwadratowym 1/2". 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4";

- 17- elementowy zestaw nasadek z chwytem kwadratowym 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm;

- 12-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych w zestawie 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

- zestaw kluczy nasadowych z chwytem kwadratowym 1/4" - 35 szt.;

- 8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych  5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4";

- 19-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem kwadratowym 3/8";

- 4-elementowy zestaw szczypiec;

- 4-elementowy zestaw szczypiec do wewn. i zewn. pierścieni osadczych;

- 4-elementowy zestaw szczypiec do wewn. i zewn. pierścieni osadczych;

- klucze płasko-oczkowe w zestawie - 10 szt.;

- klucze płaskie stałe - 8 szt.;

- klucz nasadowy przegubowy - 6 szt.;

- 2-elementowy zestaw ściągaczy;

- 16-elementowy zestaw nasadek maszynowych z chwytem kwadratowym 1/2";

- 7-elementowy zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych;

- 7-elementowy zestaw wkrętaków – Torx;

- 32-elementowy zestaw nasadek z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8”;

- 32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych;

- 121-elementowy zestaw szczypcy z konektorami;

- zestaw szczypcy zaciskowych do węży - 3 szt.;

- 23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych sześciokątnych (imbusowych) z chwytem kwadratowym 1/2";

- 7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych, sześciokątnych;

- 8-elementowy zestaw kluczy hakowych;

- 81-elementowy zestaw nitownica dźwigniowa w zestawie z nitami;

- 20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego;

- 74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi;

- 16-elementowy zestaw wkrętaki precyzyjne i szczypce;

- 81-elementowy zestaw nitownica do nitonakrętek;

- 16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego;

- 9-elementowy zestaw przecinaków, wybijaków, punktaków;

- 9-elementowy zestaw narzędzi 2x młotek, 2x przymiar, 3x szczypce skręcane, nożyk piłka do metalu;

- 4-elementowy zestaw kleszczy spawalniczych;

- 11-elementowy zestaw demontażowy;

- 4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu;

- 17-elementowy zestaw gwintowników;

- 3-elementowy zestaw inspekcyjny;

- 23-elementowy zestaw nasadki z grotami TX z chwytem kwadratowym 1/2";

- 30-elementowy zestaw nasadek TX z chwytem kwadratowym 1/4" i 3/8";

- 7-elementowy zestaw kluczy TX;

- 15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych typu TX i sześciokątnych (imbusowych) z chwytem kwadratowym 1/2";

- 4-elementowy zestaw szczypiec 1000 V;

- 10-elementowy zestaw wkrętaków 1000 V;

- tacka do skrzynek i wózków narzędziowych - 1szt.;

- klucz dynamometryczny 40 /210 Nm - 1szt.;

- 7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych;

- 4-elementowy zestaw przedłużniki trzpieniowe i pokrętło zapadkowe;

- 14-elementowy zestaw nasadek z chwytem kwadratowym 3/4";

- 22-elementowy zestaw kluczy dynamometrycznych;

- 4-elementowy zestaw szczypiec do wewn. i zewn. pierścieni osadczych;

- 11-elementowy zestaw kluczy oczkowych;

- 8-elementowy zestaw wkrętaków;

- 13-elementowy zestaw przedłużników;

- 9-elementowy zestaw wkrętaków nasadowych;

- 5-elementowy zestaw wkrętaków;

- 3-elementowy zestaw łomów.

      - Kompresor

- maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara;

- napięcie zasilania 18 V;

- rodzaj zasilania akumulatorowe.

      - akumulatorowy kompresor do kół

- do szybkiego pompowania opon w samochodach osobowych, dostawczych i sprzętu;

- cykl pracy 33% @ 5.5 bar;

- długość węża 920mm;

- dokładność pomiaru  ±1%;

- maks. ciśnienie 10.3/ 150 bar/PSI;

- napięcie 18V;

- objętość powietrza 40;

- typ akumulatora Li-ion;

- wyposażenie:

- 1x igła do pompowania,

- 1x uchwyt presta,

- 1x dysza do inflatora,

- 1x uchwyt schradera..

      - subkompaktowa lutownica

- napięcie: 12 V;

- zakres temperatur: 400 °C;

- średnia moc grzewcza: 90 W;

- typ akumulatora: Li-ion;

- ilość akumulatorów: 1;

- pojemność akumulatora: 2.0 Ah;

- ładowarka w zestawie: 40 min.

      - szlifierka kątowa

- ilość akumulatorów:   2;

- ładowarka w zestawie:   80 min;

- maks. głębokość cięcia:   16,3 mm;

- napięcie:   12V;

- opakowanie:   walizka;

- pojemność akumulatora (Ah):   1x 2.0 + 1x 4.0;

- prędkość bez obciążenia:   20 obr/min;

- średnica otworu tarczy:   10;

- średnica tarczy:   76 mm;

- typ akumulatora Li-ion;

- waga z akumulatorem:   1,1 kg;

- system baterii:   12V.

      - narzędzie wielofunkcyjne w walizce z 2 akumulatorami i ładowarką

- narzędzie wielofunkcyjne 12 V, 2.0 i 4.0 Ah, w walizce, z 2 akumulatorami i ładowarką;

- narzędzie wielofunkcyjne z bezszczotkowym silnikiem;

- prędkość obrotowa 10,000 - 20,000 obr./min.

      - brzeszczot segmentowy - 2 sztuki

- brzeszczot bimetalowy płaski segmentowy do Multitoola do cięcia wielu materiałów, 100 x 28mm;

- brzeszczot płaski segmentowy 85 x 20 mm do przycinania krawędzi 
w drewnie miękkim, drewnie twardym, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i metalach.

      - lampa podwieszana LED

- lampa podwieszana LED, 1350 lm, 12 V dwa ustawienia mocy światła, wysoki - 1350 lumenów oraz niski - 600 lumenów.

      - akumulatorowa piła szablasta

- częst. skoków bez obciążenia:   0-3000 (skoków/min);

- długość skoku:   15.9(mm);

- ilość akumulatorów:   2;

- ładowarka w zestawie:   80 min;

- napięcie:   12 V.

      - brzeszczoty do piły szablastej - 45 sztuk

- brzeszczot do metalu duże obciążenia TORCH, Bi-metal, Co, 150 mm 18 TPI;

- brzeszczot do metalu TCT TORCH z węglikiem, 150 mm 7 TPI;

- brzeszczot do metalu duże obciążenia TORCH, Bi-metal, Co, 230 mm 18 TPI;

- brzeszczot do metalu THIN KERF, Bi-metal, Co, 230 mm 18 TPI;

- brzeszczot do metalu duże obciążenia TORCH, Bi-metal, Co, 150 mm 14 TPI;

- brzeszczot do metalu duże obciążenia TORCH, Bi-metal, Co, 230 mm 14 TPI.

      - brzeszczoty bimetalowe - 6 sztuk

- długość ostrza:   150 mm;

- maks. zdolność cięcia w metalach nieżelaznych/stali/stali nierdzewnej:   
5 - 13 mm;

- maks. zdolność cięcia rur z żeliwa/w rurze z metalu:   Ø 10 - 100 mm;

- ratowanie:   tak;

- zęby z węglika zapewniają najdłuższą żywotność przy cięciu w grubych metalach;

- wysokość brzeszczotu 25 mm zapewnia większą stabilność i minimalizuje wibracje.

      - akumulatorowy klucz udarowy

- częst. udaru (ud./min):   0-900 / 0-2100 / 0-3100;

- ilość akumulatorów:   2;

- maks średnica śruby:   M22;

- maks. moment dokręcania:   745 Nm;

- moment zrywający:   881N;

- napięcie:   18V.

      - gumowa osłona izolująca do klucza udarowego

- dopasowana do kształtu, lekka konstrukcja chroni narzędzie i obrabianą powierzchnię, podczas gdy rozmiar i waga narzędzia  minimalna;

- elastyczny materiał pozwala na łatwe mocowanie i zdejmowanie.

      - akumulatorowa zakrętarka grzechotkowa - 3 sztuki

- cyfrowy klucz dynamometryczny 3,8" moment obrotowy w przedziale od 13.6 do 135.6 Nm oraz dokładność ±2% dla maksymalnego momentu dokręcania;

- cyfrowy klucz dynamometryczny 1/2"  moment obrotowy w przedziale do 203.4 Nm oraz dokładność ± 2% dla maksymalnego momentu dokręcania;

- grzechotka przelotowa M12, Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 81 Nm i prędkości obrotowej wynoszącej 350 obr/min, narzędzie to oferuje idealne połączenie mocy i prędkości.

      - nasadki do zakrętarek grzechotkowych (8 mm - 21 mm) - 12 sztuk

      - adaptery do nasadek udarowych 1/2, 1/4, 3/8 - 4 sztuki

- adapter 1/4" do grzechotki przelotowej INSIDER;

- adapter 3/8" FPTR-AA38 do grzechotki przelotowej INSIDER;

- adapter 1/2" FPTR-AA12 do grzechotki przelotowej INSIDER;

- uchwyt 1/4" FPTR-HA14 do grzechotki przelotowej INSIDER 1/4 Inch Hex Bit Holder.

      - młotki bezodrzutowe - 2 sztuki

- młotek bezodrzutowy 790g;

- młotek bezodrzutowy 1360g;

- stalowa główka wypełniona śrutem dla mniejszego odrzutu.

      - zestaw wierteł do stali - 2 komplety

- zestaw wierteł do metalu HSS-G Thunderweb, 1 - 10 mm;

- średnice Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

      - wkładka piankowa z grzechotką i nasadkami 3/8

- moduł nasadek i akcesoriów 3/8", 6 - 19 mm (32 szt.), wkładka piankowa;

- nasadki standardowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

- nasadki długie: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

- przedłużki: 152 i 762 mm;

- grzechotka 3/8";

- wkładka piankowa.

      - wkładka piankowa z grzechotką i nasadkami ½

- moduł nasadek i akcesoriów 1/2", 10 - 24 mm (28 szt.), wkładka piankowa;

- nasadki standardowe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm;

- nasadki długie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;

- przedłużki: 127 i 762 mm;

- grzechotka 1/2";

- wkładka piankowa.

      - wkładka piankowa z wkrętakami

- moduł wkrętaków do śrub z rowkiem, Phillips, Pozidriv i Torx, 2,5 - 8 mm, PH0 - PH3, PZ0 - PZ3, T10 - T40 (23 szt.);

- SL 2,5 / SL 3 / SL 4 / SL 5,5 / SL 6 / SL 6,5 / SL 8;

- PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3;

- PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3;

- T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40;

- wkładka piankowa.

      - wkładka piankowa z kluczami płasko-oczkowymi

- moduł kluczy płasko-oczkowych Maxbite, 8-22 mm (15 szt.), wkładka piankowa;

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm;

- wkładka piankowa.

      - wkładka piankowa z kluczami z grzechotką

- moduł kluczy płasko-oczkowych grzechotkowych Maxbite, 8 - 22 mm (15 szt.), wkładka piankowa;

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm;

- mechanizm grzechotki z 144 zębami i skok roboczy 2,5° umożliwiają pracę w ciasnych przestrzeniach;

- wkładka piankowa.

      - wkładka piankowa z kluczami z ruchomą główką grzechotki

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm;

- ruchoma o 180° główka grzechotki;

- wkładka piankowa.

      - wkładka z kluczami płaskooczkowymi

- moduł kluczy płasko-oczkowych Maxbite, 6 - 36 mm (27 szt.), wkładka piankowa;

- odchylenie 15°;

- stal stopowa chromowana;

- wkładka piankowa.

      - wkładka z kluczami płaskooczkowymi z grzechotką

- moduł kluczy płasko-oczkowych grzechotkowych Maxbite, 6 - 32 mm (22 szt.), wkładka piankowa;

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32 mm;

- zaokrąglona dwuteowa rękojeść;

- mechanizm grzechotki z 144 zębami i skok roboczy 2,5°;

- wkładka piankowa.

      - wkładka z wkrętakami

- w zestawie: SL 2.5 / SL 3.5 / SL 4 / SL 5.5 / SL 6.5 / PH 0 / PH 1 / PH 2;

- z testem instytutu VDE przy napięciu 10 kV, posiadają atest do 1 kV;

- wkładka piankowa.

      - wkładka ze szczypcami

- wkładka piankowa;

- szczypce do cięcia bocznego VDE, 160 mm;

- szczypce okrągłe, długie VDE, 205 mm;

- szczypce uniwersalne VDE, 180 mm;

- szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm;

- narzędzia z certyfikatem VDE (DIN EN/IEC 60900). Testowane do 10 000 V i gwarantowane do 1 000 V. Odporność na zimno do -40°C.

      - wkładka z młotkiem ślusarskim i bezodrzutowym

- młotek ślusarski z trzonkiem z włókna szklanego, 0,5 kg;

- młotek bezodrzutowy, 0,79 kg;

- wkładka piankowa.

  - wkładka z narzędziami ręcznymi

- taśma miernicza magnetyczna 5m 1 szt.;

- piła do metalu 1 szt.;

- klucze imbusowe 9 szt.;

- szczypce uniwersalne 1 szt.;

- szczypce tnące boczne 1 szt.;

- szczypce nastawne 1 szt.;

- młotek ślusarski 1 szt.;

- wkładka piankowa.

  - wkładka ze szczypcami

- szczypce uniwersalne, 180 mm;

- szczypce tnące boczne, 160 mm;

- szczypce półokrągłe, długie, 205 mm;

- szczypce nastawne, 250 mm;

- wkładka piankowa.

  - wkładka ze szczypcami segera - 2 sztuki

- średniej wielkości szczypce do pierścieni osadczych - proste - końcówka 1,2 mm;

- duże szczypce do pierścieni osadczych - proste - końcówka 1,8 mm;

- duże szczypce do pierścieni osadczych - 90 ° - końcówka 1,8 mm;

- małe szczypce do pierścieni osadczych - proste - końcówka 0,9 mm;

- małe szczypce do pierścieni osadczych - 45 ° - końcówka 0,9 mm;

- średnie szczypce do pierścieni osadczych - proste - końcówka 1,2 mm;

- duże szczypce do pierścieni osadczych - proste - końcówka 1,8 mm;

- duże szczypce do pierścieni osadczych - 45 ° - końcówka 1,8 mm;

- duże szczypce do pierścieni osadczych - 90 ° - końcówka 1,8 mm;

- całkowicie metalowe wymienne pokrętło;

- uchwyt odporny na poślizg;

- wkładka piankowa.

- Zakup wyposażenia sal dydaktycznych  - wykładowych w  Centrum   Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach 
przy ul. Kolejowej 28

- laptopy dla instruktorów - 2 sztuki

według specyfikacji:

- typ urządzenia:  laptop;

- przekątna ekranu:  13,3;

- rozdzielczość ekranu:  2880x1800;

- typ matrycy:  OLED;

- rodzaj matrycy:  DisplayHDR;

- ekran dotykowy;

- procesor	Intel Core Ultra 5 125H;

- pamięć RAM 32;

- typ pamięci:  LPDDR5;

- karta graficzna	Intel Arc Graphics;

- dysk:  1000GB;

- typ dysku: SSD	M.2;

- system operacyjny: Windows 11 Professional;

- pakiet biurowy Microsoft Office

- kamera: TAK;

- wbudowane głośniki:  TAK;

- mikrofon	:  TAK;

- łączność bezprzewodowa:  BT 5.4, WI-FI 7;

- złącze HDMI:  TAK;

- złącze USB 3.2:  TAK;

- thunderbolt 4:  TAK;

- czytnik kart SD:  TAK;

- waga poniżej 1,5kg;

dodatkowa mysz i klawiatura.

- kserokopiarka kolorowa – 1 sztuka

- wydajności druku max 45 stron na minutę;

- obsługiwane formaty(przynajmniej):A5, A4, A3.

- podstawa

- w zakresie części eksploatacyjnych wartość tonera czarnego nie może przekraczać kwoty 200 zł., a kolorowego 400 zł.- na min 20 000 stron

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego 
w projekcie. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.