Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 33 wysokiej jakości Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia. W skład zestawu wchodzi skalpel nr 11, igła 16G z kaniulą 14G, strzykawka 10ml, prowadnica nitinolowa z powłoką PTFE, wstępne, wyprofilowane rozszerzadło o dł.82mm, rozszerzadło właściwe – jeden rozmiar dla średnic rurek tracheosotmijnych 7,0 8,0 i 9,0 z odpowiednim oznaczeniem na korpusie, długość zmatowionej, grawerowanej części zapewniającej pewny chwyt operatora to co najmniej 11cm, końcówka w kolorze białym zwiększającym jej widoczność w bronchoskopie, znacznik maksymalnej głębokości wejścia w tchawicę. Wykończenie krawędzi rozszerzadła właściwego umożliwia procedurę bez cewnika prowadzącego. Obydwa rozszerzadła pokryte substancją hydrofilną. Całość zapakowana sterylnie na sztywnej tacy. Zestaw bez rurki. Do wyboru przez Zamawiającego rurki kompatybilne z zestawem : Rurka tracheostomijna, z mankietem, z obrotowym łącznikiem 15mm. Rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem. Linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, w zestawie elastyczna kaniula wewnętrzna kodowana kolorem, szeroka, miękka opaska szyjna. Sterylna. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0mm lub Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia – kliknięcie potwierdza prawidłowe zablokowanie kołnierza. Rurka z mandrynem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem. Kąt 100°. Wykonana z termowrażliwego PVC bez DEHP, sterylna. W zestawie elastyczna kaniula wewnętrzna kodowana kolorem z szeroką, miękką opaską. Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0. Długość całkowita rurki w poszczególnych rozmiarach: 7,0 - 66,5 mm, 8,0 - 88,5 mm, 9,0 - 117,3 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 40 wysokiej jakości Rurkę intubacyjną z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rurka z prowadnicą. Rozmiary 5,0 – 9,0 mm co 0,5mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol